AUTOMATINIO GINKLO TAKTINIO PROŽEKTORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai:

  - Taktinių prožektorių, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, techniniai, konstrukciniai ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – taktiniai prožektoriai skirti montuoti ant automatinių ginklų HK416, siekiant užtikrinti efektyvų taikinio apšvietimą riboto matomumo sąlygomis.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai taktiniams prožektoriams:

  - įranga turi būti nauja ir nenaudota;

  - kompaktiškas, skirtas montuoti ant standartinio „Picatinny“ (MIL-STD-1913) arba lygiaverčio bėgelio;

  - greitas montavimas ir nuėmimas be papildomų įrankių;

  - šviesos srautas – ne mažiau kaip 350 liumenų;

  - šviesos intensyvumas – ne mažiau kaip 11 500 kandelių;

  - efektyvus apšvietimo nuotolis – ne mažiau kaip 200 metrų;

  - momentinis (ang. momentary) ir nuolatinis (angl. constant on) švietimo režimai;

  - įjungimas galiniu mygtuku;

  - ilgis – 13,9±0,3 mm;

  - maitinimas – CR123A tipo baterijomis;

  - veikimo trukmė – ne mažiau kaip 2,5 val.;

  - IR galia nuo 120 mW/ 860 nm;

  - IR veikimo trukmė – ne mažiau kaip 16 val.;

  - korpusas iš smūgiams atsparios medžiagos (anodizuoto aliuminio arba lygiavertės);

  - prožektorius atsparus smūgiams, vibracijai (šaudymo apkrovoms), drėgmei (ne mažiau kaip IPX7 arba lygiavertis);

  - svoris su baterijomis ne daugiau kaip 118 g;

  - galvutės skersmuo – nuo 2,5 cm iki 3,0 cm;

  - darbinė temperatūra – nuo –20 °C iki +40 °C;

  - komplektacijoje turi būti:

2.19.1. tvirtinimo elementai;

2.19.2. naudojimo instrukcija.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.

____________________________________