PISTOLETO TAKTINIO PROŽEKTORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai:

  - Taktinių prožektorių, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, techniniai, konstrukciniai ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – taktiniai prožektoriai skirti montuoti ant pistoletų „Glock 17“, siekiant užtikrinti efektyvų taikinio apšvietimą riboto matomumo sąlygomis.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai taktiniams prožektoriams:

  - tiekiama įranga nauja ir nenaudota;

  - prožektorius kompaktiškas, skirtas montuoti ant pistoleto „Glock 17“ bėgelio arba lygiaverčio bėgelio;

  - užtikrintas greitas montavimas ir nuėmimas be papildomų įrankių;

  - šviesos srautas – ne mažiau kaip 350 liumenų;

  - šviesos intensyvumas – ne mažiau kaip 11 500 kandelių;

  - efektyvus apšvietimo nuotolis – ne mažiau kaip 200 metrų;

  - momentinis (angl. momentary) ir nuolatinis (angl. constant on) švietimo režimai;

  - valdymas ambidekstrinis (valdomas abiem rankomis);

  - įjungimas galiniu mygtuku;

  - ilgis – 10 cm;

  - maitinimas – CR123A tipo baterijomis;

  - veikimo trukmė – ne mažiau kaip 2,5 val.;

  - IR galia – 120 mW/ 860 nm;

  - IR veikimo trukmė – ne mažiau kaip 16 val.;

  - korpusas iš smūgiams atsparios medžiagos (anodizuoto aliuminio arba lygiavertės);

  - prožektorius atsparus smūgiams, vibracijai (šaudymo apkrovoms), drėgmei (ne mažiau kaip IPX7 arba lygiavertis);

  - svoris su baterijomis – ne daugiau kaip 113 g;

  - galvutės skersmuo – nuo 2,5 cm iki 2,7 cm;

  - darbinė temperatūra – nuo –20 °C iki +40 °C;

  - komplektacijoje turi būti:

2.20.1. tvirtinimo elementai,

    - naudojimo instrukcija.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.

________________________________