Pirkimo sąlygų

4 priedas „Techninė specifikacija Liejyklos g. (IV pirkimo daliai)“

LIEJYKLOS G. NUO LIEJYKLOS G. 10 IKI IŠRADĖJŲ G.

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas (-ai) darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

Normatyvinių dokumentų sąrašas:

- Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais įstatymais;

- Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos (2016-05-04 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-258);

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19 /2019-01-25 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-16/;

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 / 2019-12-23 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-194;

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24 2024-02-14 AB Via Lietuva direktoriaus įsakymas Nr. VE-29;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24 2024 02 14 AB Via Lietuva direktoriaus įsakymas Nr. VE-30;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 /2014-02-21 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-71/;

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės TDVAER12 /2012-04-16 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-87/;

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės IT APM 10 /2010-06-17 Nr. V-151/;

- Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės / Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018-06-07 sprendimas Nr. T-224/;

- Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo /Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas 1999-07-14 Nr. 217, pakeitimas 2022-09-17 Nr. D1-264/.

- Pirkimo objektas – Liejyklos g. nuo Liejyklos g. 10 iki Išradėjų g. (gatvės dangos atnaujinimas užklojant asfalto sluoksnį, esamų šaligatvių ruožų bei autobusų sustojimo stotelių remontas/atnaujinimas, nekeičiant gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvio parametrų), gatvės statinio ribose, paprastasis remontas.

- Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą privalo darbus apžiūrėti vietoje ir įsivertinti darbų apimtis ir kiekius pagal žemiau pateiktą darbų vykdymo techninę specifikaciją. Perkamų darbų vietos schema pridedama.

- Darbų aprašymai.

4.1. Paprastojo remonto aprašo parengimas. Šioje techninėje specifikacijoje nurodytus paprastojo remonto darbus atlikti pagal pasirengtą šių darbų aprašą. Aprašo sudėtis: aiškinamasis raštas, defektinis aktas, topografinė nuotrauka, dangų ir eismo organizavimo planas, skersiniai, išilginiai profiliai, darbų kiekių žiniaraščiai ir skaičiuojamoji sąmata. Aprašo sprendinių suderinimas su Užsakovu ir inžinerinių tinklų eksploatuotojais (savininkais). Užsakovo aprašo suderinimas, aprašui neatitinkant visų, Užsakovo techninėje specifikacijoje, nurodytu sprendinių, neatleidžia Rangovo nuo prievolės pasipildyti aprašą darbų eigoje ir šie sprendiniai nebus laikomi papildomais darbais.

4.2. Įdubų ir nelygumų ištaisymas išlyginamuoju sluoksniu ir 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnį iš asfalto mišinio AC 11 VS paklojimas klotuvu. Pagal parengtą ir suderintą paprastojo remonto aprašą nužymėti įdubų vietas, atstatyti skersinio nuolydžio parametrus ir atlikti nežymų išilginio profilio koregavimą (siekiant nuvesti paviršinį vandenį nuo dangų į esamus surinkimo šulinius), nufrezuojant esamą dangą (esant poreikiui) ir įrengiant išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį, tolygiam sujungimui su esama danga išfrezuoti skersines iki 0,5 m pločio juostas, mechanizuotu būdu nušluoti esamą dangą, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti viršutinį asfalto mišinio sluoksnį, sutankinti. Dangas sklandžiai sujungti su gretimų sankryžų, daugiabučių namų kiemų, privačių sklypų ir kitų teritorijų esama infrastruktūra. Asfaltavimo metu Tiekėjas turi atlikti asfalto mišinio savikontrolės bandymus, kuriuos, kartu su asfalto mišinio eksploatacinių savybių deklaracija turės pateikti Užsakovui. Esamo asfalto frezavimo metu atsivėręs skaldos sluoksnis nebus laikomas papildomais darbais. Esant per dideliam gatvės dangos įlinkiui, kuriam ištaisyti reikėtų kloti išlyginamąjį sluoksnį storesnį nei numato teisės aktai, įlinkį galima lyginti skaldos sluoksniu, ant jo įrengiant asfalto pagrindo sluoksnį. Rangovas, siekiant atstatyti dangos konstrukciją, privalės įrengti apatinį asfalto sluoksnį ir atlikti kitus reikalingus darbus dangos konstrukcijai atstatyti. Paviršinio vandens nuvedimas nuo gatvės dangos turi būti numatomas per skersinius ir išilginius dangos nuolydžius į esamus paviršinio vandens surinkimo trapus.

4.3. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas – techninėje specifikacijoje nurodytose nuovažose rengiamos asfalto dangos demontavimas, išvežimas Rangovo pasirinktu maršrutu, įrengimas pagal tipinę konstrukciją iš šalčiui nejautrių medžiagų 20 cm, žvyro arba skaldos 15 cm ir asfalto iš AC 16 PD 6 cm sluoksnių (toliau – Pilna konstrukcija) arba nufrezuojamas viršutinis dangos sluoksnis ir 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 11 VS paklojimas klotuvu (toliau – Nepilna konstrukcija).

4.4. Šulinių pakėlimas/nuleidimas ir liukų pakeitimas. Esamų inžinerinių komunikacijų vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų, ryšių tinklų šulinių pakėlimas/nuleidimas iki gatvės ar šaligatvio naujai klojamos dangos lygio, bei liukų, patenkančių į gatvių važiuojamąsias dalis, pakeitimas į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis ne mažesnės nei 40 tonų klasės. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į remonto projekto darbų ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu ir užrašu „Vanduo“ arba „Nuotekos“.

Nuimtus šulinių liukus su dangčiais, trapų groteles ir kt. perduoti inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms.

4.5. Šulinių pakėlimas/nuleidimas ir vandens surinkimo grotelių pakeitimas. Vandens surinkimo šulinių pakėlimas/nuleidimas iki gatvės naujai klojamos dangos lygio ir grotelių pakeitimas naujomis.

4.6. Dujotiekio ,,kapų“ paaukštinimas. Dujotiekio „kapas“ paaukštinti/nuleisti iki gatvės ar šaligatvio naujai klojamo dangos lygio.

4.7. Gatvės bortų pakeitimas/įrengimas. Išardyti esamus bortus, laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu, įrengti naujus gatvės bortus ant pagrindo iš betono, atstatyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos dangos (iki 0,5 m pločio) juostą. Bortų linija užbaigiama nusklembtu (be aštrių kampų) bortu. Ties susikirtimais su pėsčiųjų šaligatviais, automobilių stovėjimo aikštelėmis, įvažiavimais/išvažiavimais įrengti nužemintus gatvės bortus iškilusius ne daugiau kaip 4 cm nuo viršutinio asfalto sluoksnio viršaus. Bortai įrengiami iš ne žemesnės kaip 2 lenkiamojo stiprio klasės ir naudojami ne mažesnės kaip C16/20 klasės betono mišiniai po bortais. Gatvė bortuojama iš abiejų pusių, per visą ilgį. Borto įrengimo detalė.

4.8. Vejos bortų pakeitimas naujais. Demontuoti esamus vejos bortus, laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu, įrengiant naujus vejos bortus, juos rengti ant pagrindo iš ne mažesnės kaip C16/20 betono klasės. Vejos bortai rengiami sklandžiam suvedimui užtikrinti su kitomis dangomis. Klojant šaligatvio dangą iš asfalto dangos, kai asfalto kraštas ribojasi su veja ar tvoros rostverku, Rangovui pasirenkant atitinkamą technologiją, vejos bortai gali būti nerengiami.

4.9. Šaligatvių remontas. Atnaujinamas šaligatvis visu plotu ir ilgiu esantis dešinėje pusėje (žiūrint nuo Išradėjų g. pusės) iki betoninių trinkelių aikštelės, žemiau nurodomos, kaip paliekamos esamos. Išardyti esamą nusidėvėjusią dangą, asfalto/betono trinkelių/plytelių laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant, užpilant 19 cm ŠNS, 15 cm storio skaldos 0/45 arba 0/32 sluoksnį. Skaldos sluoksnis gali būti maišomas su NAG priemaiša iki 20 proc. Pakloti naują ne mažiau 6 cm storio asfalto iš mišinio AC 16 PD sluoksnį. Šaligatvių nuolydžiai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Įrengti taktilinius (įspėjamuosius) paviršius ties sankryžomis, nuovažomis ir susikirtimo vietomis, siūles užpildyti atsijomis. Šaligatvių nuolydžiai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

4.10. Trinkelių dangos paklojimas, naudojant naujas trinkeles. Išardyti esamą nusidėvėjusią dangą, betono trinkelių/plytelių laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant, užpilant 19 cm ŠNS, 15 cm storio skaldos 0/45 arba 0/32 sluoksnį. Skaldos sluoksnis gali būti maišomas su NAG priemaiša iki 20 proc. Pakloti naujas betonines trinkeles 8 cm ant 3 cm skaldos atsijų sluoksnio, įrengiant taktilinius (įspėjamuosius) paviršius ties sankryžomis, nuovažomis ir susikirtimo vietomis, siūles užpildyti atsijomis. Šaligatvių nuolydžiai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Žemiau apibrėžta šaligatvio atkarpa klojama iš betoninių trinkelių, suvedant aukščius su naujai įrengtu šaligatviu.

Ties įvažiavimų/išvažiavimų zonomis ir šaligatvio zonoje demontuotas trinkeles, kurios buvo įrengtos gretimų sklypų savininkų, perduoti sklypų savininkas (pasirašant perdavimo-perėmimo aktą). Jiems atsisakius trinkelių, jos išvežamos utilizavimui Rangovo kaštais.

Vietose kur šiuo metu nėra, suformuoti vienodo pločio želdinių juosta tarp gatvės ir šaligatvio bortų, tam tikrais atstumais numatant praėjimus iš trinkelių dangos per žalią zoną iki gatvės iš trinkelių dangos.

4.11. Esamų trinkelių dangos perklojimas, panaudojant esamas trinkeles (įvažiavimų/išvažiavimų zonos už šaligatvio ribos). Dėl sklandaus dangų suvedimo, esant poreikiui, išardyti geros būklės trinkeles, esant poreikiui papildyti esamą pagrindą iki reikiamo aukščio sklandžiam dangų suvedimui, pakloti išardytas geros būklės betonines trinkeles ant 3 cm skaldos atsijų sluoksnio, siūles užpildyti atsijomis.

4.12. Įvažiavimų/išvažiavimų/aikštelių remonto darbų atlikimas. Įvažiavimus/išvažiavimus aprėminti gatvės bortais. Įvažiavimų/išvažiavimų plotį ir ilgį derinti pagal esamą situaciją.

Įvažiavimų/išvažiavimų dalis iki sklypo ribos už šaligatvio paliekama iš esamų medžiagų, suvedant aukščių skirtumą. Dangų suvedimas turi būti sklandus be staigių lūžių ar didelių nuolydžių.

Įvažiavimų remontas atliekamas sekančiai:

Pilna konstrukcija atnaujinti aikštelę, kadastrinės bylos nustatytame plote.

Nepilna konstrukcija atnaujinti aikštelę, kadastrinės bylos nustatytame plote.

Nepilna konstrukcija atnaujinti aikštelę, kadastrinės bylos nustatytame plote.

Aikštelėje paliekama esama trinkelių konstrukcija, jei reikia, suvedant su rengiamomis dangomis.

Nuovažos rengiamos iš Nepilnos konstrukcijos

4.13. Kelkraščių sutvarkymas. Kur reikia (augalinis sluoksnis neturi būti aukščiau kelio bortų) nuimti augalinį sluoksnį, nukasti gruntą, išvežti Rangovo pasirinktu atstumu bei užsėti žole.

4.14. Plotų užsėjimas žole. Visu plotu tarp gatvės bortų ir šaligatvių (abiejose gatvės pusėse) bei kur pažeistas augalinis sluoksnis, paskleisti ir išlyginti atvežtą dirvožemį 10 cm storio sluoksniu. Pasėti žolės sėklas ir užakėti grėbliais. Lengvai suplūkti dirvožemį.

4.15. Horizontalus ženklinimas – horizontalaus ženklinimo, po atliktų remonto darbų, įrengimas. Horizontalus ženklinimas atliekamas termoplatinėmis medžiagomis.

4.16. Susijungimas su dangomis. Numatyti skaldų dangų susijungimą su Išradėjų g. ir atnaujintos Liejyklos g. dalimi, pagal žemiau pridedamą schemą.

4.17. Išpildomosios nuotraukos parengimas. Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas.

4.18. Kadastrinių matavimų atlikimas. Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VĮ „Registrų centras“) parengimas, (1 egz. ir CD).

4.19. Statybos užbaigimo dokumentų parengimas bei teisinė gatvės registracija. Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, jei reikia, statybos užbaigimo dokumentų įkėlimas į Infostatybą, kadastrinių matavimų bylos įregistravimas VĮ „Registrų centras“.