Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

_______________________

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Palapinės 3x3 su šonais |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Bendri reikalavimai pirkimo objektui: 2.1.1. Palapinės tinkamos naudoti parodose, reklaminėse akcijose, mugėse, varžybose ir pan. 2.1.2. Palapinės turi būti greito surinkimo žirklinės rėmo konstrukcijos, su stogu ir šoninėmis sienelėmis. 2.1.3. Palapinių šoninės sienelės turi būti iš keturių pusių, vieną iš jų su uždaroma įėjimo anga, palapinės sienelės turi būti sukonstruotos taip, kad būtų galimybė naudoti palapinę su sienelėmis iš trijų pusių. 2.1.4. Palapinės dydis 3x3 m (plotis ir ilgis), paklaida ±3cm. 2.1.5. Palapinės minimalus praėjimo angos aukštis – 2 m, palapinės aukštis aukščiausioje palapinės vietoje iki 3,5 m. 2.1.6. Bendras palapinės svoris be papildomų svorių ne didesnis nei 50 kg. 2.1.7. Pagrindinėje komplektacijoje turi būti transportavimo ir laikymo krepšys, išskleistos palapinės tvirtinimo reikmenys (virvės, smeigės ir pan.) 2.1.8. Papildoma komplektacija: stacionarūs arba užpildomi svoriai kiekvienai palapinės kojai papildomam palapinės stabilumui užtikrinti arba kai nėra galimybės palapinės pritvirtinti kuoliukais ir virvėmis, ne mažesnio nei 5 kg svorio arba galimybė užpildyti vandeniu arba smėliu/skalda ne mažiau nei iki 5 kg. 2.2. Reikalavimai palapinės rėmui: 2.2.1. Turi išlaikyti surinktos palapinės svorį - t.y, būti stabilus, nelinkti, nesideformuoti; 2.2.2. Rėmo konstrukcija pagaminta iš korozijai atsparaus lengvo metalo lydinio profilio – aliuminio ar kito lygiaverčio metalo, kurio paviršius apsaugotas nuo korozijos, pvz. cinkuotas. 2.2.3. Rėmo konstrukcijos profilis šešiakampio, kvadrato ar apvalios formos, skersmuo/storis 4 - 5 cm. 2.2.4. Kitos rėmo konstrukcijos sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai. 2.3. Reikalavimai palapinės sienelių dangai: 2.3.1. Turi būti pagaminta iš poliesterio audinio, padengto PVC arba kito lygiaverčio, vandens nepraleidžiančio audinio. 2.3.2. Sienelių dangos svoris kv. metrui (gramatūra) turi būti ne mažesnis kaip 270 g/m². 2.3.3. Sienelių dangos atsparumas UV spinduliams ne mažesnis nei SPF 80+. 2.3.4 Sienelių dangos sujungimai, pastačius palapines, turi būti nepralaidūs drėgmei ir krituliams (lietui, sniegui, krušai). |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Palapinės sienelių išorinės dangos ir stogo išorinė dangos pusė turi būti su specialiu marginimu. 3.2. Palapinės sienelių vidinė dangos pusė turi būti su specialiu marginimu, stogo vidinė danga be marginimo, nedažyta. 3.3. Marginimo pavyzdys pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede. 3.4. Priekinėje viršutinėje palapinės dalyje turi būti tekstas „Tėvynės labui“ ir Lietuvos šaulių sąjungos ženklas su užrašu „Lietuvos šaulių sąjunga“. 3.5. Techninis maketas marginimui ir užrašams bus pateiktas ir suderintas sutarties vykdymo metu. |

____________________