Specialiųjų pirkimo sąlygų 2_2 priedas

„Techninė specifikacija“

ICHTIOFAUNOS, HIDROMORFOLOGINIŲ SĄLYGŲ IR VANDENS FLOROS (MAKROFITŲ IR FITOBENTOSO) TYRIMŲ PASLAUGOS

II pirkimo objekto dalis

Upių ir ežerų/TVENKINIŲ vandens floros (MAKROFITŲ IR FITOBENTOSO) TYRIMŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

  - Paslaugų gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Užsakovas).

  - Pirkimą pagal Užsakovo įgaliojimą vykdo Aplinkos projektų valdymo agentūra.

  - Pirkimo objektas – Lietuvos upių ir ežerų/tvenkinių makrofitų ir fitobentoso tyrimų, skirtų upių vandens floros rodikliams, kurie apibūdina paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę, įvertinti, paslaugos (toliau – Paslaugos). Šios pirkimo objekto dalies objektas į dalis neskaidomas. Paslaugų teikėjas (toliau – Tiekėjas) turės atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis nurodytomis sąlygomis ir terminais.

  - Preliminarus Paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo viešojo pirkimo - pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos, tačiau neilgiau nei iki 2028-05-31. Iki nurodytos datos turi būti pateikta galutinė Paslaugų teikimo ataskaita, suderinta su Užsakovu ir pasirašytas Paslaugų priėmimo perdavimo aktas. Paslaugų teikimo termino pratęsimas nenumatytas.

  - Paslaugos turės būti teikiamos etapais - šios techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose nurodytais laikotarpiais (2025, 2026 ir 2027 metais) nurodytose upių vietose ir nurodytuose ežeruose/tvenkiniuose.

  - Sutarties kainodara – fiksuotas įkainis - vienos upės tyrimų vietos arba ežero/tvenkinio makrofitų ir fitobentoso tyrimų, skirtų upių vandens floros rodikliams, kurie apibūdina paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę, įvertinti kainos. Už suteiktas Paslaugas bus atsiskaitoma specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedo „Specialiosios sutarties sąlygos“ numatyta tvarka.

  - Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. PASLAUGŲ APIMTYS

Teikdamas Paslaugas, Tiekėjas turės:

2.1. Atlikti makrofitų tyrimus:

2.1.1. paimti mėginius ir atlikti 120 upių vietose (kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 1 priede). Iš jų 40 nurodytuose vietose 2025 metais, likusiose 80 vietų – 2026 – 2027 metais;

2.1.2. Makrofitų tyrimai upėse turės būti atliekami vadovaujantis Makrofitų tyrimų upėse metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-641 „Dėl makrofitų tyrimų upėse metodikos patvirtinimo“ šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytose tyrimų vietose nurodytu tyrimų laikotarpiu. Tiriamų upių vietose (upės ruožo ilgis 100 m) turi būti nustatytos visos makrofitų (įskaitant helofitus) rūšys, jų santykinis gausumas ir nurodyta ekologinė–morfologinė grupė;

2.1.3. paimti mėginius ir atlikti 236 ežeruose/tvenkiniuose (kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 2 priede). Iš jų nurodytuose 78 ežeruose/tvenkiniuose 2025 metais, likusiose 158 ežeruose/tvenkiniuose – 2026 – 2027 metais;

2.1.4. Makrofitų tyrimai ežeruose/tvenkiniuose turės būti atliekami vadovaujantis Makrofitų tyrimų ežeruose ir tvenkiniuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-934 „Dėl Makrofitų tyrimų ežeruose ir tvenkiniuose metodikos patvirtinimo“ techninės specifikacijos 2 priede nurodytuose vandens telkiniuose nurodytu tyrimų laikotarpiu. Ežeruose / tvenkiniuose (kiekvienoje 20–30 m ilgio transektoje palei pakrantę) turi būti nustatytos visos makrofitų (įskaitant helofitus) rūšys, jų santykinis gausumas, nurodytas maksimalus makrofitų augimo gylis ir ekologinė–morfologinė grupė;

2.1.5. Vadovaujantis 2.1.2 ir 2.1.4 punktuose atliktų tyrimų rezultatais, šios techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose nurodytais kiekiais ir nurodytais laikotarpiais įvertinti 2.1.1 ir 2.1.3 punktuose nurodytose upių vietose ir nurodytuose ežeruose/tvenkiniuose ekologinę būklę pagal makrofitų taksonominę sudėtį ir gausą, vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ su aktualiais pakeitimais (toliau – Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika);

2.1.6. Tuo atveju, jei neįmanoma atlikti upės (-ių) vietos (-ų), ežero (-ų)/tvenkinio (-ių) makrofitų tyrimų ir įvertinti vandens telkinio ekologinę būklę, Tiekėjas turės pagrįsti ir kartu su šios techninės specifikacijos 3 skyriuje nurodytomis atitinkamo laikotarpio ataskaitomis pateikti tyrimų neatlikimo priežastis (pvz., tais atvejais, kai vandens telkinys išdžiūvęs, užpelkėjęs (neprieinamas), arba dėl kitų priežasčių negalima paimti mėginių), paaiškinant aplinkybes ir (arba) pateikiant fotonuotraukas;

2.1.7. Upių ir ežerų/tvenkinių makrofitų tyrimai laikomi atlikti, jei Paslaugų teikimo laikotarpiu Tiekėjas įvykdys ne mažiau kaip 90 procentų 2.1.1 ir 2.1.3 punktuose nurodytų upių vietų ir ežerų/tvenkinių makrofitų tyrimų apimčių.

2.2. Atlikti fitobentoso tyrimus:

2.2.1. paimti mėginius ir atlikti 120 upių vietose (kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 1 priede). Iš jų 40 nurodytuose vietose 2025 metais, likusiose 80 vietų – 2026 – 2027 metais;

2.2.2. Fitobentoso tyrimai upėse turės būti atliekami vadovaujantis LST EN 13946:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl įprastinio upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių ėmimo ir ruošimo“ ir LST EN 14407:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių identifikavimo ir apskaičiavimo“ standartais techninės specifikacijos 1 priede nurodytose tyrimų vietose nurodytu tyrimų laikotarpiu;

2.2.3. paimti mėginius ir atlikti 236 ežeruose/tvenkiniuose (kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 2 priede). Iš jų nurodytuose 78 ežeruose/tvenkiniuose 2025 metais, likusiose 158 ežeruose/tvenkiniuose – 2026 – 2027 metais;

2.2.4. Fitobentoso tyrimai ežeruose/tvenkiniuose turės būti atliekami vadovaujantis LST EN 13946:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl įprastinio upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių ėmimo ir ruošimo“ ir LST EN 14407:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių identifikavimo ir apskaičiavimo“ standartais techninės specifikacijos 2 priede nurodytose tyrimų vietose nurodytu tyrimų laikotarpiu;

2.2.5. Vadovaujantis 2.2.2 ir 2.2.4 punktuose atliktų tyrimų rezultatais, šios techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose nurodytais kiekiais ir nurodytais laikotarpiais įvertinti 2.2.1 ir 2.2.3 punktuose nurodytose upių vietose ir nurodytuose ežeruose/tvenkiniuose ekologinę būklę pagal fitobentoso taksonominę sudėtį ir gausą, vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika;

2.2.6. Tuo atveju, jei neįmanoma atlikti upės (-ių) vietos (-ų), ežero (-ų)/tvenkinio (-ių)  fitobentoso tyrimų ir įvertinti vandens telkinio ekologinę būklę, Tiekėjas turės pagrįsti ir kartu su šios techninės specifikacijos 3 skyriuje nurodytomis atitinkamo laikotarpio ataskaitomis pateikti tyrimų neatlikimo priežastis (pvz., tais atvejais, kai vandens telkinys išdžiūvęs, užpelkėjęs (neprieinamas) arba dėl kitų priežasčių negalima paimti mėginių), paaiškinant aplinkybes ir (arba) pateikiant fotonuotraukas;

2.2.7. Upių ir ežerų/tvenkinių fitobentosą tyrimai laikomi atlikti, jei Paslaugų teikimo laikotarpiu Tiekėjas įvykdys ne mažiau kaip 90 procentų 2.2.1 ir 2.2.3 punktuose nurodytų upių vietų ir ežerų / tvenkinių fitobentosą tyrimų apimčių.

2.3. Atsižvelgiant į 2.1.5 ir 2.2.5 punktuose atliktus įvertinimus, šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytose 120 upių vietose (40 nurodytose vietose 2025 metais, likusiose 80 vietų – 2026 – 2027 metais), vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, įvertinti ekologinę būklę pagal vandens florą (makrofitus ir fitobentosą).

2.4. 2025 metais, vadovaujantis LST EN 13946:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl įprastinio upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių ėmimo ir ruošimo“ ir LST EN 14407:2014 „Vandens kokybė. Nurodymai dėl upių ir ežerų bentosinių titnagdumblių ėminių identifikavimo ir apskaičiavimo“ standartais, atlikti 30 upių vietų mėginių, kuriuos paims ir Tiekėjui savo kaštais pristatys Užsakovas, fitobentoso analizę. Atsižvelgiant į gautų tyrimų rezultatus, vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, įvertinti šių 30 upių vietų ekologinę būklę pagal fitobentoso taksonominę sudėtį ir gausą. Užduotis laikoma įvykdyta, jei Tiekėjas atlieka tyrimus ir įvertina ekologinę būklę visiems Užsakovo pristatytiems mėginiams. Užsakovas fiksuotus mėginius pristatys Tiekėjui ne vėliau kaip iki 2025 metų lapkričio mėnesio.

3. ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI IR TERMINAI

3.1. Tiekėjas, atlikęs 2.1 – 2.4 punktuose ir jų papunkčiuose nurodytus tyrimus bei veiklas, vadovaudamasis jų metu surinktais duomenimis bei rezultatais, privalo parengti ir Užsakovui pateikti upių ir ežerų / tvenkinių makrofitų ir fitobentoso tyrimų ataskaitas už 2025, 2026 ir 2027 metus:

3.1.1.  iki 2026.03.31 tarpinę ataskaitą už 2025 metais atliktus tyrimus bei gautus rezultatus 2.1 – 2.4 punktuose nurodytose veikose ;

3.1.2.  iki 2027.05.31 tarpinę ataskaitą už 2026 metais atliktus tyrimus bei gautus rezultatus 2.1 – 2.3 punktuose nurodytose veikose;

3.1.3.  iki 2028.03.31 galutinę ataskaitą už 2025–2027 metais atliktus tyrimus bei gautus rezultatus 2.1 – 2.4 punktuose nurodytose veikose.

3.2. Visose ataskaitose turi būti šios pagrindinės dalys ir informacija:

3.2.1. Įvadas;

3.2.2. Tyrimų objektas ir metodai. Šioje dalyje aprašomas tyrimų objektas ir pateikiamos nuorodos į teisės aktus, kuriuose išdėstyta tyrimų vykdymo ir ataskaitoje pateikiamų rodiklių apskaičiavimo tvarka ar metodika;

3.2.3. Tyrimų duomenų analizė ir rezultatai. Pateikiama tyrimų metu gautų duomenų ir įvertinimų rezultatų analizė ir aprašymas. Nurodomos priežastys dėl kurių galimai paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė pagal makrofitų ir fitobentoso taksonominę sudėtį ir gausą bei pagal vandens florą neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų;

3.2.4. Išvados ir rekomendacijos. Pateikiamos trumpos ir motyvuotos išvados, paremtos tyrimų ir įvertinimų rezultatais;

3.2.5. Santrauka. Trumpa (iki 2 psl.) atliktų Paslaugų apžvalga;

3.2.6. Priedai. Pirminiai detalūs tyrimų duomenys, ir rodiklių įvertinimo duomenys turi būti parengti elektronine skaičiuokle Microsoft Excel su Užsakovu suderinta forma.

3.3. Visos ataskaitos turi būti parengtos lietuvių kalba, įrašytos MS Word formatu ir pateiktos skaitmeninėse laikmenose iki 3.1.1 – 3.1.3 papunkčiuose nurodytų datų.

3.4. Užsakovas gavęs iš Tiekėjo ataskaitą (-as) per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos jas įvertina.

3.5. Jei Užsakovas turi pastabų ataskaitai, rašytine forma pateikia jas Tiekėjui ir pareikalauja atlikti pataisymus, nurodydamas protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų, iki kada turi būti pateikta patikslinta ataskaita.

3.6. Tiekėjas, teikdamas pataisytą ataskaitą kartu turi pateikti skaitmeninę kopiją su nurodytais pakeitimais (angl. track change) ir pridėti trumpą informaciją (paaiškinimą), kaip buvo atsižvelgta į pastabas.

3.7. Užsakovui patvirtinus ataskaitą, Tiekėjas per 5 darbo dienas privalo parengti paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, kurį Užsakovas pasirašo kaip galima greičiau, bet neilgiau nei per 15 darbo dienų arba motyvuotai atsisako jį pasirašyti.