Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų

1 priedas

BIURO BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai gaminamiems baldams:

- Baldų matmenims taikoma ± 100 mm paklaida.

- Spalvos derinamos su Perkančiąja organizacija vietoje atsižvelgiant į esamų baldų spalvas, preliminarūs spalvų deriniai pateikiami nuotraukose.

- II dalyje nurodyti matmenys pateikiami konkurso kainos pasiskaičiavimo tikslais. Pasirašius sutartį prieš baldų gamybą jų matmenis privaloma pasitikslinti atvykus į vietą pagal patalpų matmenis.

- Tiekėjas turi pasiūlyti baldus, kurie yra pagaminti iš Techninės specifikacijos II dalyje nurodytų medžiagų, arba lygiaverčių, bet ne prastesnės kokybės medžiagų.

- Siūlomi baldai turi būti vieningo stiliaus ir derėti su jau esančiais baldais.

- Visi siūlomi baldai turi atitikti bendruosius saugos reikalavimus.

- Reikalavimai medžiagoms:

  - Naudojamos LMDP plokštės turi būti kokybiškos. Atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

    - Lenkimo stiprumas pagal EN 310 turėtų būti ne mažesnis negu 11Mpa

    - Lenkimo standumas (Tamprumo modulis) pagal EN 310 turėtų būti ne mažesnis negu 1600MPa

    - Atsparumas tempimui (vidinis sukibimas) pagal EN 319 turėtų būti ne mažesnis negu 0,35Mpa

    - Išskiriamas formaldehido kiekis pagal EN 120 Klasės E1 (<8mg/100g krosnyje džiovintos plokštės).

    - Taip pat plokštė turėtų turėti darniąją techninę specifikaciją EN13986:2004.

- Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose būtų nurodyti medžiagų gamintojai, jų sertifikatai. Tiekėjas su pasiūlymų turi pateikti tai įrodančius dokumentus. Originalūs dokumentai gali būti prašomi pateikti baldų priėmimo-perdavimo metu.

- Nustatomas šis aplinkos apsaugos kriterijus: Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Tiekėjas su pristatomomis prekėmis turės pateikti baldų gamyboje naudotos medienos dokumentus:

a) FSC®100 arba PEFC, arba kitą darnaus miškų ūkio standarto sertifikatą, arba

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą.

- Pagamintiems baldams turi būti suteikiama ne mažesnė nei 24 mėnesių garantija.

- Baldų pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Baldų pristatymo vieta – Gedimino pr. 4, Vilnius.

- Į baldų įkainius turi būti įskaičiuota prekių pristatymo, užnešimo, montavimo paslaugos.

- Tiekėjas turi pagaminti ir nurodytose patalpose sumontuoti žemiau pateiktus techninius aprašymus atitinkančius baldus:

| Nr. | Patalpa Nr. | Aprašymas |  | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 459 | Komoda Gabaritiniai matmenys: 770*x600*x500*mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW 18mm storio (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Stalčių konstrukcija-LMDP U1229MP 16mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. HDF galinė sienelė antracitas 4mm. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio L-450 18vnt, Kiekvienoje komodoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 18vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 6 |
| 2 | 456 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2500*1800*600*mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE (arba alternatyvios plokštės tekstūros). HDF galine sienelė Antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 5vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25 mm (50 kg/1m¹) chromuoti 2vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 3 | 463 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2200*x1400*x350*mm Gaminama iš LMDP kronospan 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Šonai pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje įdėtos kilnojamos lentynos 25mm storio LMDP U122290MP 25 (arba alternatyvios plokštės tekstūros).Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 2 |
| 4 | 456 | Spinta Gabaritai: 2200*x700*x350*mm Gaminama iš LMDP kronospan 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Šonai pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje įdėtos kilnojamos lentynos 25mm storio LMDP U122290MP 25 (arba alternatyvios plokštės tekstūros).Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 5 | 456 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2200*x3000*x600*mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE (arba alternatyvios plokštės tekstūros).Stalviršis LMDP U12290MP 25mm.LMDP.HDF stalčių konstrukcija antracitas LMDP U12290MP1 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 8 vnt.Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 8vnt. Lankstai Blum 8vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuoti 3vnt.. Stumdomos durys (komplektas) Jazz aliuminio sp. (veidrodžiai)1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 6 | 455 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2200*x3350*x600*mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už durelių įdėtos kilnojamos lentynos 25mm storio LMDP U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros).Stalviršis LMDP U12290MP 25mm. .HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. LMDP stalčių konstrukcija U12290MP 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 15vnt.Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 12vnt. Lankstai Blum 6vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuoti 1vnt. Stumdomos durys (komplektas) Jazz aliuminio sp. (veidrodžiai) 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 1 |
| 7 | 449 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2200*x1600*x600*mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje įdėtos kilnojamos lentynos 25mm storio LMDP U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuoti 1vnt. Stumdomos durys (komplektas) Jazz aliuminio sp. (veidrodžiai) 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 1 |
| 8 | 449 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2300*1540*250mm Gaminama iš LMDP kronospan 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Šonai pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje įdėtos kilnojamos lentynos 25mm storio LMDP U122290MP 25 (arba alternatyvios plokštės tekstūros).Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 9 | 459 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2350*1400*350mm Gaminama iš LMDP kronospan 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Šonai pjaunami iš 18mm storio plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje įdėtos kilnojamos lentynos 25mm storio LMDP U122290MP 25 (arba alternatyvios plokštės tekstūros).Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 10 | 459 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2350*5845*600mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už durelių įdėtos kilnojamos lentynos 25mm storio LMDP 0162 PE (arba alternatyvios plokštės tekstūros).Stalviršis LMDP U12290MP 25mm.LMDP.HDF stalčių konstrukcija antracitas LMDP U12290MP1 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 12vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 12vnt. Lankstai Blum 12vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 2vnt.i. Stumdomos durys (komplektas) Jazz aliuminio sp. (veidrodžiai) 1 vnt. Stumdomos durys (komplektas) Jazz aliuminio sp. (LMDP U12290MP 12mm) 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 1 |
| 11 | 459 | Virtuvė Gabaritiniai matmenys: 900*2000*1230 Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. .Stalviršis LMDP U12290MP 38mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. LMDP stalčių konstrukcija U12290MP1 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 5vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 3vnt. Lankstai Blum 4vnt. Stalviršio sujungimo juosta aliuminio spalvos 1vnt. Kriauklė Stella Laveo 580*440*160mm pilkos spalvos. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 1 |
| 12 | 451 | Komoda Gabaritiniai matmenys: 601*1000*380mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW 18mm storio (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Stalčių konstrukcija-LMDP U1229MP 16mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. HDF galinė sienelė antracitas 4mm. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio L-450 8vnt, Kiekvienoje komodoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 8vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 2 |
| 13 | 451 | Komoda Gabaritiniai matmenys: 855*1500*380mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW 18mm storio (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Stalčių konstrukcija-LMDP U1229MP 16mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. HDF galinė sienelė antracitas 4mm. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio L-450 9vnt, Kiekvienoje komodoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 9vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiaja organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 14 | 451 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 1700*1000*600mm Gaminama iš LMDP U999ST 18 mm (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Galinė sienelė HDF juodos spalvos 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 2vnt. Lankstai Blum 6vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 15 | 451 | Stalas Gabaritiniai matmenys: 28*1800*800mm Ergonomiškos kojos Ergo 600 (juodos sp.) 1vnt. LMDP matomi šonai LMDP U999ST19 18mm. 1vnt. LMDP karkasas (apačia) LMDP U12001MP 10mm. 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 16 | D.S. operatorinė | Stalas Gabaritiniai matmenys: 25*1200*700mm Ergonomiškos kojos Ergo 600 (juodos sp.) 1vnt. LMDP matomi šonai LMDP U12001MP 25mm. 2vnt. Briaunos storis 2mm. |  | Vnt. | 2 |
| 17 | 336 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2400*2500*600mm. Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. LMDP.HDF stalčių konstrukcija antracitas LMDP U12290MP1 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 12vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 8vnt. Lankstai Blum 12vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 18 | 251 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2400*2500*600mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm.LMDP stalčių konstrukcija U12290MP1 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 12vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 8vnt. Lankstai Blum 12vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. | S | vnt. | 1 |
| 19 | 320 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2400*2500*600mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. LMDP.HDF stalčių konstrukcija antracitas LMDP U12290MP1 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 6vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 6vnt. Lankstai Blum 12vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 1 |
| 20 | 240 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 2540*4800*600mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Lentynos LMDP U12290MP 25mm. 35vnt. LMDP stalčių konstrukcija LMDP U12290MP1 16mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 36vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 28vnt. Lankstai Blum 25vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 21 | 218 | Fasadai Gabaritiniai matmenys: 1582*586*18mm. 4 vnt. Ir 1580*547*18mm. 2vnt. LMDP Fasadai LMDP U12290MP 18mm. Briauna Fasadai (ABS/PVC) storis 2mm. Push (atmetimo sistema) pilkos spalvos 6vnt. Lankstai Blum 155 laipsniai 18vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 6 |
| 22 | 213 | Fasadai Gabaritiniai matmenys: 4472*1579*18mm. (komplektas: 4 durelių poros) LMDP Fasadai LMDP U12290MP 18mm. (komplektas) Briauna Fasadai (ABS/PVC) storis 2mm. Push (atmetimo sistema) pilkos spalvos 8vnt. Lankstai Blum 155 laipsniai 22vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Kompl. | 1 |
| 23 | 239 | Spinta Gabaritiniai matmenys: 1800*1800*600mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Viduje už apatiniu durelių įdėtos kilnojamos lentynos 18mm storio LMDP 0162 PE (arba alternatyvios plokštės. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos. Lankstai Blum 32vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 24 | D. S. grimerinės | Komodos su rakinamais stalčiais Gabaritiniai matmenys: 601*1000*400mm Gaminama iš kronospan LMDP K360 PW 18mm storio (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Fasadas briaunuojamas ne plonesne negu 2mm briauna. Kitos dalys ne plonesne nei 0,6mm briauna. Stalčių konstrukcija-LMDP R20128LN 18mm. HDF stalčių konstrukcija klevas 4mm. HDF galinė sienelė klevas 4mm. Stalčiai (bėgeliai) Guoliniai Pilno L-350 40vnt, Kiekvienoje komodoje numatomos reguliuojamos kojelės, kad būtų kompensuojami grindų nelygumai.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 40vnt. Spyna vidinė 40*40mm. 40vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 10 |
| 25 | 248 | Spinta su durim. 2550*2268*550mm. 1 vnt. Spinta atvira 2300*4760*600mm. 1 vnt. Komoda 900*650*450mm. 1vnt Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Matomi šonai LMDP U12290MP 18mm. Karkasas (vidus) LMDP U12290MP 18mm. LMDP.HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. LMDP U12290MP 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 26vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 6vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-450 4vnt Lankstai Blum 34vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 7vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Kompl. | 1 |
| 26 | 468 | Spinta 2400*4420*600mm. 1vnt Spinta 2400*1920*560mm. 1vnt Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Matomi šonai LMDP U12290MP 18mm. Karkasas (vidus) LMDP U12290MP 18mm. LMDP lentynos U12290MP 25mm. 39vnt. HDF stalčių konstrukcija antracitas LMDP U12290MP 16mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 20vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 20vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-450 20vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 3vnt. |  | Kompl. | 1 |
| 27 | 466 | Spinta. Gabaritiniai matmenys: 2000*1300*520mm. Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 2vnt. Lankstai Blum 6vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 28 | 466 | Virtuvė- drabužinė Gabaritiniai matmenys: 2352*0838*600mm. Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. LMDP karkasas (vidus) LMDP U12290MP 18mm. LMDP matomi šonai LMDP U12290MP 18mm. .Stalviršis LMDP U12290MP 38mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 1vnt. Lankstai Blum 8vnt Kriauklė Stella Laveo 580*440*160mm pilkos spalvos. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 29 | 187 | Virtuvė Gabaritiniai matmenys: 2530*2400*600 mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. .Stalviršis LMDP U12290MP 38mm. HDF stalčių konstrukcija antracitas 4mm. LMDP stalčių konstrukcija U12290MP1 16mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 7vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 3vnt. Lankstai Blum 12vnt. Įrankių dėklas pilkos sp. 1vnt. LED profilis su dangčiu aliuminio sp. su pajungimais 1vnt. Ventiliacijos grotelės pilkos sp. 2vnt. Kriauklė Stella Laveo 580*440*160mm pilkos spalvos 1 vnt. Šaldytuvas AEG SCB618F3LS 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 30 | 182 | Spinta su kriaukle Asistentai (pirma dalis) Gabaritiniai matmenys: 2498*2000*600mm. Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. .Stalviršis LMDP U12290MP 38mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 4vnt. Lankstai Blum 16vnt. LED profilis su dangčiu aliuminio sp. su pajungimais 1vnt. Kriauklė Stella Laveo 580*440*160mm pilkos spalvos 1 vnt. Indaplovė AEG FSB53627P 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 31 | 182 | Spinta Asistentai (antra dalis) Gabaritiniai matmenys: 2500*3600*600mm Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP R20128LN plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. .Stalviršis LMDP U12290MP 38mm. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 7vnt. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 3vnt. Lankstai Blum 16vnt. LED profilis su dangčiu aliuminio sp. su pajungimais 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | Vnt. | 1 |
| 32 | 182 | Spinta Asistentai (trečia dalis) Gabaritiniai matmenys: 2500x2400x638mm. Gaminama iš LMDP K360 PW 18 mm U12290MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Šonai pjaunami iš 18mm storio LMDP U12290MP 18mm. plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Galinė sienelė HDF antracitas 4mm.Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 4vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25 mm. (50kg/1m‘) chromuoti 2vnt. Stumdomos durys (kompl.) Jazz aliuminio sp. 9LMDP R20128LN 10mm.) 1vnt. |  | Vnt. | 1 |
| 33 | 188 | Spinta (grimo cechas). Gabaritiniai matmenys: 2090*650*598mm. Gaminama iš LMDP 18 mm LMDP 0375SE (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP 0375SE plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Galinė sienelė HDF klevas 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 1vnt. Lankstai Blum 3vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuot 1vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 34 | 188 | Virtuvėlė (grimo cechas) Gabaritiniai matmenys: 2090x1780x600mm. Gaminama iš LMDP 18 mm LMDP 0375SE (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP 0375SE plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Galinė sienelė HDF klevas 4mm. HDF stalčių konstrukcija klevas 4mm. LMDP stalčių konstrukcija LMDP R20128LN 18mm. Stalviršis R27001W 38mm. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-400 4vnt. Rankenos- GAT/UP8108 aliuminio spalvos 9vnt. Lankstai Blum 16vnt.Kriauklė Stella Laveo 580*440*160mm pilkos spalvos 1 vnt. Lentynos nerūdijančio plieno 2vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 35 | 188 | Komoda su lentynomis (grimo cechas) Gabaritiniai matmenys: 1745x890x570mm. Gaminama iš LMDP 18 mm LMDP 0375SE (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP 0375SE plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Galinė sienelė HDF klevas 4mm. HDF stalčių konstrukcija klevas 4mm. LMDP stalčių konstrukcija LMDP R20128LN 18mm. Stalčiai (bėgeliai) Blum tandem Dalinio l-500 3vnt. Rankenos- GAT/UP8108 aliuminio spalvos 3vnt. Lentynų laikikliai į sieną LL/120.C13 (su uždengimu klevo sp.) 10vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |
| 36 | 200 | Spinta (po palme). Gabaritiniai matmenys: 2090x2000x598mm. Gaminama iš LMDP 18 mm LMDP U12001MP (arba alternatyvios plokštės tekstūros). Ne plonesne nei 1mm storio briauna. Fasadai pjaunami iš 18mm storio LMDP U12001MP 18mm. plokštės ir briaunuojami ne plonesne negu 2mm PVC briauna analogiškos spalvos. Galinė sienelė HDF juoda 4mm. Rankenos- RiexTouch XH63L-160 juodos spalvos 4vnt. Lankstai Blum 12vnt. Rūbų kabinimo vamzdžiai d25mm(50kg/1m‘) chromuoti 4vnt. Gaminio spalva derinama su užsakovu. * (žvaigždute pažymėti) matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 100 mm. Visus nukrypimus nuo brėžinių derinti su Perkančiąją organizacija. Gamybiniams brėžiniams persimatuoti vietoje. |  | vnt. | 1 |

_________________________