### Techninės specifikacijos 1 priedo  6 priedas

### VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SVEIKUOLIS" DŪKŠTŲ G. 14, VILNIUS

| ### TS-1. Kontrolinis įrenginys (centralė) | ### Adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralė (GASS); ### Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centrinis pultas turi valdyti bei stebėti pavojaus pranešimus; Adresuojamas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos pultas turi priimti ir perduoti signalus ventiliacijos, oro kondicionavimo, elektros tiekimo bei automatikos sistemoms; ### Gaisrinėje kilpoje turi būti ne mažiau kaip 120 adresų; ### Ne mažiau kaip 6000 įvykių vidinė atmintis; ### Centralė turi turėti simbolių displėjų ### Turi turėti ne mažiau trijų lygių vartotojų kontrolę kaip vartotojas, aptarnaujantis personalas, diegėjas; ### Turi būti RS485 prievadai periferiniams įrenginiams pajungti; |
| --- | --- |
| ### TS-2. Monitoringo programinė įranga su visomis licencijomis | ### Ne mažiau keleto zonų stebėjimas vienu metu; ### Turi būti greitas vaizdinis patvirtinimas aliarmo metu; ### Įvykių sąrašo stebėjimas, filtravimas, spausdinimas ir atsarginės kopijos kūrimas; Įvykio garsinis signalizavimas; ### Galimybė atvaizduoti patalpų brėžinius; ### Pilnas detektoriaus informacijos atvaizdavimas aliarmo metu; Sistemos gedimų atvaizdavimas; ### Pranešimai el. paštu; ### Rodo valdymo pultų gedimus ### Nuotolinis pulto valdymas: nutildyti skambutį, sirenas, perkrauti, zonų išjungimas/įjungimas, modulių ir programuojamų išėjimų aktyvavimas. |
| ### TS-4. Adresuojamas I/O modulis | ### Adresinis modulis turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; ### Jungiamas į gaisrinę kilpą; ### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; ### Modulis turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; ### Turi turėti 2 analoginius įėjimus ir 2 relinius išėjimus; ### Įėjimas ir išėjimas turi būti laisvai programuojami; ### Turi turėti montavimo dėžutę su permatomu dangteliu vizualinei apžvalgai; |
| ### TS-5 Adresuojamas dūmų daviklis su standartine baze | ### Dūmų gaisrinis jutiklis turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; ### Į gaisrinę kilpą jutiklis jungiamas bazių pagalba; ### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; ### Jutiklis turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; |
| ### TS-6. Adresinis gaisro pavojaus mygtukas | ### Adresinis rankinis pavojaus mygtukas turi būti pilnai suderinamas su GASS pultu; ### Jungiamas į gaisrinę kilpą; ### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; ### Mygtukas turi būti maitinamas ir konfigūruojamas iš centralės; ### Turi būti galima sumontuoti papildomą apsauginį stikliuką; ### Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP24; |
| ### TS-7. Adresinė vidinė gaisro sirena su blykstė | #### Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; #### Jungiama į gaisrinę kilpą; #### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; #### Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; #### Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; |
| ### TS-8. Lauko sirena su blykste | #### Adresinė sirena turi būti pilnai suderinama su GASS pultu; #### Jungiama į gaisrinę kilpą; #### Adresavimo sistemą pasirenka tiekėjas; #### Sirena turi būti maitinama ir konfigūruojama iš centralės; #### Turi būti montuojama ant universalios gamintojo bazės; #### Apsauga nuo aplinkos ne mažesnė nei IP21C su standartine baze ir IP65 su baze lauko sąlygoms; |
| ### TS-12. Apsauginė signalizacijos centralė | #### Ne mažiau nei 8 loginės zonos; #### Ne mažiau nei 5 fiziniai arba virtualūs išėjimai; #### Turi turėti zonų plėtimo galimybę (loginė arba fizinė); #### Ne mažiau nei 16 sričių (particijų); #### Ne mažiau nei 20 vartotojai su skirtingais prieigos lygiais; #### Įvykių registravimą (vietinėje atmintyje arba debesijoje), ne mažiau kaip 5000 įvykių su data ir laiku. |
| ### TS-14. GSM modulis | #### Nuotolinis valdymas: #### Mobiliąja/ Interneto programėle; #### Skambučiu. #### Modulis su integruota GSM funkcija arba lanksčiais parametrais atsižvelgiant į techninius sprendimus. |
| ### TS-16.Valdymo pultelis | #### Suderinamas su projektuojama apsaugos sistema; #### Valdymo pultelis turi būti suderinamas su projektuojama apsaugos sistema. Leidžiami įvairūs sprendimai (pvz. LCD ekranas, lietimui jautrus ekranas) su aiškiu valdymu ir būtinomis funkcijomis. |
| ### TS-17. Judesio daviklis | #### Montavimo vieta: Vidinis; #### Detektoriaus tipas: IR; #### Ne mažesnė aprėptis (atstumas): 12x12m; |
| ### TS-18. Vidinė sirena | #### Sirena montuojama viduje; #### Sirenos korpusas baltas spalvos; #### Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį. |
| ### TS-19. Lauko sirena su blykste | #### Sirena montuojama lauke; #### Sirenos korpusas baltos spalvos; #### Blykstė matoma iš visų pusių; #### Sirena turi sukurti ne mažesnį nei 105 dB garso lygį. #### Lauko sąlygoms. |
| ### TS-20. Durų kontroleris | #### Ne mažiau nei valdomų durų kiekis- 1; #### Ne mažiau nei 2 valdomi skaitytuvai vienoms durims; #### Alternatyvių komunikacijų protokolai užtikrinantys reikiamą funkcionalumą ir suderinamumą; #### Turi palaikyti ne mažiau nei 10 000 naudotojų, 100 000 kortelių; #### Turi palaikyti ne mažiau nei 500 000 kortelių įvykių; #### Turi būti atminties išsaugojimas dingus maitinimui. |
| ### TS-21. Domofonas | #### 2 Mpx HD kamera su IR; #### Skambutis tiesiai į aplikaciją; #### Matymo laukas: horizontaliai ne mažiau kaip 120o, vertikaliai ne mažiau kaip 70o; #### Ne mažiau 1 relinis išėjimas; |
| ### TS-22. Įleidimo planšetė/ragelis | #### Ne mažesnis nei 7 colių IPS jutiklinis ekranas su ne mažesne nei 1024x600 raiška; #### Wi-Fi; #### Skambučių priėmimas, durų atidarymas ir tiesioginio vaizdo matymas nuotoliniu būdu; #### Sistemos konfigūravimas ekrane; #### Tiesioginis durų stoties ir kamerų vaizdas viešose vietose. |
| ### TS-23. Kortelių skaitytuvas | #### Atsparus drėgmei RFID kortelių skaitytuvas; #### Protokolas suderinamas su kontroleriu; #### Ne prasčiau nei 13.56MHz; #### Ne mažiau nei IP65; #### LED indikatorius; #### Paviršinio montavimo; #### Suderinamas su durų kontroleriu. |
| ### TS-25. Vartų pavarų komplektas (su foto davikliais ir GSM moduliu) | #### PAVAROS #### Maitinimas (V): 220-240 #### Varčios plotis iki (cm): 400 #### Varčios svoris iki (kg): 500 #### Variklio maitinimas (V): 24 #### Galingumas ne mažesnis nei (W): 50 #### Atidarymo laikas ne trumpesnis nei (90°)(s): 20 #### Galiniai išjungėjai: turi būti #### Max. stūmimo galia ne mažesnė(N): 2500 #### Foto davikliai turi būti komplektuojami kartu; #### Tinkamos Lietuvos oro sąlygoms. #### GSM MODULIS #### Nuotolinis valdymas #### Mobiliąja / Interneto programėle; #### Skambučiu. #### ĮĖJIMAI IR IŠĖJIMAI #### Ne mažiau nei 2 įėjimai (IN), pasirenkamo tipo: NO; NC; EOL; #### Ne mažiau nei 2 universalūs įėjimai/išėjimai. Veikimo režimas nustatomas kaip įėjimas arba išėjimas; #### Ne mažiau nei 1 išėjimas (OUT) – relė. |
| ### TS-26. Elektromagnetas lauko sąlygoms | #### Elektromagnetas; #### Išlaikoma nutraukimo jėga iki 280 Kg; #### Su tvirtinimo kronšteinu; #### Lauko sąlygoms. |
| ### TS-35. Vaizdo stebėjimo kamera su montavimo kronšteinu | - Suderinama bendra sistema; - Ne mažiau nei 5Mpx raiškos; - Turinti IR pašvietimą ne mažiau – 30m; - Matymo kampas nuo 80o iki 115o; parenkamas nuo montavimo vietos; #### Lauke esančioms kameroms ne mažiau IP65 atsparumo klasė. |
| ### TS-36. Įrašymo įrenginys (NVR) komplektuojamas su 1x10Tb HDD skirtu vaizdo stebėjimui | #### BENDROS CHARAKTERISTIKOS: #### Vaizdo įrašymo įrenginys skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei 5 vartotojus; #### Įrenginys komplektuojamas su vienu HDD disku; #### HDD plėtimas turi būti iki 20 TB; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą; #### Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti iki 32 kamerų; #### Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą ir iOS ir Android aplikaciją; |