IT TECHNINĖS ĮRANGOS PIRKIMO (PPR-334)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektui apibūdinti galimai nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

2. Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės ir paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Pastabos:

*Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

**Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Pirma pirkimo objekto dalis: Duomenų saugyklos – 2 vnt.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti siūlomos techninės įrangos gamintojas arba turi turėti gamintojo suteiktą teisę (turi būti įgaliotas gamintojo atstovas) parduoti/prižiūrėti siūlomą techninę įrangą arba turi būti sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomos techninės įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos techninės įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ar yra sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti įrangos gamintoją, skaitmeninė kopija bei ūkio subjektui, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, gamintojo išduotas įgaliojimas). |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamas parametras |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodo tiekėjas |
| 2. | Modelis | Nurodo tiekėjas |
| 3. | Duomenų saugyklos tipas | SAN |
| 4. | Valdikliai | Ne mažiau 2 vnt. |
| 5. | Valdiklių veikimas | Komplektuojami valdikliai turi dirbti active/active režimu, I/O duomenų srautas balansuojamas per valdiklius taip, kad duomenų skaitymo ir rašymo greitis iš regiono (LUN), į regioną (LUN) būtų vienodas, nepriklausomai per kurį valdiklį vykdoma I/O operacija. |
| 6. | Spartinančioji atmintis | Ne mažiau 32 GB kiekviename valdiklyje (viso 64 GB saugyklai), apsaugotos flash arba lygiaverčiu būdu. |
| 7. | Sąsajos tarnybinių stočių pajungimui. | Duomenų saugykla turi turėti ne mažiau kaip 8 vnt. prievadų prijungimui prie SAN tinklo. Prievadai turi palaikyti ne prastesnius kaip 16 Gbps FC SFP+ modulius. Komplekte turi būti pateikti 8 vnt. ne prastesnių kaip 16 Gbps FC SFP+ modulių. |
| 8. | Naudinga talpa | Ne mažiau 1720 TB. Naudinga talpa turi būti realizuota naudojant ne prastesnius kaip NL SAS tipo diskų/modulių junginius, užtikrinančius duomenų išsaugojimą, praradus bet kuriuos du diskus/modulius vienu metu. RAID-6 grupių dydis neturi viršyti 14+2. Sugedusių diskų duomenims atstatyti turi būti pateikta rezervinė erdvė („spare space“), erdvės talpa turi būti parinkta pagal gamintojo nustatytas rekomendacijas. Rezervinė erdvė nesumuojama į naudingą talpą. |
| 9. | RAID lygio funkcionalumas | Turi palaikyti RAID 60 arba DRAID 6 arba DDP, arba lygiaverčius RAID lygius. |
| 10. | Saugyklos plečiamumas | Turi būti galimybė išplėsti saugyklos talpą ne mažiau nei du kartus nei pasiūlyta saugyklos talpa. |
| 11. | Aukštą patikimumą užtikrinančios savybės | Visi bendri duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti, tame tarpe „karšto keitimo“ maitinimo šaltiniai ir ventiliatoriai, kontroleriai. |
| 12. | Duomenų šifravimas | Siūlomai duomenų saugyklai turi būti įdiegtas šifravimo funkcionalumas. Turi būti pateiktos tik licencinės ir programinės priemonės, užtikrinančios duomenų saugyklos galimybę šifruoti duomenis. Atitinkamai turi būti pateiktos įrenginiui skirtos šifravimo licencijos, visai perkamai duomenų saugyklos talpai. |
| 13. | Momentinės duomenų kopijos | Turi būti galimybė kurti momentines duomenų kopijas (Snapshot). Pradinėje komplektacijoje turi būti pateikta licencija leidžianti padaryti ne mažiau nei 128 vnt. momentinių kopijų. |
| 14. | Nuotolinis kopijavimas | Siūloma saugykla turi turėti galimybę nuotoliniam sinchroniniam ir asinchroniniam duomenų replikavimui. Atitinkamai turi būti pateiktos įrenginiui skirtos replikavimo licencijos visai perkamai duomenų saugyklos talpai. |
| 15. | Saugyklos būsenos, talpos ir našumo stebėjimas ir valdymas | Turi būti pateikta saugyklos stebėjimo programinė įranga, leidžianti stebėti saugyklos parametrus tiek realiu laiku, tiek kaupianti ilgalaikę statistiką (ne mažiau kaip 1 metai) apie saugyklos būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius. Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus rodiklius bei apie neįprastą parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu pavidalu, turi būti galima sukonfigūruoti reguliarių ataskaitų generavimą. Atitinkamai turi būti pateiktos įrenginiui skirtos licencijos visai perkamai duomenų saugyklos talpai. |
| 16. | Konstrukcija | Duomenų saugykla turi būti montuojama į standartinę 19” komutavimo spintą. Ne didesnė nei 8U vietos. Turi būti pateikti visi tam montavimui būtini priedai. |
| 17. | Įrangos garantinė priežiūra | Įrangai turi būti suteiktas ne mažiau 36 mėn. gamintojo garantinis aptarnavimas įrangos eksploatavimo vietoje. Reakcijos į užklausą laikas – ne vėliau kaip sekanti darbo diena. Turi būti užtikrintas nemokamas atsarginių dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas raštiškas siūlomos įrangos gamintojo arba gamintojo įgaliotinio patvirtintas dokumentas (su nurodytais komplektuojamų garantinio aptarnavimo paslaugos pavadinimais ir kodais), kad siūlomai įrangai bus užtikrintas reikalaujamas garantinis aptarnavimas Lietuvoje ir kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai. |
| 18. | Naujumo reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos ir / arba atnaujintos įrangos. |
| 19. | Diegimo darbai | Pristatyta duomenų saugyklų įranga turi būti sumontuota ir prijungta prie užsakovo infrastruktūros, kabeliai turi būti sužymėti. Turi būti atliktas įrangos inicializavimas patikrinta, kad duomenų saugykla funkcionuoja tinkamai. Jei reikalinga, turi būti atnaujinta duomenų saugyklų programinė įranga. Diegimo darbai neapima visų reikalingų loginių diskų konfigūravimo ir jų pateikimo užsakovo tarnybinėms stotims. |
| 20. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį arba kitus lygiaverčius įrodymus. |

Antra pirkimo objekto dalis: Komutatoriai – 4vnt.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti siūlomos techninės įrangos gamintojas arba turi turėti gamintojo suteiktą teisę (turi būti įgaliotas gamintojo atstovas) parduoti/prižiūrėti siūlomą techninę įrangą arba turi būti sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomos techninės įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos techninės įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ar yra sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti įrangos gamintoją, skaitmeninė kopija bei ūkio subjektui, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, gamintojo išduotas įgaliojimas). |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija | Būtina išvardinti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus. |
|  | Konstrukcija | Ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą. Montavimui reikalingos detalės turi būti pridedamos. |
|  | 1/10/25G SFP/SFP+/SFP28 optiniai prievadai | Ne mažiau kaip 48 vnt. Kartu su komutatoriumi turi būti pateikta ne mažiau kaip: 4 vnt. 25 Gbps SFP28 SR optinių keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę optinę liniją; 4 vnt. 10 Gbps SFP+ SR optinių keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę optinę liniją; 4 vnt. 1 Gbps SFP SX optinių keitiklių su LC tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę optinę liniją; 4 vnt. 1 Gbps SFP keitiklių su RJ45 tipo jungtimis, kurie skirti prijungti varinę liniją. Visi siūlomi optiniai keitikliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas komutatorius. |
|  | 40/100G QSFP+/QSFP28 optiniai prievadai | Ne mažiau kaip 6 vnt. Kartu su komutatoriumi turi būti pateikta ne mažiau kaip: 2 vnt. 40 Gbps QSFP SR4 optinių keitiklių su MPO tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę optinę liniją; 2 vnt. 100 Gbps QSFP SR optinių keitiklių su MPO tipo jungtimis, kurie skirti prijungti daugiamodę optinę liniją; 1 vnt. 100 Gbps DAC kabelis komutatorių apjungimui, kabelio ilgis ne mažiau kaip 2 m. Visi siūlomi optiniai keitikliai ir DAC kabeliai turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas komutatorius. |
|  | Valdymo prievadai | Serijinis konsolės prievadas (RJ-45); 10/100/1000 BaseT Ethernet valdymo prievadas (RJ-45 Out Of Band). |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažesnis kaip 40 MB |
|  | Komutavimo pajėgumas | Ne mažiau kaip 3,6 Tbps |
|  | Paketų siuntimo našumas | Ne mažiau kaip 1,2 Bpps |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 512000 įrašų |
|  | Maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 850000 įrašų |
|  | Multicast maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 128000 įrašų |
|  | IP adresų transliavimo lentelės dydis | Ne mažiau kaip 1000 NAT įrašų |
|  | Flash tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 128 GB |
|  | DRAM tipo atminties dydis | Ne mažesnė kaip 16 GB. Galimybė padidinti iki 32 GB. |
|  | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 |
|  | Virtualių maršruto parinkimo lentelių skaičius | Ne mažiau kaip 15000 VRF vienu metu |
|  | Maršrutizavimo protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - IPv4 statinis maršrutizavimas; - RIPv2; - VXLAN BGP EVPN; - OSPFv2; - OSPFv3; - IS-ISv4; - BGPv4; - PIM SM; - PIM SSM; - PIM Bidir; - MSDP; - PBR (Policy Based Routing); - Enhanced PBR; - MPLS; - MPLS L3 VPN; - VXLAN EVPN Multisite. |
|  | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų ir funkcionalumų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - VRRPv3; Turi būti palaikomos šios funkcijos: - ISSU arba lygiavertis; Maršrutizavimo protokolai (pvz. BGP ir IS-IS) turi gebėti išsaugoti ne mažiau kaip 50 vienodo atstumo kelių (angl. ECMP). |
|  | MLAG palaikymas | Turi būti MLAG funkcionalumas |
|  | Saugumo funkcijos | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir funkcijos standartai: - IEEE 802.1X; - MAC autentifikacija (MAB); - Port Security; - RFC 5176 CoA; - RADIUS; - RADIUS Accounting; - LDAP; - SSHv2; - TACACS+; - RSPAN; - LLDP; - Apsauga nuo MAC ir IP adresų keitimo (ARP Inspection and IP source guard); - DHCP snooping; - Private VLANs; - FIPS 140-2; - Common Criteria; - GRE tuneliai; - STP kilpų apsaugo protokolo funkcijos: - BPDU Filtering; - BPDU Guard; - Root Guard. |
|  | Viešo rakto infrastruktūros (Public Key Infrastructure) funkcionalumai | Galima: - Sukurti sertifikato išdavimo užklausimą (angl. enrollment certificate request); - Patikrinti sertifikato galiojimą, naudojant sertifikatų patikros taško (certificate revocation lists) funkcionalumą. |
|  | Tinklo protokolų palaikymas | Turi būti palaikomi šie protokolai: - IEEE 802.1w - IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas; - IP SLA; - IEEE 802.1Q-in-Q; - NTP; - DHCP client, DHCP server, DHCP relay; - RFC 2641 CDP. |
|  | Paslaugų kokybės užtikrinimui reikalingi protokolai ir funkcionalumai | Ne mažiau 8 eilės paslaugų prioretizavimui; Palaikomi protokolai: - IEEE802.1p CoS; - DSCP; - IP precedence. Duomenų srautų prioretizavimas galimas pagal: OSI L2, OSI L3, OSI L4 protokolų antraštinius duomenis. |
|  | Automatizacijai reikalingų protokolų palaikymas | API sąsaja (Application Programing Interface); Palaikomi NETCONF, RESTCONF protokolai; Palaikomi YANG duomenų modeliai. |
|  | Prieigos taisyklių tipai: | Palaikomi šie prieigos taisyklių tipai: - IP ACL; - VLAN ACL; - MAC ACL. |
|  | Valdymo funkcijos | Turi būti palaikomos šios valdymo funkcijos: - SNMPv3; - SNMP over IPv6. |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos | Turi būti palaikomos šios srautų stebėjimo funkcijos: - RMON; - NetFlow arba sFlow; |
|  | Srauto šifravimas | Galimybė įrenginį papildyti MACsec srauto šifravimo funkcionalumu |
|  | Maitinimas | 220 V kintamos srovės. Komutatorius turi būti komplektuojamas su dviem vidiniais maitinimo šaltiniais, užtikrinančiais nepertraukiamą įrenginio veikimą vieno iš maitinimo šaltinių gedimo atveju. |
|  | Vėdinimas | Ne mažiau 4 vnt. vėdinimo moduliai įmontuoti į siūlomą komutatorių. Vėdinimo moduliai turi būti karšto keitimo. Turi būti galimybė įsigyti komutatorių pasirenkant aušinimo kryptį: Priekis-Galas (angl. Front to Back) arba Galas-Priekis (angl. Back to Front). Perkančioji organizacija patikslins užsakymo metu. |
|  | Standartų palaikymas | EN300386, EN55022, EN61000-3-2 – EN61000-3-3, EN55024, ICES003, EN60950-1. |
|  | Suderinamumas | Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai valdomi iš perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamos Cisco Nexus Dashboard valdymo sistemos įskaitant: Naujai diegiami komutatoriai turi būti automatiškai, be papildomų administratoriaus konfigūravimo veiksmų naujame komutatoriuje, įtraukiami į duomenų tinklą naudojant programinės įrangos automatinio pirminio konfigūravimo (angl. provision) funkcionalumą; Naujas komutatorius turi gebėti prisijungti prie duomenų tinklo visiškai nekoreguojant jo konfigūracijos; Prisijungus komutatoriui turi būti galimybė automatiškai atnaujinti jo programinę įrangą; Duomenų tinklo komutatoriai turi būti grafiškai atvaizduojami valdymo sąsajoje, matoma visa fizinė tinklo topologija. |
|  | Garantinė priežiūra | Ne mažiau kaip 3 metai tiek aparatūrinei, tiek programinei įrangai. Ne prasčiau kaip 8 valandos per dieną ir 5 dienos per savaitę gamintojo užtikrinta garantinė priežiūra. Gedimo atveju įrenginys turi būti pakeistas veikiančiu kitą darbo dieną. Visu garantiniu laikotarpiu perkančiajai organizacijai turi būti tiesiogiai pasiekiami ir nemokamai pateikiami oficialūs gamintojo programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti leidžiama perkančiajai organizacijai tiesiogiai kreiptis į gamintojo techninės pagalbos centrą internetu, elektroniniu paštu arba telefonu. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį arba kitus lygiaverčius įrodymus. |

________________