ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Susisiekimo komunikacijų (gatvių, kelių) ir inžinerinio statinio (lietaus nuotekų tinklų) naujos statybos Varėnos m., Perlojos, Lavyso, Grūdos ir J. Basanavičiaus g. ruožo nuo Perlojos iki Laisvės gatvių, statybos darbai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM), Eur | Iš viso (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - J. BASANAVIČIAUS GATVĖ |  |  |  |  |  |
| - ŠALINIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Esamo asfalto dangos ardymas ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 10 km atstumu | m2 | 63 |  |  |
| 1.2 | Gatvės bortų ardymas ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 10 km atstumu | m | 8 |  |  |
| 1.3 | Esamų lapuočių medžių kirtimas | vnt. | 1 |  |  |
| 1.4 | Esamų spygliuočių medžių kirtimas | vnt. | 14 |  |  |
| 1.5 | Krūmų šalinimas | m2 | 2 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Esamo grunto kasimas ir panaudojimas | m3 | 399 |  |  |
| 2.2 | Esamo grunto kasimas ir išvežimas į išlykį 10 km atstumu | m3 | 606 |  |  |
| 2.3 | Sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotai | m2 | 4106 |  |  |
| - DK 2 DANGOS IŠ ASFALTBETONIO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 169 |  |  |
| 3.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,20 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 769 |  |  |
| 3.3 | Surišto pagrindo sluoksnio (0,10 m) iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 769 |  |  |
| 3.4 | Apatinio dangos sluoksnio (0,04 m) iš asfaltbetonio AC 16 AN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 769 |  |  |
| 3.5 | Viršutinio dangos sluoksnio (0,03 m) iš asfaltbetonio AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 769 |  |  |
| 3.6 | Suvedimas su esama danga | m2 | 4 |  |  |
| 3.7 | Sandarinimo bituminės juostos (15 mm) tarp asfalto sluoksnių įrengimas | m | 14 |  |  |
| 3.8 | C60BP4-S bituminės emulsijos purškiamas sluoksnių sukibimui | kg | 385 |  |  |
| - DK 1 DANGOS IŠ ASFALTBETONIO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 200 |  |  |
| 4.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,20 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 907 |  |  |
| 4.3 | Surišto pagrindo sluoksnio (0,10 m) iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 907 |  |  |
| 4.4 | Viršutinio dangos sluoksnio (0,04 m) iš asfaltbetonio AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 907 |  |  |
| 4.5 | C60B4-S bituminės emulsijos purškiamas sluoksnių sukibimui | kg | 182 |  |  |
| - DK 2 DANGOS SU BETONO PAGRINDU IŠ GRANITO TRINKELIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 15 |  |  |
| 5.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,08 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 68 |  |  |
| 5.3 | Surištojo pagrindo sluoksnio (0,20 m) iš betono C20/25 įrengimas | m2 | 68 |  |  |
| 5.4 | Surištojo pasluoksnio (0,04 m) įrengimas ir tankinimas | m2 | 68 |  |  |
| 5.5 | Dangos sluoksnio iš granitinių trinkelių (100x100x100 mm) su surištosiomis siūlėmis įrengimas | m2 | 68 |  |  |
| - DK 2 DANGOS IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 4 |  |  |
| 6.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,24 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 18 |  |  |
| 6.3 | Surištojo pasluoksnio 0,04 m storio įrengimas ir tankinimas | m2 | 18 |  |  |
| 6.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x100 mm) su surištosiomis siūlėmis įrengimas | m2 | 18 |  |  |
| - TAKŲ TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 174 |  |  |
| 7.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 792 |  |  |
| 7.3 | Išlyginamojo pasluoksnio (0,03 m) iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 792 |  |  |
| 7.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 781 |  |  |
| 7.5 | Neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas | m2 | 11 |  |  |
| - BORTŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Granitinių bortų (1000x300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 71 |  |  |
| 8.2 | Nužemintų granitinių bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 38 |  |  |
| 8.3 | Betoninių bortų (1000x300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 463 |  |  |
| 8.4 | Nuleistų betoninių bortų (1000x300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 12 |  |  |
| 8.5 | Betoninių vejos bortų (1000x200x80 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 500 |  |  |
| 8.6 | Sandarinimo bituminės juostos (15 mm) tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 592 |  |  |
| - VERTIKALUSIS IR HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 1.1 Horizontalus ženklinimas 0,12 m pločio balta ištisinė linija termoplastiku | m | 69 |  |  |
| 9.2 | 1.5 Horizontalus ženklinimas 0,12 m pločio balta siaura brūkšninė linija (1:3) termoplastiku | m | 156 |  |  |
| 9.3 | 1.6 Horizontalus ženklinimas 0,12 m pločio balta siaura brūkšninė linija (3:1) termoplastiku | m | 40 |  |  |
| 9.4 | 1.7 Horizontalus ženklinimas 0,12 m pločio balta siaura brūkšninė (1:1) linija termoplastiku | m | 16 |  |  |
| 9.5 | 1.12 Horizontalus ženklinimas iš trikampių sudaryta linija | m | 12 |  |  |
| 9.6 | 1.15 Horizontalus ženklinimas tankiai užbrūkšniuotas plotas | m2 | 1,5 |  |  |
| 9.7 | 1.25 Horizontalus ženklinimas šachmatų tvarka išdėstyti langeliai | m | 5,3 |  |  |
| 9.8 | Horizontalus ženklinimas uždažant plotą plotą termoplastiku | m2 | 0,2 |  |  |
| 9.9 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt. | 7 |  |  |
| 9.10 | 0 grupės dydžio kelio ženklai, jų paviršiaus plotas | vnt | 14 |  |  |
| - EISMO SAUGUMO PRIEMONĖS |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Bortiniai atšvaitai ir jų įrengimas | vnt. | 16 |  |  |
| - KITI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Vejos įrengimas užsėjant | m2 | 2050 |  |  |
| 11.2 | Esamo dirvožemio sluoksnio panaudojimas ir įrengimas | m3 | 205 |  |  |
| 11.3 | Sodinamas medis japoninis šermukšnis Sorbus commixta „Dodong‘ | vnt. | 84 |  |  |
| 11.4 | Sodinamas krūmas Tunbergo raugerškis berberis thunbergia DC. | vnt. | 133 |  |  |
| 11.5 | Suoliuko su šiukšliadėže įrengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 11.6 | Esamų šulinių privedimas iki projektinės dangos | vnt. | 6 |  |  |
| 11.7 | Ketinių liukų pakeitimas | vnt. | 6 |  |  |
| 11.8. | Dviračių stovo sumontavimas | vnt. | 3 |  |  |
| - ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI J. BASANAVIČIAUS G. |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, 6A | vnt. | 8 |  |  |
| 12.2 | Plieninis cinkuotas apšvietimo stulpas, 8m aukščio. Dizainą derinti su užsakovu | vnt. | 8 |  |  |
| 12.3 | Pamatas apšvietimo stulpui | vnt. | 8 |  |  |
| 12.4 | Vienašakė gembė, 1m aukščio, 1m ilgio | kompl. | 8 |  |  |
| 12.5 | SV-15 tipo atšakojimo gnybtų komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 8 |  |  |
| 12.6 | Gatvių apšvietimo šviestuvas, 77W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. Šviestuvo spalvą ir dizainą derinti su architektu. | kompl. | 8 |  |  |
| 12.7 | Kabelis aliuminėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, skersp.: 4x16 mm2 | m | 184 |  |  |
| 12.8 | Cu 3x1,5 mm2 ir jo įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 96 |  |  |
| 12.9 | Plastikinis sustiprintas kabelių apsaugos vamzdis, | m | 184 |  |  |
| 12.10 | Galinė lauko mova su antgaliais Al 4x16 mm2 kabeliui ir jos sumontavimas | kompl. | 18 |  |  |
| 12.11 | 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” ir jos paklojimas | m | 139 |  |  |
| 12.12 | Tranšėjos nužymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 12.13 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |
| 12.14 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui mechanizuotai | m | 134 |  |  |
| 12.15 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui rankiniu būdu | m | 5 |  |  |
| 12.16 | Apsauginio vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 139 |  |  |
| 12.17 | Kabelio klojimas vamzdyje | m | 184 |  |  |
| 12.18 | Cu 3x1,5 mm2 kabelio įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 96 |  |  |
| 12.19 | Signalinės juostos klojimas | m | 139 |  |  |
| 12.20 | Galinės movos sumontavimas | kompl. | 18 |  |  |
| 12.21 | Tranšėjos užpylimas mechanizuotai | m | 139 |  |  |
| 12.22 | Apšvietimo atramų su pamatu ir gembe sumontavimas | kompl. | 8 |  |  |
| 12.23 | Automatinių jungiklių montavimas atramose | vnt. | 8 |  |  |
| 12.24 | 30 omų įžemintuvas iš 4 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, 18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis | kompl. | 9 |  |  |
| 12.25 | Įžemintuvų įrengimas | kompl. | 9 |  |  |
| 12.26 | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 9 |  |  |
| 12.27. | Kabelio izoliacijos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 12.28. | Šviestuvų montavimas | kompl | 8 |  |  |
| 12.29. | Esamo apšvietimo stulpo su šviestuvu perkėlimas į kitą vietą | kompl. | 1 |  |  |
| - APŠVIETIMO VALDYMO SKYDAS |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Apšvietimo valdymo ir reguliavimo spinta, IP44 apsaugos, pastatoma ant pamato, su užrakinamomis durimis, korpusas gaminamas iš lakštinio cinkuoto plieno, padengto milteliniais korozijai atspariais dažais, skirtas el. energijos paskirstymui 400V el. tinkle, su viduje sumontuota el. aparatūra: įvadinis tripolis modulinis kirtiklis 40A - 1vnt.; vienpolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika B, 10A -6vnt.; foto relė, astronominis laikrodis, 3 vnt. mygtukų su kontaktoriais rankiniam šviestuvų valdymui, 3vnt. vienpoliai kontaktoriai (komplekte su programine ir visa kita būtina funkcionavimui užtikrinti įranga) | kompl. | 1 |  |  |
| 13.2 | Kabelis varinėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, atsparus UV, skersp. 5x4mm2 | m | 6 |  |  |
| 13.3 | Plastikinis sustiprintas kabelių apsaugos vamzdis, 32 | m | 6 |  |  |
| 13.4 | 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” ir jos paklojimas | m | 2 |  |  |
| 13.5 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui mechanizuotai | m | 2 |  |  |
| 13.6 | Apsauginio vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 2 |  |  |
| 13.7 | Kabelio klojimas vamzdyje | m | 6 |  |  |
| 13.8 | Tranšėjos užpylimas mechanizuotai | m | 2 |  |  |
| 13.9 | 10 omų įžemintuvas iš 10 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, 18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis | kompl. | 1 |  |  |
| 13.10 | Signalinės juostos klojimas | m | 2 |  |  |
| 13.11 | Įžemintuvų įrengimas | kompl. | 1 |  |  |
| 13.12 | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 13.13 | Kabelio izoliacijos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 13.14 | Pamatas AVS sumontavimui žemėje ir sumontavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 13.15. | AVS skydo sumontavimas | kompl. | 1 |  |  |
| - ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI TAKO PRIE J. BASANAVIČIAUS GATVĖS |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Tripolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, 10A | vnt. | 1 |  |  |
| 14.2 | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, 6A | vnt. | 10 |  |  |
| 14.3 | Plieninis cinkuotas apšvietimo stulpas, 6m aukščio. Dizainą derinti su užsakovu | vnt. | 10 |  |  |
| 14.4 | Pamatas apšvietimo stulpui | vnt. | 10 |  |  |
| 14.5 | SV-15 tipo atšakojimo gnybtų komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 10 |  |  |
| 14.6 | Gatvių apšvietimo šviestuvas, 38W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie apšvietimo stulpo. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 8 |  |  |
| 14.7 | Pėsčiųjų perėjos apšvietimo šviestuvas su kryptine optika, 60W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 2 |  |  |
| 14.8 | Kabelis aliuminėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, skersp.: 4x16 mm2 | m | 331 |  |  |
| 14.9 | Cu 3x1,5 mm2 ir jo įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 66 |  |  |
| 14.10 | Plastikinis sustiprintas kabelių apsaugos vamzdis, diametras 50 | m | 331 |  |  |
| 14.11 | Galinė lauko mova su antgaliais Al 4x16 mm2 kabeliui ir jos sumontavimas | kompl. | 20 |  |  |
| 14.12 | 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” ir jos paklojimas | m | 281 |  |  |
| 14.13 | Tranšėjos nužymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 14.14 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |
| 14.15 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui mechanizuotai | m | 271 |  |  |
| 14.16 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui rankiniu būdu | m | 10 |  |  |
| 14.17 | Apsauginio vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 281 |  |  |
| 14.18 | Kabelio klojimas vamzdyje | m | 331 |  |  |
| 14.19 | Cu 3x1,5 mm2 kabelio įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 66 |  |  |
| 14.20 | Signalinės juostos klojimas | m | 281 |  |  |
| 14.21 | Galinės movos sumontavimas | kompl. | 20 |  |  |
| 14.22 | Tranšėjos užpylimas mechanizuotai | m | 281 |  |  |
| 14.23 | Apšvietimo atramų su pamatu sumontavimas | kompl. | 10 |  |  |
| 14.24 | Automatinių jungiklių montavimas atramose | vnt. | 10 |  |  |
| 14.25 | 30 omų įžemintuvas iš 4 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, 18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis | kompl. | 10 |  |  |
| 14.26 | Įžemintuvų įrengimas | kompl. | 10 |  |  |
| 14.27. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 10 |  |  |
| 14.28. | Kabelio izoliacijos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 14.29. | Šviestuvų montavimas | kompl | 10 |  |  |
| - J. BASANAVIČIAUS GATVĖS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 15.1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=315mm. | m | 239 |  |  |
| 15.2 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 35 |  |  |
| 15.3 | Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. | m3 | 530 |  |  |
| 15.4 | Grunto kasimas rankiniu būdu šalia esamų komunikacijų. | m3 | 10 |  |  |
| 15.5 | Esamo smėlio pasluoksnio po vamzdynais profiliavimas ir sutankinimas. | m3 | 14 |  |  |
| 15.6 | Vamzdžių tranšėjos užpylimas vietiniu smėlio gruntu sutankinant. | m3 | 540 |  |  |
| 15.7 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,80m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, Apkrovos klasė D400. | kompl. | 1 |  |  |
| 15.8 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,40m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, Apkrovos klasė D400. | kompl. | 5 | 3 |  |
| 15.9 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,5m, su 0,5m sėsdinamąja dalimi, komplekte su bordiūrinėmis ketinėmis grotomis, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 10 |  |  |
| 15.10 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=315mm. | vnt | 11 |  |  |
| 15.11 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt | 20 |  |  |
| 15.12 | Vamzdžių hermetinimas šuliniuose. | vnt | 1 |  |  |
| 15.13 | Šulinių žymėjimo ženklai ant stulpelių. | vnt | 16 |  |  |
| 15.14 | Sumontuotos lietaus nuotekų sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas. | m | 274 |  |  |
| 15.15 | Sumontuotų lietaus nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika. | m | 274 |  |  |
| 15.16 | Esamos gatvės asfaltbetonio dangos ir sluoksnių išardymas ir išvežimas. | m2 | 4 |  |  |
| 15.17 | Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio atstatymas. | m2 | 4 |  |  |
| 15.18 | Apatinio asfaltbetonio dangos sluoksnio atstatymas. | m2 | 4 |  |  |
| 15.19 | Skaldos pagrindo sluoksnio atstatymas. | m3 | 0,8 |  |  |
| 15.20 | Esamų komunikacijų šulinių liukų privedimas iki dangos projektinių altitudžių. | vnt | 8 |  |  |
| IŠ VISO J. BASANAVIČIAUS GATVĖ: |  |  |  |  |  |
| - PERLOJOS GATVĖ |  |  |  |  |  |
| - ŠALINIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Šalinami kelio ženklai ir išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 10 km atstumu | vnt. | 5 |  |  |
| 16.2 | Esamų spygliuočių medžių kirtimas | vnt. | 1 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Esamo grunto kasimas ir panaudojimas | m3 | 402 |  |  |
| 17.2 | Esamo grunto kasimas ir išvežimas į išlykį 10 km atstumu | m3 | 195 |  |  |
| 17.3 | Sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotai | m2 | 1495 |  |  |
| - DK 2 DANGOS IŠ ASFALTBETONIO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 37 |  |  |
| 18.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,20 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 169 |  |  |
| 18.3 | Surišto pagrindo sluoksnio (0,10 m) iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 169 |  |  |
| 18.4 | Apatinio dangos sluoksnio (0,04 m) iš asfaltbetonio AC 16 AN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 169 |  |  |
| 18.5 | Viršutinio dangos sluoksnio (0,03 m) iš raudono atspalvio asfaltbetonio AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 169 |  |  |
| 18.6 | C60BP4-S bituminės emulsijos purškiamas sluoksnių sukibimui | kg | 85 |  |  |
| - DK 0,3 DANGOS IŠ ASFALTBETONIO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 340 |  |  |
| 19.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,20 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 1527 |  |  |
| 19.3 | Surišto pagrindo sluoksnio (0,08 m) iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 1527 |  |  |
| 19.4 | Viršutinio dangos sluoksnio (0,04 m) iš raudono atspalvio asfaltbetonio AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 1527 |  |  |
| 19.5 | C60B4-S bituminės emulsijos purškiamas sluoksnių sukibimui | kg | 260 |  |  |
| 19.6 | Asfalto privedimas Viršutinio dangos sluoksnio (0,04 m) iš raudono atspalvio asfaltbetonio AC 11 VN mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 3 |  |  |
| 19.7 | Sandarinimo bituminės juostos (15 mm) tarp asfalto sluoksnių įrengimas | m | 12 |  |  |
| - DK 0,1 DANGOS IŠ ASFALTBETONIO ĮRENGIMAS TIES NUOVAŽOMIS |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 36 |  |  |
| 20.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio (0,20 m) įrengimas iš 0/32 mišinio ir tankinimas | m2 | 163 |  |  |
| 20.3 | Surišto pagrindo-dangos sluoksnio (0,08 m) iš asfaltbetonio AC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 163 |  |  |
| - DK 2 DANGOS IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 8 |  |  |
| 21.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,24 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 38 |  |  |
| 21.3 | Surištojo pasluoksnio 0,04 m storio įrengimas ir tankinimas | m2 | 38 |  |  |
| 21.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x100 mm) su surištosiomis siūlėmis įrengimas | m2 | 38 |  |  |
| - DK 0,3 DANGOS IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 44 |  |  |
| 22.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 199 |  |  |
| 22.3 | Išlyginamojo pasluoksnio (0,03 m) iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 199 |  |  |
| 22.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) su surištosiomis siūlėmis įrengimas | m2 | 199 |  |  |
| - TAKŲ/ DK 0,1 TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 139 |  |  |
| 23.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 634 |  |  |
| 23.3 | Išlyginamojo pasluoksnio (0,03 m) iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 634 |  |  |
| 23.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 629 |  |  |
| 23.5 | Neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas | m2 | 5 |  |  |
| - BORTŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Betoninių bortų (1000x300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 304 |  |  |
| 24.2 | Nuleistų betoninių bortų (1000x300x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 1096 |  |  |
| 24.3 | Betoninių vejos bortų (1000x200x80 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 641 |  |  |
| 24.4 | Sandarinimo bituminės juostos (15 mm) tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 1432 |  |  |
| - VERTIKALUSIS IR HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 1.1 Horizontalus ženklinimas 0,12 m pločio balta ištisinė linija termoplastiku | m | 8 |  |  |
| 25.2 | 1.7 Horizontalus ženklinimas 0,12 m pločio balta siaura brūkšninė (1:1) linija termoplastiku | m | 6 |  |  |
| 25.3 | 1.12 Horizontalus ženklinimas iš trikampių sudaryta linija | m | 8 |  |  |
| 25.4 | 1.25 Horizontalus ženklinimas šachmatų tvarka išdėstyti langeliai | m | 10,3 |  |  |
| 25.5 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt. | 6 |  |  |
| 25.6 | Kelio ženklai, jų paviršiaus plotas | vnt. | 22 |  |  |
| - KITI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Vejos įrengimas užsėjant | m2 | 997 |  |  |
| 26.2 | Esamo dirvožemio sluoksnio panaudojimas ir įrengimas | m3 | 100 |  |  |
| 26.3 | Suoliuko su šiukšliadėže įrengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 26.4 | Esamų šulinių privedimas iki projektinės dangos | vnt. | 4 |  |  |
| 26.5 | Ketinių liukų pakeitimas | vnt. | 4 |  |  |
| 26.6 | 110 mm Ø vamzdžiai tinklų kabeliams apsaugoti | m | 64 |  |  |
| - ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI PERLOJOS GATVĖJE |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, 6A | vnt. | 17 |  |  |
| 27.2 | Plieninis cinkuotas apšvietimo stulpas, 5m aukščio. Dizainą derinti su užsakovu | vnt. | 17 |  |  |
| 27.3 | Pamatas apšvietimo stulpui | vnt. | 17 |  |  |
| 27.4 | Vienašakė gembė, 1m aukščio, 1m ilgio | kompl. | 17 |  |  |
| 27.5 | SV-15 tipo atšakojimo gnybtų komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 17 |  |  |
| 27.6 | Gatvių apšvietimo šviestuvas, 38W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 15 |  |  |
| 27.7 | Pėsčiųjų perėjos apšvietimo šviestuvas su kryptine optika, 60W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 2 |  |  |
| 27.8 | Kabelis aliuminėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, skersp.: 4x16 mm2 | m | 562 |  |  |
| 27.9 | Cu 3x1,5 mm2 ir jo įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 140 |  |  |
| 17.10 | Plastikinis sustiprintas kabelių apsaugos vamzdis, 50 mm diametro | m | 562 |  |  |
| 27.11 | Galinė lauko mova su antgaliais Al 4x16 mm2 kabeliui ir jos sumontavimas | kompl. | 33 |  |  |
| 27.12 | 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” ir jos paklojimas | m | 473 |  |  |
| 27.13 | Tranšėjos nužymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 27.14 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |
| 27.15 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui mechanizuotai | m | 398 |  |  |
| 27.16 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui rankiniu būdu | m | 75 |  |  |
| 27.17 | Apsauginio vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 473 |  |  |
| 27.18 | Kabelio klojimas vamzdyje | m | 562 |  |  |
| 27.19 | Cu 3x1,5 mm2 kabelio įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 140 |  |  |
| 27.20 | Signalinės juostos klojimas | m | 473 |  |  |
| 27.21 | Galinės movos sumontavimas | kompl. | 33 |  |  |
| 27.22 | Tranšėjos užpylimas mechanizuotai | m | 473 |  |  |
| 27.23 | Apšvietimo atramų su pamatu ir gembe sumontavimas | kompl. | 17 |  |  |
| 27.24 | Automatinių jungiklių montavimas atramose | vnt. | 17 |  |  |
| 27.25 | 30 omų įžemintuvas iš 4 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, 18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis | kompl. | 17 |  |  |
| 27.26 | Įžemintuvų įrengimas | kompl. | 17 |  |  |
| 27.27. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 17 |  |  |
| 27.28. | Kabelio izoliacijos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 27.29. | Šviestuvų montavimas | kompl | 17 |  |  |
| - PERLOJOS GATVĖS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 28.1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=315mm. | m | 194 |  |  |
| 28.2 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 38 |  |  |
| 28.3 | Tranšėjų vamzdžiams kasimas mechanizuotai. | m3 | 180 |  |  |
| 28.4 | Grunto kasimas rankiniu būdu šalia esamų komunikacijų. | m3 | 5 |  |  |
| 28.5 | Esamo smėlio pasluoksnio po vamzdynais profiliavimas ir sutankinimas. | m3 | 11 |  |  |
| 28.6 | Vamzdžių tranšėjos užpylimas vietiniu smėlio gruntu sutankinant. | m3 | 185 |  |  |
| 28.7 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,60m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, Apkrovos klasė D400. | kompl. | 1 |  |  |
| 28.8 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys d=1000mm, h=1,10m komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė D400. | kompl. | 4 |  |  |
| 28.9 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,7m, su 0,5m sėsdinamąja dalimi, komplekte su bordiūrinėmis ketinėmis grotomis, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 1 |  |  |
| 28.10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,5m, su 0,5m sėsdinamąja dalimi, komplekte su bordiūrinėmis ketinėmis grotomis, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 3 |  |  |
| 28.11 | Apvalus g/b lietaus surinkimo šulinys d=700mm, h=1,4m, su 0,5m sėsdinamąja dalimi, komplekte su bordiūrinėmis ketinėmis grotomis, šulinio sumontavimas, šulinio hidroizoliacija. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 3 |  |  |
| 28.12 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys. h=2,25m komplekte su ketiniu liuku. Betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perforuotas betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perdangos plokštė d=1000mm – 1 vnt., Šulinio sumontavimas. Apkrovos klasė B125. | kompl. | 3 |  |  |
| 28.13 | Betonas šulinio pamatui C20/25 XC2. | m3 | 1,0 |  |  |
| 28.14 | Drenažinio skaldos sluoksnio įrengimas. Frakcija 16-32 mm. | m3 | 4,5 |  |  |
| 28.15 | Geotekstilė. | m2 | 30 |  |  |
| 28.16 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=315mm. | vnt | 10 |  |  |
| 28.17 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt | 16 |  |  |
| 28.18 | Šulinių žymėjimo ženklai ant stulpelių. | vnt | 15 |  |  |
| 28.19 | Sumontuotos lietaus nuotekų sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas. | m | 211 |  |  |
| 28.20 | Sumontuotų lietaus nuotekų vamzdynų televizinė diagnostika. | m | 211 |  |  |
| 28.21 | Esamų komunikacijų šulinių liukų privedimas iki dangos projektinių altitudžių. | vnt | 3 |  |  |
| 28.22 | Esamų vandentiekio kapų privedimas iki dangos projektinių altitudžių. | vnt | 1 |  |  |
| 28.23 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas. Apkrovos klasė B125. | vnt | 1 |  |  |
| 28.24 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas. Apkrovos klasė D400. | vnt | 2 |  |  |
| IŠ VISO PERLOJOS GATVĖ: |  |  |  |  |  |
| - LAVYSO GATVĖ |  |  |  |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Esamo grunto kasimas ir panaudojimas | m3 | 94 |  |  |
| 29.2 | Esamo grunto kasimas ir išvežimas į išlykį 10 km atstumu | m3 | 23 |  |  |
| 29.3 | Sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotai | m2 | 2569 |  |  |
| - DK 0,3, DK 0,1 DANGOS IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 273 |  |  |
| 30.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 1244 |  |  |
| 30.3 | Išlyginamojo pasluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 1244 |  |  |
| 30.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 551 |  |  |
| 30.5 | Surištojo pagrindo sluoksnio iš kito atspalvio betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 693 |  |  |
| - BORTŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Nuleistų betoninių bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 465 |  |  |
| - VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt. | 5 |  |  |
| 32.2 | Kelio ženklai, jų paviršiaus plotas | vnt | 4 |  |  |
| - KITI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Vejos įrengimas užsėjant | m2 | 388 |  |  |
| 33.2 | Esamo dirvožemio sluoksnio panaudojimas ir įrengimas | m3 | 39 |  |  |
| - ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI LAVYSO GATVĖJE |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, 6A | vnt. | 12 |  |  |
| 34.2 | Plieninis cinkuotas apšvietimo stulpas, 5m aukščio. Dizainą derinti su užsakovu | vnt. | 12 |  |  |
| 34.3 | Pamatas apšvietimo stulpui | vnt. | 12 |  |  |
| 34.4 | Vienašakė gembė, 1m aukščio, 1m ilgio | kompl. | 12 |  |  |
| 34.5 | SV-15 tipo atšakojimo gnybtų komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 12 |  |  |
| 34.6 | Gatvių apšvietimo šviestuvas, 38W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 10 |  |  |
| 34.7 | Pėsčiųjų perėjos apšvietimo šviestuvas su kryptine optika, 60W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 2 |  |  |
| 34.8 | Kabelis aliuminėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, skersp.: 4x16 mm2 | m | 395 |  |  |
| 34.9 | Cu 3x1,5 mm2 ir jo įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 96 |  |  |
| 34.10 | Plastikinis sustiprintas kabelių apsaugos vamzdis, | m | 395 |  |  |
| 34.11 | Galinė lauko mova su antgaliais Al 4x16 mm2 kabeliui ir jos sumontavimas | kompl. | 25 |  |  |
| 34.12 | 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” ir jos paklojimas | m | 330 |  |  |
| 34.13 | Tranšėjos nužymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 34.14 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |
| 34.15 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui mechanizuotai | m | 304 |  |  |
| 34.16 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui rankiniu būdu | m | 26 |  |  |
| 34.17 | Apsauginio vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 330 |  |  |
| 34.18 | Kabelio klojimas vamzdyje | m | 395 |  |  |
| 34.19 | Cu 3x1,5 mm2 kabelio įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 96 |  |  |
| 34.20 | Signalinės juostos klojimas | m | 330 |  |  |
| 34.21 | Galinės movos sumontavimas | kompl. | 25 |  |  |
| 34.22 | Tranšėjos užpylimas mechanizuotai | m | 330 |  |  |
| 34.23 | Apšvietimo atramų su pamatu ir gembe sumontavimas | kompl. | 12 |  |  |
| 34.24 | Automatinių jungiklių montavimas atramose | vnt. | 12 |  |  |
| 34.25 | 30 omų įžemintuvas iš 4 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, 18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis | kompl. | 12 |  |  |
| 34.26 | Įžemintuvų įrengimas | kompl. | 12 |  |  |
| 34.27. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 12 |  |  |
| 34.28. | Kabelio izoliacijos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 34.29. | Šviestuvų montavimas | kompl | 12 |  |  |
| - LAVYSO GATVĖS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 35.1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 16 |  |  |
| 35.2 | Plastikinis lietaus vandens surinkimo šulinėlis iš gofruoto vamzdžio D=315mm, h=1,50m, su sėsdinamąja dalimi, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketinėmis grotomis, šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 8 |  |  |
| 35.3 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt. | 8 |  |  |
| 35.4 | Universali jungtis “in situ” vamzdžio pajungimui į plastikinį šulinį d200mm. | vnt. | 8 |  |  |
| 35.5 | Tranšėjų kasimas mechanizuotai. | m3 | 80 |  |  |
| 35.6 | Vamzdžių tranšėjos užpylimas vietiniu smėlio gruntu sutankinant. | m3 | 50 |  |  |
| 35.7 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys. h=2,25m. Kupolinės ketinės lietaus surinkimo grotos. Betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perforuotas betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perdangos plokštė d=1000mm – 1 vnt., Šulinio sumontavimas. Apkrovos klasė A15. | kompl. | 8 |  |  |
| 35.8 | Betonas šulinio pamatui C20/25 XC2. | m3 | 1,2 |  |  |
| 35.9 | Drenažinio skaldos sluoksnio įrengimas. Frakcija 16-32 mm. | m3 | 12 |  |  |
| 35.10 | Geotekstilė. | m2 | 80 |  |  |
| 35.11 | Šulinių žymėjimo ženklai ant stulpelių. | vnt | 8 |  |  |
| IŠ VISO LAVYSO GATVĖ: |  |  |  |  |  |
| - GRŪDOS GATVĖ |  |  |  |  |  |
| - ŠALINIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Esamų spygliuočių medžių kirtimas | vnt. | 1 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Esamo grunto kasimas ir panaudojimas | m3 | 26 |  |  |
| 37.2 | Esamo grunto kasimas ir išvežimas į išlykį 10 km atstumu | m3 | 1030 |  |  |
| 37.3 | Sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotai | m2 | 2498 |  |  |
| - DK 0,3, DK 0,1 DANGOS IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 479 |  |  |
| 38.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 2182 |  |  |
| 38.3 | Išlyginamojo pasluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 2182 |  |  |
| 38.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 1313 |  |  |
| 38.5 | Dangos sluoksnio iš kito atspalvio betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 869 |  |  |
| - TAKŲ TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 22 |  |  |
| 39.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 98 |  |  |
| 39.3 | Išlyginamojo pasluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 98 |  |  |
| 39.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 95 |  |  |
| 39.5 | Neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas | m2 | 3 |  |  |
| - BORTŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Nuleistų betoninių bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 817 |  |  |
| 40.2 | Betoninių vejos bortų (1000x200x80 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 66 |  |  |
| - VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt. | 9 |  |  |
| 41.2 | Kelio ženklai, jų paviršiaus plotas | vnt. | 10 |  |  |
| - KITI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Vejos įrengimas užsėjant | m2 | 233 |  |  |
| 42.2 | Esamo dirvožemio sluoksnio panaudojimas ir įrengimas | m3 | 23 |  |  |
| 42.3 | Suoliuko su šiukšliadėže įrengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 42.4 | 110 mm Ø vamzdžiai tinklų kabeliams apsaugoti | m | 80 |  |  |
| - ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI GRŪDOS GATVĖJE |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, 6A | vnt. | 13 |  |  |
| 43.2 | Plieninis cinkuotas apšvietimo stulpas, 5m aukščio. Dizainą derinti su užsakovu | vnt. | 13 |  |  |
| 43.3 | Pamatas apšvietimo stulpui | vnt. | 13 |  |  |
| 43.4 | Vienašakė gembė, 1m aukščio, 1m ilgio | kompl. | 13 |  |  |
| 43.5 | SV-15 tipo atšakojimo gnybtų komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 13 |  |  |
| 43.6 | Gatvių apšvietimo šviestuvas, 38W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 13 |  |  |
| 43.7 | Kabelis aliuminėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, skersp.: 4x16 mm2 | m | 440 |  |  |
| 43.8 | Cu 3x1,5 mm2 ir jo įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 91 |  |  |
| 43.9 | Plastikinis sustiprintas kabelių apsaugos vamzdis, diametras 50 | m | 440 |  |  |
| 43.10 | Galinė lauko mova su antgaliais Al 4x16 mm2 kabeliui ir jos sumontavimas | kompl. | 26 |  |  |
| 43.11 | 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” ir jos paklojimas | m | 380 |  |  |
| 43.12 | Tranšėjos nužymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 43.13 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |
| 43.14 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui mechanizuotai | m | 350 |  |  |
| 43.15 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui rankiniu būdu | m | 30 |  |  |
| 43.16 | Apsauginio vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 380 |  |  |
| 43.17 | Kabelio klojimas vamzdyje | m | 440 |  |  |
| 43.18 | Cu 3x1,5 mm2 kabelio įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 91 |  |  |
| 43.19 | Signalinės juostos klojimas | m | 380 |  |  |
| 43.20 | Galinės movos sumontavimas | kompl. | 26 |  |  |
| 43.21 | Tranšėjos užpylimas mechanizuotai | m | 380 |  |  |
| 43.22 | Apšvietimo atramų su pamatu ir gembe sumontavimas | kompl. | 13 |  |  |
| 43.23 | Automatinių jungiklių montavimas atramose | vnt. | 13 |  |  |
| 43.24 | 30 omų įžemintuvas iš 4 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, 18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis | kompl. | 13 |  |  |
| 43.25 | Įžemintuvų įrengimas | kompl. | 13 |  |  |
| 43.26. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 13 |  |  |
| 43.27. | Kabelio izoliacijos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 43.28. | Šviestuvų montavimas | kompl | 13 |  |  |
| - GRŪDOS GATVĖS NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 44.1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 24 |  |  |
| 44.2 | Plastikinis lietaus vandens surinkimo šulinėlis iš gofruoto vamzdžio D=315mm, h=1,50m, su sėsdinamąja dalimi, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketinėmis grotomis, šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 12 |  |  |
| 44.3 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt. | 12 |  |  |
| 44.4 | Universali jungtis “in situ” vamzdžio pajungimui į plastikinį šulinį d200mm. | vnt. | 12 |  |  |
| 44.5 | Tranšėjų kasimas mechanizuotai. | m3 | 120 |  |  |
| 44.6 | Vamzdžių tranšėjos užpylimas vietiniu smėlio gruntu sutankinant. | m3 | 79 |  |  |
| 44.7 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys. h=2,25m. Kupolinės ketinės lietaus surinkimo grotos. Betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perforuotas betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perdangos plokštė d=1000mm – 1 vnt., Šulinio sumontavimas. Apkrovos klasė A15. | kompl. | 12 |  |  |
| 44.8 | Betonas šulinio pamatui C20/25 XC2. | m3 | 2 |  |  |
| 44.9 | Drenažinio skaldos sluoksnio įrengimas. Frakcija 16-32 mm. | m3 | 24 |  |  |
| 44.10 | Geotekstilė. | m2 | 120 |  |  |
| 44.11 | Šulinių žymėjimo ženklai ant stulpelių. | vnt | 24 |  |  |
| 44.12 | Esamų komunikacijų šulinių liukų privedimas iki dangos projektinių altitudžių. | vnt | 1 |  |  |
| 44.13 | Esamų vandentiekio kapų privedimas iki dangos projektinių altitudžių. | vnt | 2 |  |  |
| 44.14 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas. Apkrovos klasė D400. | vnt | 1 |  |  |
| IŠ VISO GRŪDOS GATVĖ: |  |  |  |  |  |
| - GATVĖ (LAISVĖS GATVĖS SKERSGATVIS) |  |  |  |  |  |
| - ŠALINIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Esamų spygliuočių medžių kirtimas | vnt. | 9 |  |  |
| 45.2 | Krūmų šalinimas | m2 | 3 |  |  |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Esamo grunto kasimas ir panaudojimas | m3 | 13 |  |  |
| 46.2 | Esamo grunto kasimas ir išvežimas į išlykį 10 km atstumu | m3 | 1068 |  |  |
| 46.3 | Sankasos planiravimas ir tankinimas mechanizuotai | m2 | 2498 |  |  |
| - DK 0,1 DANGOS IŠ ASFALTBETONIO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Suvedimas panaudojant surišta pagrindo-dangos sluoksnį (0,08 m) iš asfaltbetonio AC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 2 |  |  |
| - DK 0,3, DK 0,1 DANGOS IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 461 |  |  |
| 48.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 2097 |  |  |
| 48.3 | Išlyginamojo pasluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 2097 |  |  |
| 48.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 1120 |  |  |
| 48.5 | Dangos sluoksnio iš kito atspalvio betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 977 |  |  |
| - TAKŲ TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Apatinio pagrindo sluoksnio be rišiklių iš AŠAS 0/22 mišinio įrengimas iš tankinimas | m3 | 20 |  |  |
| 49.2 | Viršutinio pagrindo sluoksnio be rišiklių (0,15 m) iš skaldos 0/32 mišinio įrengimas ir tankinimas | m2 | 94 |  |  |
| 49.3 | Išlyginamojo pasluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijos 0/5 įrengimas ir tankinimas | m2 | 94 |  |  |
| 49.4 | Dangos sluoksnio iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) įrengimas ir užpylimas akmens atsijomis | m2 | 91 |  |  |
| 49.5 | Neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas | m2 | 3 |  |  |
| - BORTŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Nuleistų betoninių bortų (1000x220x150 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 796 |  |  |
| 50.2 | Betoninių vejos bortų (1000x200x80 mm) ant betono pagrindo įrengimas | m | 62 |  |  |
| 50.3 | Sandarinimo bituminės juostos (15 mm) tarp borto ir asfalto įrengimas | m | 6 |  |  |
| - VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1x2,0 mm) pastatymas | vnt. | 9 |  |  |
| 51.2 | Kelio ženklai, jų paviršiaus plotas | vnt. | 11 |  |  |
| - KITI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Vejos įrengimas užsėjant | m2 | 200 |  |  |
| 52.2 | Esamo dirvožemio sluoksnio panaudojimas ir įrengimas | m3 | 20 |  |  |
| 52.3 | Suoliuko su šiukšliadėže įrengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 52.4 | Esamų šulinių privedimas iki projektinės dangos | vnt. | 1 |  |  |
| 52.5 | Ketinių liukų pakeitimas | vnt. | 1 |  |  |
| 52.6 | 110 mm Ø vamzdžiai tinklų kabeliams apsaugoti | m | 40 |  |  |
| 52.7 | Lauko akmenys | m3 | 1 |  |  |
| - ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI GATVĖJE (LAISVĖS GATVĖS SKERSGATVIS) |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Vienpolis modulinis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, 6A | vnt. | 13 |  |  |
| 53.2 | Plieninis cinkuotas apšvietimo stulpas, 5m aukščio. Dizainą derinti su užsakovu | vnt. | 13 |  |  |
| 53.3 | Pamatas apšvietimo stulpui | vnt. | 13 |  |  |
| 53.4 | Vienašakė gembė, 1m aukščio, 1m ilgio | kompl. | 13 |  |  |
| 53.5 | SV-15 tipo atšakojimo gnybtų komplektas ir jo sumontavimas | kompl. | 13 |  |  |
| 53.6 | Gatvių apšvietimo šviestuvas, 38W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais. | kompl. | 13 |  |  |
| 53.7 | Kabelis aliuminėmis monolitinėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, skersp.: 4x16 mm2 | m | 474 |  |  |
| 53.8 | Cu 3x1,5 mm2 ir jo įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 95 |  |  |
| 53.9 | Plastikinis sustiprintas kabelių apsaugos vamzdis, | m | 474 |  |  |
| 53.10 | Galinė lauko mova su antgaliais Al 4x16 mm2 kabeliui ir jos sumontavimas | kompl. | 26 |  |  |
| 53.11 | 0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu “Dėmesio! Kabelis” ir jos paklojimas | m | 409 |  |  |
| 53.12 | Tranšėjos nužymėjimas | kompl. | 1 |  |  |
| 53.13 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  |  |
| 53.14 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui mechanizuotai | m | 399 |  |  |
| 53.15 | Tranšėjos iškasimas kabelio paklojimui rankiniu būdu | m | 10 |  |  |
| 53.16 | Apsauginio vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 409 |  |  |
| 53.17 | Kabelio klojimas vamzdyje | m | 474 |  |  |
| 53.18 | Cu 3x1,5 mm2 kabelio įtraukimas į apšvietimo atramas | m | 91 |  |  |
| 53.19 | Signalinės juostos klojimas | m | 380 |  |  |
| 53.20 | Galinės movos sumontavimas | kompl. | 26 |  |  |
| 53.21 | Tranšėjos užpylimas mechanizuotai | m | 409 |  |  |
| 53.22 | Apšvietimo atramų su pamatu ir gembe sumontavimas | kompl. | 13 |  |  |
| 53.23 | Automatinių jungiklių montavimas atramose | vnt. | 13 |  |  |
| 53.24 | 30 omų įžemintuvas iš 4 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, 18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis | kompl. | 13 |  |  |
| 53.25 | Įžemintuvų įrengimas | kompl. | 13 |  |  |
| 53.26. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 13 |  |  |
| 53.27. | Kabelio izoliacijos matavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 53.28. | Šviestuvų montavimas | kompl | 13 |  |  |
| - GATVĖS (LAISVĖS GATVĖS SKERSGATVIO) NUOTEKŲ TINKLAI |  |  |  |  |  |
| 54.1 | PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė N, komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, vamzdžių sumontavimas. Sąlyginis skersmuo D=200mm. | m | 28 |  |  |
| 54.2 | Plastikinis lietaus vandens surinkimo šulinėlis iš gofruoto vamzdžio D=315mm, h=1,50m, su sėsdinamąja dalimi, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketinėmis grotomis, šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė C250. | kompl. | 14 |  |  |
| 54.3 | Vamzdžių pajungimas į g/b šulinius. Protarpinis D=200mm. | vnt. | 14 |  |  |
| 54.4 | Universali jungtis “in situ” vamzdžio pajungimui į plastikinį šulinį d200mm. | vnt. | 14 |  |  |
| 54.5 | Tranšėjų kasimas mechanizuotai. | m3 | 140 |  |  |
| 54.6 | Vamzdžių tranšėjos užpylimas vietiniu smėlio gruntu sutankinant. | m3 | 90 |  |  |
| 54.7 | Apvalus g/b nuotekynės šulinys. h=2,25m. Kupolinės ketinės lietaus surinkimo grotos. Betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perforuotas betoninis žiedas d=1000mm – 1 vnt., Perdangos plokštė d=1000mm – 1 vnt., Šulinio sumontavimas. Apkrovos klasė A15. | kompl. | 14 |  |  |
| 54.8 | Betonas šulinio pamatui C20/25 XC2. | m3 | 2 |  |  |
| 54.9 | Drenažinio skaldos sluoksnio įrengimas. Frakcija 16-32 mm. | m3 | 28 |  |  |
| 54.10 | Geotekstilė. | m2 | 140 |  |  |
| 54.11 | Šulinių žymėjimo ženklai ant stulpelių. | vnt | 28 |  |  |
| 54.12 | Esamų komunikacijų šulinių liukų privedimas iki dangos projektinių altitudžių. | vnt | 2 |  |  |
| 54.13 | Esamų vandentiekio kapų privedimas iki dangos projektinių altitudžių. | vnt | 3 |  |  |
| 54.14 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas. Apkrovos klasė A15. | vnt | 1 |  |  |
| 54.15 | Esamų komunikacijų šulinių liukų pakeitimas. Apkrovos klasė D400. | vnt | 1 |  |  |
| IŠ VISO GATVĖ (LAISVĖS GATVĖS SKERSGATVIS): |  |  |  |  |  |
| - KITI DARBAI |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Elektroninio darbų vykdymo žurnalo įsigijimas ir pildymas | komp. | 1 |  |  |
| 55.2 | Išpildomosios nuotraukos parengimas | komp. | 1 |  |  |
| 55.3 | Kadastrinių bylų parengimas | komp. | 1 |  |  |
| 55.4. | Statybos užbaigimo dokumentų rengimas ir tvirtinimas (ekspertizės rangovų), deklaracijos užregistravimas „Infostatyba“. | komp. | 1 |  |  |
| Iš viso (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |
| Iš viso (su PVM): |  |  |  |  |  |