2 protokolo priedas

„KLAIPĖDOS MIESTO EISMO VALDYMO SISTEMA IR JOS PALAIKYMO PASLAUGOS“ (PIRKIMO ID:5395109)

Atsakymai į suinteresuoto tiekėjo pateiktus klausimus, prašymą patikslinti pirkimo dokumentus, pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 1:

2025-11-27 CVP IS priemonėmis (2025-11-27, 16.47 val. pranešimo ID: 450996) yra gautas suinteresuoto tiekėjo UAB „XXX“ paklausimas (klausimų tekstas neredaguotas).

Vadovaujantis konkurso sąlygų 7.1, 7.2 p. atsakymus į suinteresuoto tiekėjo pateiktus klausimus teikiame prie pirkimo prisijungusiems suinteresuotiems tiekėjams ir skelbiame juos CVP IS kartu su pirkimo dokumentais.

1 klausimas

1.2.2 techninės specifikacijos punktas teigia, kad „Jei Tiekėjo siūloma Sistema nesuderinama su Pirkėjo turimais OBU kompiuteriais arba jų parametrai tinkamam Sistemos veikimui nepakankami, Tiekėjas gali siūlyti savo jėgomis ir sąskaita įrengti papildomą techninę įrangą – daviklius viešojo transporto priemonėse (OBU kompiuteriai negali būti keičiami)“.

Tačiau 2.6.3 punkte nurodoma, kad VTP turi veikti naudodama esamą Klaipėdos miesto autobusų vietos lokalizacijos sistemą ir kad nebus diegiama jokia atskira įranga prioritetui suteikti, o rangovui nereikės tvarkyti sąsajų su atskiromis transporto priemonių borto įrenginiais (OBU), o tik su centriniu duomenų tiekimu (GTFS / CSV formatu).

Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti:

1) Ar Pirkėjas tikisi, kad VTP sprendimas veiks tik per centralizuotą autobusų vietos nustatymo sistemą naudojant GTFS/CSV duomenis, nereikalaujant tiesioginio ryšio su autobusuose esančia įranga?

2) Jei centrinis duomenų tiekimas yra vienintelė reikalinga sąsaja VTP funkcijai įgyvendinti, kokiais atvejais tiekėjas turėtų įrengti papildomą įrangą transporto priemonėse, kaip aprašyta 1.2.2 punkte?

3) Jei OBU įrenginio keitimas yra griežtai draudžiamas, tačiau papildomą techninę įrangą – daviklius galima įrengti „Tiekėjo lėšomis“, prašome patikslinti tokios papildomos įrangos techninę paskirtį ir kokiomis aplinkybėmis jos gali prireikti?

1 atsakymas:

Reikalavimai VTP sistemai nustatyti techninės specifikacijos 2.6 skyriuje. Techninės specifikacijos 1.2.2 punktas aiškiai nustato papildomos techninės įrangos įrengimo atvejį, paskirtį bei aplinkybes, kada jos gali prireikti, t.y. „kai tiekėjo siūloma Sistema nesuderinama su Pirkėjo turimais OBU kompiuteriais arba jų parametrai tinkamam Sistemos veikimui nepakankami.“

Taip pat pažymėtina, kad techninės specifikacijos 2.6.3 p. numato, kad: „VTP Sistema privalo suteikti viešojo transporto prioritetą autobusams, išnaudojant esamą Klaipėdos miesto autobusų lokalizacijos sistemą, kurioje pateikiama informacija apie viešojo transporto priemonių judėjimą (koordinates, vėlavimo požymį ir pan.).<...> Iš sistemoje veikiančių viešojo transporto priemonių gaunama (Real Time) informacija apie autobusų buvimo vietą (GPS), laiką, greitį, tvarkaraščio būseną (laiku, skuba, vėluoja), prioriteto poreikį (prioriteto nereikia, mažo, vidutinio arba aukšto lygio prioritetas), ir kitus tvarkaraščių sistemai veikti reikalingus duomenis.“ Nurodytas techninės specifikacijos reikalavimas aiškiai nustato VTP Sistemos veikimo principą.

2 klausimas

2.6.2 punktas teigia, kad „Swarco SmartPrio“ yra integruota į 42 sankryžas arba šviesoforais valdomas perėjas, kurios turi būti perkeltos į naujai įdiegiamą sistemą su esamomis sistemos konfigūracijomis ir valdymo programomis. Norėtume atkreipti dėmesį, kad „Swarco SmartPrio“ yra uždara sistema ir neturi jokios viešai prieinamos dokumentacijos. Norint įvertinti esamų konfigūracijų ir valdymo programų perkėlimo galimybę, reikia žinoti, kaip „Swarco SmartPrio“ sistemoje tvarkomas viešasis prioritetų nustatymas. Neabejotina, kad tam naudojamas patentuotas ryšio protokolas su valdikliais ir labai mažai tikėtina, kad šias konfigūracijas bus galima perkelti 1:1 be jokių papildomų koregavimų ar pakeitimų. Atsižvelgiant į tai prašome nurodyti:

1) Ar perkančioji organizacija gali pateikti išsamią „Swarco SmartPrio“ sistemos techninę dokumentaciją, kad visiems konkurso dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos? Kiti konkurso dalyviai turi naudoti atvirojo RSMP protokolo funkcijas, kad galėtų teikti VTP funkcijas Swarco valdikliams.

2) Ar perkančioji organizacija gali pateikti informaciją, kuri SXL versija įdiegta esamuose valdikliuose ir jei ji yra senesnė nei 1.1.0 versija, ar perkančioji organizacija gali užtikrinti, kad esamų valdiklių SXL versija bus atnaujinta ir palaikys reikalingas VTP per RSMP komandas, esančias šioje versijoje? Priešingu atveju kiti konkurso dalyviai negalės užtikrinti VTP funkcijos.

Atsakymas 2.1:

Techninės specifikacijos 2.6.2 p. nustato, kad: „Sankryžų, kuriose įgyvendinamas VTP, kiekis ne mažesnis nei 80 sankryžų ar šviesoforais valdomų perėjų. Šiuo metu Klaipėdoje veikiančioje VTP sistemoje (Swarco „SmartPrio“) yra integruotos 42 sankryžose ar šviesoforais valdomomis perėjomis, kurios turi būti perkeltos į naujai diegiamą sistemą su esamomis sisteminėmis konfigūracijomis ir valdikių programomis: <…>” Nurodyti duomenys apie valdiklius pateikti techninės specifikacijos 2.6.2.1.1 – 2.6.2.1.41 p., „Swarco SmartPrio“ sistema nėra šio pirkimo objektas.

Atsakymas 2.2:

Esamuose valdikliuose įdiegta SXL versija: ITC 1.0.7.A.001, o EC2 1.0.7.C.00. Techninės specifikacijos 2.3 p. esančioje 3 lentelėje nurodyta, kad: „Sistema turi būti specialiai pritaikyta šviesoforų valdiklių Peek (Dynniq) EC-2, Swarco ITC-2 ir ITC-3, sumontuotų Klaipėdoje valdymui maksimaliai išnaudojant esamų šviesoforų valdiklių funkcionalumą.“ Taigi, už Sistemos pritaikomumą prie esamų valdiklių atsakingas yra tiekėjas.

3 klausimas

Dėl 2.6.4 ir 2.6.5 punktų: 2.6.4. teigiama, kad: „Taip pat, VTP turi gebėti suteikti prioritetą specialiosioms transporto priemonėms sankryžose išnaudojant specialiųjų transporto priemonių lokalizavimo sistemas. Specialios transporto priemonės: greitosios pagalbos automobiliai, policijos automobiliai, ugniagesių automobiliai, sniego valytuvai, kitos savivaldybės tarnybų transport priemonės“. Ir 2.6.5. teigiama, kad: „Turi būti įgyvendinami šie (bet jais neapsiribojant) spec. transporto priemonių prioriteto veikimo režimai: „All Red“ – visos šviesoforo sekcijos rodo raudoną signalą kol specialioji transporto priemonė įvažiuoja į sankryžą, „Green Direct“ – uždegamas žalias signalas pagal spec. transporto priemonės numatytą važiavimo kryptį. Prioriteto režimą pasirenka sistemos administratorius“.

Atsižvelgiant į tai prašome nurodyti:

1) Prašome apibūdinti kaip dabar yra įgyvendintas prioritetas specialiosioms transporto priemonėms, koks yra dabartinis eismo valdymo sprendimas konkrečiai? Kaip šiandien aptinkamos specialios transporto priemonės prašymas suteikti prioritetą? Kokia infrastruktūra yra naudojama?

2) Ar specialios transporto priemonės siunčia tiesioginį radijo / 4G / GPS signalą šviesoforų valdikliams?

3) Ar prioritetas nustatomas centralizuotai, naudojant transporto priemonių parko valdymo arba naudojant kažkokią AVL (automatinės transporto priemonės vietos nustatymo) platformą?

4) Ar prioritetą šiuo metu rankiniu būdu nustato tik (dispečeris), o perkančioji organizacija nori, kad nauja eismo valdymo sistema būtų paruošta būsimam automatiškai veikiančio sprendimo, pvz. V2X įdiegimui?

3 atsakymas:

Techninės specifikacijos 2.6.4 p. nustato, kad: „VTP turi gebėti suteikti prioritetą specialiosioms transporto priemonėms sankryžose išnaudojant specialiųjų transporto priemonių lokalizavimo sistemas. Specialios transporto priemonės: greitosios pagalbos automobiliai, policijos automobiliai, ugniagesių automobiliai, sniego valytuvai, kitos savivaldybės tarnybų transporto priemonės.“ Nurodome, kad esamos specialiųjų transporto priemonių lokalizavimo sistemos yra skirtingi įrenginiai, kurie siunčia GPS signalą GSM ryšiu į Sistemą. Taigi, reikalavimas panaudoti specialiųjų transporto priemonių lokalizavimo sistemas, reiškia, kad Tiekėjo sistema turi užtikrinti GPS signalo priėmimą bei kitų techninėje specifikacijoje nurodytų funkcijų įgyvendinimą. Tiekėjas pats pasirenka techninius sprendinius, kaip įgyvendinti techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant techninės specifikacijos 2.6.4 p. ir 2.6.5 p. reikalavimus.

4 klausimas

2.6.10 punkte nurodyta, kad VTP naudoja šiuo metu autobusuose įrengtus borto kompiuterius, kurie kas 5 sekundes siunčia autobuso duomenis į Klaipėdos miesto autobusų sekimo serverį, o iš ten – į VTP serverį. Norėtume atkreipti dėmesį, kad, remiantis patirtimi, norint užtikrinti geriausią įmanomą viešojo transporto prioritetų veikimą, geriausia gauti padėties informaciją trumpesniais intervalais (1s), kai autobusas yra artėja prie sankryžos. Už sankryžos ribų intervalas gali būti ilgesnis (iki 30 s).

Atsižvelgiant į tai prašome nurodyti:

1. Ar Perkančioji organizacija gali patikslinti, ar sistema leidžia koreguoti šį intervalą ir ar yra techninės galimybės gauti informaciją kas 1s?

4 atsakymas:

Techninės specifikacijos 2.6.10 p. nurodyta, kad: „VTP išnaudoja esamus šiuo metu jau instaliuotus autobusuose borto kompiuterius, kurie siunčia autobuso ID, koordinates bei judėjimo kryptį į Klaipėdos miesto autobusų sekimo serverį ir iš jo į VTP serverį kas 5 sekundes“. Techninės specifikacijos 1.2.2 p. numato, kad OBU kompiuteriai negali būti keičiami.

5 klausimas

Techninėje specifikacijoje pateiktas valdiklių sąrašas patvirtina, kad beveik visi esami valdikliai palaiko atvirą, standartizuotą RSMP protokolą, kuris yra Šiaurės šalių atviras standartas ryšiui tarp lauko įrenginių ir centrinių eismo valdymo sistemų. RSMP yra visiškai atvirojo kodo, tarptautiniu mastu pripažintas ir palaikomas tiek Klaipėdoje esamos įrengtos įrangos, tiek daugelio pasaulinių tiekėjų, įskaitant „Swarco“, tiek ITC2, tiek ITC3 sistemose, kaip matyti iš valdiklių sąrašo. Pagrindinių tiekėjų RSMP atitiktis yra viešai dokumentuota čia: https://rsmp-nordic.org/compliance/ RSMP yra aiškiai sukurtas siekiant užtikrinti tiekėjo neutralumą ir atvirą konkurenciją – būtent šiais principais reikalaujama laikytis ES viešuosiuose pirkimuose.

Tačiau kitose techninės specifikacijos dalyse reikalaujama naudoti patentuotą „Swarco STCIP“ protokolą. Minėtas „Swarco STCIP“ protokolas nėra viešai dokumentuotas, nėra atviras ir negali būti įdiegtas be komercinio licencijavimo ar prieigos apribojimų. 3 lentelės 8 punkte nurodyta, kad: Sistema turi būti paruošta naudoti objektams su tokiu protokolu, kad Sistemos vartotojui nereikėtų atlikti papildomų protokolo ar integracijos su Sistema operacijų. Tai reiškia, kad negali dalyvauti joks kitas konkurso dalyvis, išskyrus tą, kuris naudoja patentuotą „Swarco STCIP“ protokolą.

Šis reikalavimas tiesiogiai prieštarauja:

• atviro RSMP protokolo, kurį jau palaiko visi konkurso dokumentacijoje nurodyti valdikliai, egzistavimui;

• ES viešųjų pirkimų direktyvų (2014/24/ES) vienodo vertinimo, atviros konkurencijos ir nediskriminavimo principams;

• Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymui, draudžiančiam nustatyti reikalavimus, kurie teikia pirmenybę konkrečiam tiekėjui, kai egzistuoja atviras standartas.

Dėl šio prieštaravimo susidaro situacija, kai techninis suderinamumas yra neaiškus, o pirkimas laikomas diskriminuojančiu, jei atviras protokolas egzistuoja, bet nėra leidžiamas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, prašome aiškaus ir oficialaus atsakymo į klausimus:

1) Ar perkančioji organizacija gali patvirtinti, kad visas ryšys tarp eismo valdymo sistemos ir valdiklių turi būti užtikrintas tik atviruoju RSMP protokolu, kurį jau palaiko visi išvardyti valdikliai, taip užtikrinant lygias konkurencijos sąlygas tarp visų kvalifikuotų konkurso dalyvių?

2) Ar perkančioji organizacija gali patvirtinti, kad konkurso dalyviams nereikės naudoti patentuoto „Swarco STCIP“ protokolo?

3) Jei dėl kokių nors priežasčių tai neįmanoma, ar perkančioji organizacija gali patvirtinti, kad konkurso dalyvis gali savo lėšomis pakeisti RSMP nepalaikančius valdiklius naujais, palaikančiais RSMP versiją ir reikiamas funkcijas?

5.1.1 ir 5.2.2 atsakymas:

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad tiekėjas naudotų kurį nors specifinį komunikacijos protokolą (RSMP, STCIP ar bet kurį kitą), t.y. tiekėjas yra laisvas pasirinkti komunikacijos protokolą, jeigu yra tenkinami techninės specifikacijos reikalavimai. Techninės specifikacijos 2.3.8 p. nurodyta, kad: „Sistema turi būti paruošta naudoti objektams su tokiu protokolu, kad Sistemos vartotojui nereikėtų atlikti papildomų protokolo ar integracijos su Sistema operacijų.“ Taip pat, techninės specifikacijos 2.3.1 p. numato, kad sistema turi būti specialiai pritaikyta šviesoforų valdiklių Peek (Dynniq) EC-2, Swarco ITC-2 ir ITC-3, sumontuotų Klaipėdoje valdymui maksimaliai išnaudojant esamų šviesoforų valdiklių funkcionalumą.

5.3.3 atsakymas:

Techninės specifikacijos 1.2.1 p. nustato, kad: „Sistema ir jos įdiegimas bei sukonfigūravimas išnaudojant esamą sankryžų infrastruktūrą pagal šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, taip pat visa Tiekėjo siūloma Sistemos funkcionalumui reikalinga techninė įranga (jeigu ji yra reikalinga) ir jos įrengimas ir įdiegimas, kad Sistema galėtų veikti Pirkėjo užsakymuose nurodomose sankryžose.“

6 klausimas

Techninės specifikacijos 1.5 p. „Sistemos įdiegimo ir sukonfigūravimo, techninės įrangos įdiegimo į Sistemą ir perdavimo naudojimui terminas – ne ilgesnis kaip 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos“. Rinkos praktika tokio masto projektams prieštarauja 2 mėnesių terminui.

Tokios apimties eismo valdymo sistemų projektai, apimantys:

- 110 valdiklių integraciją;

- visų esamų konfigūracijų perkėlimus;

- 42+ sankryžas su aktyvia prioritetų logika;

- VTP, VMS, viešojo transporto srautų integravimas, naudotojų mokymai;

- patvirtinimas, testavimas, dokumentavimas;

- Saugumo užtikrinimas;

negali būti įgyvendintas per 2 mėnesius. Joks tiekėjas, išskyrus, kuris jau valdo dabartinę centrinę sistemą arba turi nuosavybės teise saugomą prieigą prie esamų konfigūracijų, sąsajų ir valdiklio logikos, nesugebės to padaryti. Visoje ES panašūs ITS/TMS projektai paprastai numato minimalų 6 – 12 mėnesių terminą, dažnai įgyvendinamą etapais, siekiant užtikrinti saugumą, paslaugų tęstinumą ir rizikos požiūriu kontroliuojamą perkėlimą. Atsižvelgiant į tai, kad esamą centrinę sistemą, VTP logiką, konfigūracijos failus, nuosavybės teise saugomas sąsajas ir valdiklių bibliotekas valdo dabartinis tiekėjas, 2 mėnesių terminas yra palankus tik esamos sistemos tiekėjui, kuris jau turi techninius duomenis ir integravimo įrankius.

Kiti konkurso dalyviai, kurie privalo išanalizuoti esamus konfigūracijos rinkinius, sukurti naujas sąsajas, atlikti migracijas, testavimą, diegti debesijos infrastruktūrą, integruoti srauto detektorius, jutiklius, VMS, VTP duomenų šaltinius ir atitikti kibernetinio saugumo bei SLA reikalavimus, negalėtų to padaryti saugiai ir patikimai per 2 mėnesius. Tai sukuria nelygias ir diskriminacines sąlygas, prieštaraujančias pagrindiniams viešųjų pirkimų principams.

Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti:

1) Ar Perkančioji organizacija gali patvirtinti, kad itin trumpas 2 mėnesių įgyvendinimo terminas bus peržiūrėtas ir pratęstas iki realistiško, normos standartus atitinkančio laikotarpio (paprastai ne trumpesnio kaip 6 mėnesiai), arba alternatyviai suskaidytas į aiškiai apibrėžtus įgyvendinimo etapus, siekiant užtikrinti lygiateisį tiekėjų vertinimą ir išvengti nepagrįsto pranašumo suteikimo esamam sistemos tiekėjui?

2) Jeigu Perkančioji organizacija nuspręstų išlaikyti esamą 2 mėnesių reikalavimą, prašome pateikti išsamią techninę ir teisinę argumentaciją, paaiškinančią, kaip toks terminas gali būti realistiškai įvykdytas tiekėjų, kurie neturi prieigos prie sistemos duomenų ir tai padaryti nepažeidžiant saugos, sistemos kokybės, integracijos patikimumo ir viešųjų pirkimų principų – konkurencijos, proporcingumo bei nediskriminavimo.

6 atsakymas:

Techninės specifikacijos 2.1 p. 1 lentelės 2 p. nustatyta, kad: „Sistema turi būti egzistuojanti, išbandyta realiomis sąlygomis ir jau veikianti kituose miestuose, regionuose ar apskrityse. Negali būti siūlomos bandomosios ir neišbandytos realiomis sąlygomis Sistemos.“. Perkantysis subjektas turi diskrecijos teisę perkamam objektui iškelti reikalavimus, tame tarpe ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymo / įgyvendinimo terminui.

7 klausimas

Atsižvelgiant į strateginę Klaipėdos eismo valdymo sistemos pirkimo svarbą, mastą, kibernetinį saugumą ir techninį sudėtingumą, prašome paaiškinti, kodėl prieš skelbiant konkursą nebuvo atlikta rinkos konsultacija ar preliminarus rinkos tyrimas. Direktyvos 2014/24/ES 40 straipsnis aiškiai skatina preliminarias rinkos konsultacijas, siekiant tinkamai pasirengti pirkimui, užtikrinti reikalavimų proporcingumą, patikrinti rinkos pajėgumą ir užkirsti kelią nereikalingam tiekėjų pašalinimui.

Atsižvelgiant į tai, kad šiame pirkime yra keletas reikalavimų, kurie gali būti palankūs patentuotoms technologijoms, nustato nerealius įgyvendinimo terminus ir daro prielaidą apie esamas sistemos žinias, rinkos konsultacija būtų buvusi tinkama priemonė visiškam skaidrumui ir konkurenciniam neutralumui užtikrinti.

Ar perkančioji organizacija gali paaiškinti, kodėl prieš paskelbiant šį pirkimą nebuvo atlikta jokių prašymų pateikti informaciją, preliminarių rinkos konsultacijų ar tiekėjų įtraukimo procesų, nepaisant strateginio projekto pobūdžio ir poreikio patvirtinti techninių, funkcinių ir terminų lūkesčių įgyvendinamumą platesnėje rinkoje?

7 atsakymas:

Prieš pirkimo pradžią buvo atliktos visos Perkančiajam subjektui privalomos atlikti procedūros.

Teikiant pasiūlymus prašome atsižvelgti į pateiktą informaciją.