Kelio statinių techninės būklės vertinimas ir kategorijos pagal kėlą nustatymo tyrimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Kelio statinių techninės būklės vertinimas, atliekant statinio dalies (konstrukcijų) tyrimus (toliau – Paslaugos, Tyrimas).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Įvertinti kelio statinių techninę būklę ir nustatyti kategoriją pagal keliamąją galią. Nustatyti kokių priemonių (remonto/rekonstrukcijos) būtina imtis, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus traukinių eismas nustatytais greičiais. Tai pat nustatyti kokiomis apkrovomis bei sąlygomis galima pervežti krovinius per šiuos kelio statinius.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Tyrimas turi būti parengtas vadovaujantis (aktualiomis redakcijomis):

    - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

    - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

    - LST EN 1991-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms (arba lygiaverčiu standartu);

    - LST EN 12504. Betono bandymas konstrukcijose (arba lygiaverčiu standartu);

    - LST EN 12390. Betono bandymas (arba lygiaverčiu standartu);

    - „Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996-09-20 įsakymu Nr. 297 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintus nuostatus ADV/001 „Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai“.

    - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 įsakymu Nr. 483 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintas taisykles ADV/002 „Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės“

    - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 įsakymu Nr. 483 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintas taisykles  ADV/003 „Geležinkelio eismo taisyklės“.

    - Specialios paskirties akcinės bendrovės (toliau – SPAB) “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr. 47 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintas taisykles K/111 „Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės“.

    - ; AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-10-31 įsakymu Nr. 432 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintą instrukciją 147/K „Kelio statinių priežiūros instrukcija“.

    - AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-11-26 įsakymu Nr. Į-456 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintą instrukciją 163/K „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija“.

    - kitais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais.

- Reikalavimai paslaugoms

  - Tyrimas turi būti parengtas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės ir geležinkelių transporto terminijos reikalavimų;

  - Tyrimo sudėtis:

    - Bendroji kelio statinių apžiūra;

    - Detalioji kelio statinių apžiūra ir tyrimai:

      - Perdangų būklė;

      - Perdangų deformacijos;

      - Perdangos tyrimai pagal I ir II ribinius būvius (Saugos ir tinkamumo ribiniai būviai vadovaujantis STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos");

      - Atramų tyrimai (įskaitant atraminius guolius);

      - Kelio statinių statiniai ir dinaminiai bandymai;

      - Statinio kategorijos pagal kėlą ir statinio laikomosios galios nustatymas.

  - Neardomaisiais bandymais ištirti kelio statiniuose panaudotų medžiagų (betono, armatūros, plieno) savybes (stipris, deformacinės savybės, struktūra);

  - Aprašyti kelio statinių elementų defektus ir pažaidas suklasifikuojant juos į įtakojančius ir neįtakojančius statinio laikomąją galią. Nurodyti jų vystymosi tendencijas ir galimus padarinius;

  - Išmatuoti kelio statinių laikančiųjų konstrukcijų deformacijas (įlinkiai, sėdimai, poslinkiai, posvyriai ir kt.);

  - Pateikti išvadas dėl atitikimo LST EN 1991-2  Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos (arba lygiaverčio standarto) (71-pirmam ir SW/2 apkrovų modeliams) kelio statinių techninės būklės bei saugios eksploatacijos. Pagal įvertintą esamą konstrukcijų techninę būklę nurodyti kokią maksimalią leidžiamą ašies (t) ir ekvivalentinę (t/m) apkrovą kelio statiniai gali atlaikyti;

  - Nurodyti kokie greičio apribojimai turi būti taikomi AB „LTG Infra“ eksploatuojamiems riedmenims važiuojant per konkretų statinį didžiausiu leistinu greičiu atitinkamai geležinkelio kelio kategorijai ir maksimaliai apkrovai į ašį 25 t pagal Techninio geležinkelių naudojimo nuostatus:

    - pagal 1 priede pateiktas lokomotyvų apkrovas;

    - pagal 2 priede pateiktas vagonų apkrovas.

  - Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl kelio statinių ar jų elementų tolimesnės eksploatacijos bei nurodyti būtinų remonto/rekonstrukcijos darbų atlikimo terminus bei mastus.

  - Tyrimus atliksiantis tiekėjas privalo turėti specialios paskirties techniką ar metrologiškai patikrintus įrenginius bei licencijuotas programines įrangas, nurodytiems tyrimams atlikti arba turėti sutartis su įmonėmis, kurios suteiks reikiamą techniką, įrenginius ar programinę įrangą;

  - Esant reikalui tiekėjas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, nenumatytus tyrimus, matavimus, ir kitus būtinus veiksmus reikalingus sėkmingam geležinkelio tiltų Tyrimo atlikimui.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

  - Tyrimų ataskaitą ir rekomendacijas – 1 egz. popieriuje ir 1 egz. kompiuterinėje laikmenoje (tekstinė dalis .pdf formatu, brėžiniai .dwg formatu) pasirašytas elektoriniu parašu.

5.2. Tyrimams naudotos specialios paskirties technikos, įrenginių ir/ar licencijuotos programinės įrangos sąrašas – 1 egz. popieriuje.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr.1 Geležinkelio riedmenų greičio leistinų normų aprašas 244/K, 8 lapai;

- Priedas Nr.2 AB „Lietuvos geležinkeliai“ eksploatuojamų vagonų tipai, 1 lapas.