
Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ADMINISTRACINIO PASTATO RENOVACIJA
Adresas: Stipirkių g. 2, Stipirkių k., Akmenės raj.

Fasado plotas ~ 586 m2

Pamatas ~ 33 m2
1. Pamatai ~ 33 m2. Prieš pradedant šiltinti pastato cokolio požeminę dalį, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su aukšto spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likučių ir kitų nešvarumų. Atliekamas pamatų siūlių remontas. Pamatų hidroizoliavimas hidroizoliaciniu mišiniu. Pastato cokolinio požeminės dalies šiltinimo medžiaga į gruntą įgilinama 0.6 m pastato dalyje, šiltinama, EPS100N ( λD≤ 0,035W/mK) storis t=50 mm polistireninio putplasčio plokštėmis. Įrengiama hidroizoliacija iš drenažinės membranos.
             Pastato cokolio antžeminė dalis šiltinama EPS100N (λD≤ 0,035W/mK) storis t=50 mm polistireninio putplasčio plokštėmis. Klijavimas, su smeigiavimu. Atliekamas šiltinamojo sluoksnio dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo rekomendaciją, apdaila – gruntas, dekoratyvinis tinkas RAL 7016, 2 mm silikoninis tinkas. Rangovas parinkęs konkretų gaminį privalo jį suderinti su Užsakovu. Naudoti medžiagas turinčias Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatą. 
2. Fasadas ~ 586 m2.  Pastato fasadai šiltinamas EPS70N (λD≤ 0,032W/mK) storis t=150 mm polistireninio putplasčio plokštėmis. 
             Pirmiausiai atliekami sienų remonto darbai. Pavieniai ištrupėjimai ir didesni plyšiai, bei įtrūkimai užtaisomi klijais. Darbai atliekami vertinant realią situaciją pagal faktą. Esant būtinybei, iki fasado apšiltinimo darbų, atliekamas sienų tvirtinimas. 
            Paruoštos tolimesniems darbams išdžiūvusios sienos apdirbamos giluminiu gruntu.

Šiltinama EPS70N (λD≤ 0,032W/mK) storis t=150 mm polistireninio putplasčio plokštėmis, tvirtinant smeigėmis. Izoliacinės plokštės yra tiksliai suleidžiamos, tarp jų negali likti tarpų. Neišvengiamai atsiradę plyšiai užtaisomi ta pačia šiltinimo medžiaga. 
           Atliekamas šiltinamojo sluoksnio dvigubas armavimas, smeigių skaičius pagal sistemos gamintojo rekomendaciją. Sienos gruntuojamos. 
            Fasado apdaila – 136 m2 dekoratyvinis tinkas RAL 7016, 2 mm silikoninis tinkas. 
            Fasado apdaila – 450 m2 dekoratyvinis tinkas baltos spalvos, 2 mm silikoninis tinkas (Rangovas parinkęs konkrečią spalvą privalo ją suderinti su Užsakovu).          

            Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm. storio polistireniniu putplasčiu, įrengiant tinkuojamą fasadą. Montuojamos palangės 0,5 mm skarda, kurios spalva RAL 7016. 
           Pastato apšiltinimui bus naudojamos medžiagos turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos. 
            Baigus fasado apdailos darbus, gerbūvio atstatymo darbai nenumatomi.
            „Pirkimui taikomi minimalūs aplinkos apsauginiai reikalavimai pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą produktų sąrašą. Pirkimo objektas atitinka visus nustatytus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede.
Remiantis Tvarkos aprašo 2 priedo 15.4 papunkčiu, tiekėjas atliekamiems statybos darbams privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001, EMAS arba kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais.“
Sudarė: direktorius Rimvydas Žilaitis

