TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių tinklų), priskiriamų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai, Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos), kurios apima:

  - Statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti tinkamą (teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo poreikius atitinkantį) vandentiekio,  buitinių nuotekų, paviršinių tinklų rekonstrukcija statybos priežiūrą

  - Rangos sutarčių statybos darbų techninė priežiūra pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” ir kitų Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus

- PASLAUGŲ APIMTIS

  - Planuojama pirkti Statybos techninės priežiūros paslaugų vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių tinklų nauja statybą/rekonstrukcija apie 15 projektų kurių vertė apie 20 000 000,00 Eur.

- REIKALVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

  - Paslaugos teikimo vieta – Kauno m. savivaldybė ir Kauno raj. savivaldybė.

  - Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR) ir kitų statybos. LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, LR Teritorijų planavimo įstatymas, Teikėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais. Paslaugos Teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu bei projektavimo veikla reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Skelbia statybų pradžią (pagal suteiktą įgaliojimą) info statyboje.

  - Statybos laikotarpiu nuolatos vykdyti objektų statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas.

  - Statybos laikotarpiu nuolatos užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotraukose

  - Statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose objekte atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų pagrindų bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose

3.6.	Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;

3.7.	Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovų įrašus statybos darbų žurnaluose;

3.8.	Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;

3.9.	Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant Rangovų ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;

3.10.	Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl Rangovų siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;

3.11.	Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;

3.12.	Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visas Rangovų pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;

3.13.	Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;

3.14.	Kartu su rangovais rengti statinio užbaigimo procedūrai privalomus dokumentus ir dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūroje;

3.15.	Vykdyti kitas numatytas statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techninę priežiūra reglamentuojančiuose teisės aktuose;

3.16. Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą

____________________________________________________________

- Objektai gali būti kultūros paveldo teritorijose.