ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA

I. PIRkimo objektas

1. Jonavos mieste (valstybinėje žemėje, išskyrus miško žemėje augančius želdinius ir privačius sklypus) esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo duomenų geografinės informacinės sistemos (GIS) pagrindu parengimo paslaugos. Paslaugas sudaro Jonavos miesto želdynų ir želdinių inventorizacijos duomenų surinkimas ir šių duomenų pateikimas GIS pagrindu (toliau – Paslaugos). Paslaugos teikiamos pagal šią Užsakovo Techninę specifikaciją.

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2. Vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) naujausia redakcija, surinkti ir apibendrinti duomenis apie Jonavos miesto teritorijoje augančių želdynų ir želdinių rūšinę sudėtį, želdinių parametrus, būklę ir nustatyti reikalingas tvarkymo priemones.

3. Inventorizuojami Jonavos mieste (valstybinėje žemėje, išskyrus miško žemėje augančius želdinius ir privačius sklypus) augantys želdiniai, atliekant detalų medžių išorinės ir, pagal poreikį, vidinės būklės vertinimą:

3.1. Nuo 12 cm skersmens 1,30 m. aukštyje bei mažesnio skersmens naujai pasodinti medžiai aukštesni negu 1,5 m.;

3.2. Lianos, krūmai ir kiti ne medžių kategorijai priskiriami želdiniai, aukštesni negu 1,5 m ir (arba) užimantys daugiau negu 3 kv. m plotą (išskyrus savaiminius plotus neurbanizuotose (netvarkomose) teritorijose).

3.3. Medžiai, turintys daugiau nei vieną kamieną iki 1,40 m. aukštyje inventorizuojami, kaip atskiri medžiai;

3.4. Krūmai (visų rūšių) inventorizuojami kaip želdinių grupės. Nedidelėse krūmų grupėse (iki 20 vnt.) nurodomas tikslus krūmų kiekis ir rūšinė sudėtis, o didesnėse grupėse (20 ir daugiau vnt.) – grupės užimamas plotas ir vyraujančios rūšys.

3.5. Gyvatvorėms nuo 3 m. ilgio brėžiama gyvatvorės ašį atitinkanti linija.

4. Inventorizuotinos teritorijos plotas apie 600 ha (schema pridedama).

5. Paslaugų teikėjas turi parengti Jonavos miesto želdynų ir želdinių inventorizavimo aprašomąją dalį: Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelę pagal Taisyklėse nurodytas aprašomųjų duomenų lentelės struktūrą, tvarkymo (ūkinių) darbų žemėlapius, želdynų charakteristikas pagal Taisykles skaitmenine forma.

6. Paslaugų teikėjas turi parengti skaitmeninius Jonavos miesto želdynų ir želdinių erdvinius duomenis (valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94) vektoriniu formatu (SHP ar kitu, tinkamu naudoti ir pilnai suderinamu su Užsakovo naudojama ArcGIS PRO programine įranga) vadovaujantis Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ (toliau – SEDR specifikacija) ir Taisyklėmis.

7. Jonavos miesto želdinių inventorizacijos aprašomoji dalis su priedais (skaitmenine forma) ir Jonavos miesto želdynų ir želdinių erdviniai duomenys (skaitmenine forma) turi būti pateikiami Užsakovui per sutartyje numatytą  paslaugų vykdymo terminą.

III. REIKALAVIMAI INVENTORIZAVIMO DUOMENŲ PATEIKIMUI

8. Surinkti šių objektų inventorizavimo duomenis:

8.1. želdynų;

8.2. pavienių želdinių.

9. Želdinių būklė turi būti vertinama kaip reikalaujama Taisyklėse.

10. Informacija turi būti surinkta ir pateikta Užsakovui erdviniuose duomenų rinkiniuose GIS technologijų pagrindu ir lentelėse. Nustatomi tokie želdinio inventorizaciniai duomenys: želdinio padėtis, nurodant realią želdinio lokaciją (koordinates) atitinkantį tašką, želdinio kodas, želdyno kodas, jei želdinys priklauso želdynui, želdinio rūšis, aukštis, kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje; želdinio būklė, rekomenduojamos želdinio tvarkymo priemonės bei tvarkymo priemonių eiliškumas. Taksuojamų pavienių želdinių kamienų planinės padėties paklaida geodezinio pagrindo punkto atžvilgiu negali viršyti 1 m.

11. Želdynų ir želdinių erdviniai duomenys parengiami vadovaujantis SEDR specifikacija ir Taisyklėmis bei pateikiami Užsakovui, kuris juos kaups ir tvarkys. SEDR Plotai_p, Topo_l ir Topo_t sluoksniuose kaupiami plotiniai ir taškiniai erdviniai objektai susiejami su Taisyklių 2 priede nurodytomis želdynų ir želdinių pagrindinių ir išsamių aprašomųjų duomenų lentelėmis.

12. Želdynų ir želdinių padėties vietovėje duomenys nustatomi pagal ne vėlesnius nei 3 metų (nuo sutarties įsigaliojimo datos) erdvinių duomenų šaltinius: ortofotografinius žemėlapius, aerofotografavimo, nuotolinio skenavimo duomenis, geodezinius matavimus ir SEDR erdvinius duomenis. Vadovaujamasi naujausiais duomenų šaltiniais. Inventorizuotų želdinių duomenų bazė turi būti parengta pagal SEDR specifikaciją ir Taisykles, kad būtų galimybė duomenis kaupti ir tvarkyti.

13. Renkami išsamūs aprašomieji Jonavos miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų duomenys pagal Taisykles.

14. Popierinės želdinių inventorizavimo bylos neteikiamos, želdiniai inventorizuojami ir jų atributinė informacija pateikiama programinės įrangos formatu, kurią naudojasi Užsakovas. Atsarginė duomenų kopija pateikiama skaitmeninėje laikmenoje.

Pridedama: schema, 1 lapas.