Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

____________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL MOKYKLINIŲ BALDŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Kokiu būdu galės būti pasirašoma sutartis? | ☐ Fiziniu parašu ☐ Elektroniniu parašu |
| Tiekėjo banko sąskaita, banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris |  |
| Tiekėjo asmuo kuris pasirašys sutartį, vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas |  |

Informacija, apie pasiūlymo teikimo metu žinomus Subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai).

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Registracijos šalis, kodas, adresas | Perduodamų įsipareigojimų aprašymas | Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis CVPIS skelbiamo pirkimo sąlygomis ir įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

Mes įvertinę techninėje specifikacijoje keltus reikalavimus siūlome prekes pristatyti ir sumontuoti Pirkėjo nurodytose vietose už šią kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, vnt. | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Suma be Eur PVM (3ir 4 stulpelių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas | 300 |  |  |
| 2 | Reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui | 300 |  |  |
| 3 | Kampinis stalas mokytojui | 9 |  |  |
| 4 | Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | 9 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM (21%), Eur |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |

*Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi su sutarties vykdymu susiję tiekėjo mokesčiai, darbai bei kitos išlaidos, įskaitant ir sąskaitų teikimą per sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemą (SABIS).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, baldų pristatymo, surinkimo, sunešimo išlaidos, garantija, garantinis aptarnavimas ir visa kita rizika bei nenumatytos išlaidos susijusios su perkamu objektu, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: ________________ (suma skaičiais ir žodžiais  - įrašo tiekėjas)

Iš viso PVM: ___________________ (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: ________________ (suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmė/aprašymas (Tiekėjas turi neperkopijuoti prašomą reikšmę, bet įrašyti savo siūlomą reikšmę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas | 300 | 1.1. Mokinio stalas turi būti vienvietis, reguliuojamo aukščio ir skirtas naudoti 5-12 klasių mokiniams. 1.2. Mokyklinis stalas turi turėti aukščio reguliavimo mazgus kiekvienoje stalo pusėje ir tvirtinamas ne mažiau, kaip 2 varžtais kiekvienoje pusėje. 1.3. Stalviršio kėlimas/leidimas turi turėti galimybę fiksuotis ne mažiau, kaip 3 padėtyse. 1.4. Aukštis turi būti reguliuojamas nuo 5 iki 7 lygio pagal EN 1729 standarto reikalavimus. 1.5. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau, kaip 16 mm storio ir ne prastesnių techninių ir eksploatacinių savybių nei MDF plokštė arba lygiavertės arba geresnės atsparumo, paviršiaus kokybės, ilgaamžiškumo ir kitų esminių rodiklių. 1.6 Stalviršio kraštai turi būti užapvalinti be aštrių briaunų. 1.7. Stalviršio ilgis ne mažiau 700 mm ir ne daugiau 730 mm. Plotis ne mažiau 470 mm ir ne daugiau 510 mm 1.8. Stalviršio spalva šviesiai pilka, pilka, balta. 1.9. Stalviršio forma - stačiakampis. 1.10. Stalo kojos turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 1,4 mm storio metalo. 1.11. Stalo kojų forma keturkampa arba ovalo. 1.12. Stalo kojų spalva pilka. Dažyta milteliniu arba lygiaverčiu būdu. 1.13. Stalas turi turėti ne mažiau 1 kabliuką kuprinei pasikabinti. 1.14. Stalo kojų apačioje turi būti sumontuoti padukai, leidžiantys kompensuoti grindų nelygumus. 1.15. Stalo kojos turi būti sujungtos metaliniu skersiniu, kad užtikrinti stabilesnę konstrukciją. 1.16. Garantija ne mažesnė kaip 36 mėn. 1.17. Mokinio stalas turi būti sertifikuotas EN 1729 – 1 arba EN 1729 – 2 standartu arba lygiaverčiu. (Pateikiamas sertifikatas arba lygiavertis dokumentas pasiūlymo teikimo metu). | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir nuorodą į siūlomo baldo internetinį puslapį arba nuoroda į kitą informacinį kanalą, kuriame būtų aiškiai matoma siūloma prekė, nuotraukos, aprašymas ir kt. informacija Siūlant prekę neperkopijuoti prašomos reikšmės, bet pateikti Tiekėjo siūlomos prekės tikslų aprašymą kiekvienam punktui. |
| 2. | Reguliuojamo aukščio kėdė mokiniui | 300 | 2.1. Mokyklinė kėdė turi būti reguliuojamo aukščio. 2.2. Mokyklinė kėdė turi turėti du aukščio reguliavimo mazgus (po vieną kiekvienoje kėdės pusėje). 2.3. Kiekvienas aukščio reguliavimo mazgas turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip 2 varžtais. 2.4. Kėdės sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno ar lygiavertės medžiagos. 2.5. Sėdint atlošo dalis neturi lankstytis (amortizuoti), turi išlikti stabili ir tvirtai laikyti nugarą. 2.6. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. 2.7. Kėdės atlošo viršuje turi būti pagaminta kiaurymė patogiam kėdės paėmimui. 2.8. Sėdimosios dalies plotis ne mažiau 410 mm 2.9. Kėdės aukštis turi reguliuotis ne mažiau, kaip 3 padėtyse, kaip numatyta LST EN 1729 standarte. 2.10. Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš ovalo ar keturkampio formos metalo profilio, kai jo storis ne mažiau 1,4 mm. 2.11. Kėdės sėdimosios dalies spalvą turi būti galima pasirinkti iš nemažiau kaip 4 spalvų. 2.12. Kėdės kojos nudažytos milteliniu būdu pilka spalva. 2.13. Kėdės kojų apačioje turi būti sumontuoti padukai. 2.14. Garantija ne mažiau-36 mėn. 2.15. Mokinio kėdė turi būti sertifikuota EN 1729 – 1, EN 1729 – 2 standartu arba lygiaverčiu. (Pateikiamas sertifikatas arba lygiavertis dokumentas pasiūlymo teikimo metu). | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir nuorodą į siūlomo baldo internetinį puslapį arba nuoroda į kitą informacinį kanalą, kuriame būtų aiškiai matoma siūloma prekė, nuotraukos, aprašymas ir kt. informacija. Siūlant prekę neperkopijuoti prašomos reikšmės, bet pateikti Tiekėjo siūlomos prekės tikslų aprašymą kiekvienam punktui. |
| 3. | Kampinis stalas mokytojui | 9 | 3.1. Kampinis mokytojo stalas L arba lenktos formos. 3.2. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm MDF arba lygiavertės arba aukštesnių techninių charakteristikų plokštės. 3.3. Stalviršis turi būti pilkos, šviesiai pilkos ar baltos spalvos. 3.4. Stalviršio kraštai turi būti laminuoti ne plonesne kaip 1mm PVC arba lygiaverte juosta. 3.5. Priekinė stalo dalis turi būti uždengta ne plonesne kaip 16 mm MDF arba lygiaverte plokšte. 3.6. Plokštės spalva deranti su stalviršio spalva. 3.7. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. 3.8. Po stalviršiu (iš priekio žiūrint kairėje pusėje) turi būti įrengta spintelė kurios apačioje sumontuotos 4 kojelės. 3.9. Spintelę turi sudaryti vienų durų uždaroma spintelė. Jos viršuje turi būti įrengtas stalčius, o viduje 2 lentynėlės dokumentams susidėti. Šalia turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 atviros lentynėlės. 3.10. Spintelės rėmas turi būti pagamintas iš neplonesnės, kaip 16 mm MDF arba lygiavertės plokštės. 3.11. Stalo orientaciniai matmenys 1400 x 1400 mm ( ± 20 mm)., 3.12. Stalo aukštis 750 - 760 mm. diapazone. 3.13. Stalo dešinėje pusėje (žiūrint iš priekio) turi būti sumontuotos 2 metalo profilio kojos kurios tvirtinasi prie stalviršio , kai metalo storis ne plonesnis kaip 1,4 mm. 3.14. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš keturkampio formos metalo profilio prie kurio tvirtinsis stalviršis ir kojos. 3.15. Kojų metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. 3.16. Apačioje kojų turi būti sumontuoti padukai. Garantija ne mažiau-36 mėn. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir nuorodą į siūlomo baldo internetinį puslapį arba nuoroda į kitą informacinį kanalą, kuriame būtų aiškiai matoma siūloma prekė, nuotraukos, aprašymas ir kt. informacija arba pateikti siūlomo stalo brėžinį ar nuotrauką su aprašymu ar kitą informaciją. Siūlant prekę neperkopijuoti prašomos reikšmės, bet pateikti Tiekėjo siūlomos prekės tikslų aprašymą kiekvienam punktui. |
| 4. | Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | 9 | 4.1. Kėdė su ratukais reguliuojamo aukščio. 4.2. Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagaminta iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau kaip 5 mm. 4.3. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. 4.4. Kėdės aukštis matuojant nuo grindų žemiausioje pozicijoje turi būti ne mažiau 360 mm, o viršutinėje pozicijoje matuojant nuo grindų ne mažiau 480 mm. 4.5. Kėdės leistina apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. 4.6. Sėdynės plotis ne mažiau 420 mm. 4.7. Sėdynės gylis ne mažiau 400 mm. 4.8. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. 4.9. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir žvaigždės formos pagrindo ant kurio montuojasi ratukai. 4.10. Kėdės sėdimosios dalies spalvą turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau, kaip 3 spalvų. Garantija ne mažiau 36 mėn. | Pateikti siūlomos prekės aprašymą ir nuorodą į siūlomo baldo internetinį puslapį arba nuoroda į kitą informacinį kanalą, kuriame būtų matoma siūloma prekė, nuotraukos, aprašymas ir kt. informacija arba pateikti siūlomos kėdės nuotrauką su detaliu aprašymu arba kitus lygiaverčius įrodymus. Siūlant prekę neperkopijuoti prašomos reikšmės, bet pateikti Tiekėjo siūlomos prekės tikslų aprašymą kiekvienam punktui. |

Prekėms suteikiama (įrašyti) __________ mėn. garantinis laikotarpis (negali būti trumpesnis nei 36 mėnesiai).

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus | Dokumento lapų skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*: |  |  |  |  |  |

Pastabos:

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str., perkančioji organizacija privalo viešai per CVP IS paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

| __________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių pavadinimai.

Jeigu pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo pridedamas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas suteikiantis asmeniui pasirašyti įstaigos vardu