TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIUKŠLIAVEŽĖS PIRKIMO

Pirkimo objektas – Šiukšliavežė (toliau – prekė).

Perkama Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šiose techninėse specifikacijose).

Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Jonavos paslaugos, Gudžionių g. 4, Jonava.

Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. paštu.

Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita.

Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius Prekės agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims.

Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.

Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

Teikiant paslaugas naudojamos  naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

Prekė turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas,  pilnai sukomplektuota, paruošta darbui, turėti žemiau išvardintą įrangą bei atitikti keliamus reikalavimus.

Perkamai prekei energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, socialiniai kriterijai pirkimo dokumentuose nėra nustatyti. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto 2022-12-13- aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu, perkama prekė – ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama: visi prekės planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant prekės tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis; ir 4.4.4.5. papunkčiu, prekė t. y. visos metalinės  konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomų Prekių/Įrangos modelį.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

- Prekių/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka;

ARBA

- Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekių/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekių/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekių/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

## Dokumentai (Prekių/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių kalba.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekes/Įrangą, pasižyminčias lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomos Prekės/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Siūloma  prekė  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmė su nuoroda į konkrečia įrodančio dokumento vietą (psl. ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Automobilis, antstatas | Markė, modelis, gamintojas. |  |
|  | Pagaminimo metai | Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. |  |
|  | Automobilio sertifikatai | Ne mažiau EURO 6. Kartu su automobiliu (pristatymo metu) pateikiamas sertifikatas. |  |
|  | Registracija, techninė apžiūra | Prekė turi būti užregistruotas VĮ “Regitra” Pirkėjo vardu (tiekėjo sąskaita) |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |  |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui | 1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. |  |
|  |  | 2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |  |
|  |  | 3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  |  | 4. Elektrinė ir hidraulinės schemos. |  |
|  | Garantiniai reikalavimai prekei (automobilis, antstatas) | Ne mažiau 12 mėnesių. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos ir kitos natūraliai, savaime, natūraliai besidėvinčios dalys. |  |
|  |  | Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai raštu informuojamas tiekėjas. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Sutarties vykdymo metu autorizuotas automobilio ir įrangos servisas turės būti Lietuvoje arba turėti susitarimą su autorizuotų servisu dėl garantinio aptarnavimo. Nurodyti adresą. |  |
|  |  | Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą su gamintojo atstovu). |  |
| 2. AUTOMOBILIS |  |  |  |
|  | Variklio galia | Ne mažiau 320 AG |  |
|  | Pavarų dėžė | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo) arba automatinė. |  |
|  | Važiuoklė | Bendra masė ne mažiau nei 18 000 kg. Atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 3800 mm. |  |
|  | Pakaba | Priekyje ir gale orinė. Pirmos ašies apkrova ne mažiau 8000 kg Antros ašies apkrova ne mažiau 11000 kg |  |
|  | Varomosios ašies diferencialo blokavimas | Būtina. |  |
|  | Padangos | Padangų matmenys priekyje 315/70 R22.5,gale 315/70 R22,5 |  |
|  | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė | Būtina. |  |
|  | Kabinos konstrukcija | Ne mažiau 4 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją). Vairuotojo sėdynė sumontuota kuo žemiau kelio dangos atžvilgiu, kuo labiau priekyje pirmosios ašies atžvilgiu. Vairuotojo darbo pozicija yra pėsčiųjų akių lygyje, kabina turi būti patogiai pereinama iš vienos pusės į kitą (kabinos grindys lygios, jei yra grindų pakyla ar susiaurėjimas, jis turi būti ne aukštesnis nei 160 mm). Aukštis nuo žemės iki kabinos grindų ne aukštesnis nei 810 mm. (Esant vienam laipteliui). Aukštis nuo žemės iki kabinos grindų ne aukštesnis nei 950 mm. (Esant dviem laipteliams). |  |
|  | Kabinos pakaba | Pneumatinė |  |
|  | Kabinos pakėlimas | Automatinis |  |
|  | Veidrodžiai | Elektra valdomi, šildomi. Ne mažiau 5vnt |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole. Palaiko nustatytą temperatūrą |  |
|  | Apatinis durų langas iš dešinės | Privaloma |  |
|  | Vairuotojo sėdynė ir keleivio | Pneumatinė, su saugos diržu. |  |
|  | Vairuotojo ir keleivio sėdynė | Odinės ventiliuojamos ir šildomos |  |
|  | Centrinis nuotolinis užraktas | Būtina. |  |
|  | Priekinis langas | Tonuotas ir šildomas |  |
|  | Vairas | Odinis |  |
|  | Vairas su padėties reguliavimo funkcija | Palenkti ir įstumti |  |
|  | Lietaus jutiklis | Privaloma |  |
|  | Raktai | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga | Būtina. |  |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtina. |  |
|  | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. |  |
|  | Priekinis bamperis | Plieninis arba kombinuotas plieninis su plastiku. |  |
|  | Priekiniai žibintai | LED technologija, priekiniai rūko žibintai |  |
|  | Ašių apkrovos indikacija | Galinės ašies apkrova turi būti matoma prietaisų skydelyje. |  |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas | Būtina. |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas | Būtina. |  |
|  | Kuro bakas | Aliuminis, arba nerūdijančio plieno ne mažiau 300 l talpos. Bakas privalo būti su užraktais |  |
|  | Kuro bakas su užraktais | Būtina. |  |
|  | LED tipo oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.) | Būtina. |  |
|  | Guminiai kabinos grindų kilimėliai | Būtina. |  |
|  | Saugumo paketas | Avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas (ne mažiau nei 10 t), avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvas. |  |
|  | Saugumo paketas | Oro pagalvė vairuotojo rate, šoninės oro pagalvės vairuotojo ir keleivio pusėse, įspėjimas apie susidūrimą su eismo dalyviu iš priekio. |  |
|  | Aklosios zonos bei šoninės kliūties aptikimo bei perspėjimo asistentas abiejose pusėse, su vaizdiniu ir garsiniu perspėjimu | Privaloma |  |
|  | „Cruise control“ sistema | Privaloma |  |
|  | Pistoletas orui su žarna ne mažiau 15m | Privaloma |  |
|  | Automatinis įkalnės stabdis | Privaloma |  |
|  | Navigacija | Privaloma |  |
| ANTSTATAS (ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGA) |  |  |  |
|  | Tipas | Galinio vertimo, skirtas buitinių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėtas CE ženklu. |  |
|  | Atliekų bunkerio talpa | Nuo 15,0 m³ iki 17,0 m³. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojama antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. |  |
|  | Aptarnavimas | Priekinėje antstato dalyje turi būti sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės aptarnavimams, ne mažesnės kaip 60x60cm, atitinkančios EN150-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte. |  |
|  | Atliekų bunkerio papildoma konstrukcija | Turi būti papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų jų iškrovimo metu |  |
|  | Sandarumas | Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė skysčių nepratekėjimui užtikrinti |  |
|  | Skysčių surinkimas | Papildomas, ne mažiau kaip 100 l bakas, sumontuotas bunkerio gale visu atstato pločiu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Apsaugo nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi turėti išleidimo vožtuvą. |  |
|  | Atliekų išvertimo bunkeris | Grindų storis ne mažiau 8 mm ir sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 7 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. Nurodyti konkrečią medžiagą. |  |
|  | Suspaudimo mechanizmas | Linijinis - plyta (su lanksčia apatine dalimi). |  |
|  | Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa | Ne mažiau 2,2 m³ |  |
|  | Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa | Su apsauginėmis užuolaidomis. Užuolaidos su Pirkėjo logotipu. |  |
|  | Suspaudimo plytos cilindrai | Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės. |  |
|  | Suspaudimas | Ne mažiau 5:1 |  |
|  | Konteinerio kėlimas | Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus. Konteinerių vertimo mechanizmas turi būti pilnai automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriais. Veikimas: darbo pradžioje operatoriui aktyvavus konteinerių surinkimo įrangą ji veikia automatiškai. Priglaudus konteinerį prie kėlimo mechanizmo jis automatiškai pakelia, papurto, išverčia atliekas ir nuleidžia (gražina) į pradinę padėtį konteinerį bei įjungia presavimo ciklą. Visi šie veiksmai yra kartotini iki kol operatorius išjungia įrangą. Pateikti video arba nuorodą į video kuriame matomas automatinis konteinerių kėlimo valdymas. |  |
|  | Konteinerio atidarymo mechanizmas | Turi būti konteinerių atidarymo mechanizmas kuris automatiškai keičia poziciją pasirinkus 2-jų arba 4-jų ratų konteinerių iškrovimą |  |
|  | Konteinerių kėlimas | 1100 litrų talpos konteinerių kėlimas atliekamas konteinerio kėlimo šukomis arba papildomai sumontuotomis konteinerių kėlimo rankomis. 1100 litrų konteinerį priglaudus prie kėlimo mechanizmo šukų jis automatiškai turi būti pakeliamas apie 10 cm nuo žemės (+/- 2cm). |  |
|  | Konteinerių keltuvas | Konteinerių keltuvas automatiškai pakyla į transportinę padėtį įjungus pavarą. |  |
|  | Konteinerių kėlimas | Konteinerių kėlimo mechanizmas padalintas į dvi atskiras (nepriklausomas) dalis. Turi kelti 2 vnt. EN840.1 tipo konteinerius atskirai (nepriklausomai) t.y. vieną konteinerį kelia, kitą tuo pačiu metu nuleidžia arba dirba sinchroniškai. |  |
|  | Konteinerių vertimo kampas | Pakeltų konteinerių išvertimo kampas ne mažesnis kaip 50 laipsnių. |  |
|  | Konteinerių kėlimas | Turi būti apsaugos sistema su davikliais kuri sustabdo atliekų presavimo ir konteinerių kėlimo/nuleidimo operacijas, jeigu konteinerių kėlimo zonoje atsiranda kliūtis. Davikliai apsaugoti nuo lietaus ar sniego. Turi atitikti EN1501-5 standartui. |  |
|  | Konteinerių papurtymas | Turi būti automatinė konteinerių papurtimo funkcija, be operatoriaus įsikišimo. Galimybė pasirinkti nuo 0 iki 2 kartų automatinių konteinerio papurtymų konteineriui esant atliekų išvertimo padėtyje. Operatorius turi turėti galimybę rankiniu būdu įjungti konteinerių papurtymą, tokiu būdu konteineris bus purtomas iki kol operatorius nesustabdys šios funkcijos |  |
|  | Konteinerių išvertimas | Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12 s – 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 7 s – 2-jų ratų konteineriams. | . |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Turi būti atidaromas (atsilenkiantis) ir uždaromas (užsilenkiantis) galinis bortas, ne siauresnis kaip 1300 mm, bendram aukščiui sumažinti, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus darbas, negabaritines atliekas kraunant rankomis. Krovimo aukštis ne didesnis kaip 1200 mm nuo žemės paviršiaus. Valdymas iš valdymo pulto. Pateikti gamintojo brėžinį su atidaromo borto pločiu ir aukščiu nuo žemės paviršiaus |  |
|  | Presavimo valdymo ciklai | a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos presavimo operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis |  |
|  | Valdymo pultai | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP66 |  |
|  | Valdymo pultai | Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. |  |
|  | Valdymo pultas kabinoje | CAN bus tipo. - Įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika; - atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas - Presavimo lygio parinkimas; - darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas. Reikalavimams patvirtinti pateikti aprašymą iš vartotojo instrukcijos. |  |
|  | Valdymo pultas kabinoje | Turi būti ne mažiau kaip šie indikatoriai: - neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai - per didelė hidraulinio tepalo temperatūra - per didelis/mažas slėgis sistemoje - užsikišęs hidraulinio tepalo filtras - per žemas hidraulinio tepalo lygis - nuspaustas avarinis mygtukas (pateikti aprašymą iš vartotojo instrukcijos). |  |
|  | Išstūmimo plyta | Automatinis išstumiančios plytos atsitraukimas ne mažiau 30 cm galinio bunkerio uždarymo metu. |  |
|  | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje šiukšliavežės sistemoje. |  |
|  | Suspaudimas | Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygi pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 5 (penki) presavimo lygiai (pateikti gamintojo aprašymą iš vartotojo instrukcijos). Turi būti papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo lygį pagal poreikį. |  |
|  | Skysčių drenavimas | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir gale iš atliekų surinkimo talpos. |  |
|  | Darbinė zona | Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Darbinė zona ir atbulinė eiga | Turi būti papildoma atbulinės eigos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. |  |
|  | Darbo zonos žibintai | Papildomi 2 vnt. LED darbo žibintai su atskiru įjungimu iš kabinos iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus). |  |
|  | Darbo zonos žibintai | LED darbo žibintas galinėje šiukšliavežės dalyje. |  |
|  | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. LED oranžiniai švyturėliai galinėje šiukšliavežės dalyje. |  |
|  | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. papildomi mirksintys LED oranžiniai švyturėliai galinėje šiukšliavežės dalyje |  |
|  | Atbulinės eigos žibintai | Turi būti LED tipo atbulinės eigos žibintai sumontuoti ant konteinerių kėlimo mechanizmo konstrukcijos |  |
|  | Laipteliai | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. |  |
|  | Tepimo sistema | Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema suspaudimo mechanizmui ir konteinerių keltuvui. |  |
|  | Įrangos stebėjimo sistema | a) darbo valandų skaitiklis; b) konteinerių kėlimo ciklo skaitiklis; c) iškrovimo ciklų skaitiklis; d) duomenų jungties išvadas kitų sistemų pajungimui. |  |
|  | Kita įranga | Turi būti: - rakinama daiktadėžė įrankiams ne mažesnė kaip 120L talpos, nerūdijančio plieno; - Papildomas ne mažesnis kaip 6kg talpos gesintuvas įrangai su dėže sumontuotas po bunkeriu; - Ne mažiau kaip 20L talpos rankų nusiplovimo bakas; - Pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys. |  |
|  | Svėrimo sistema | Konteinerių kėlimo mechanizmas turi būti gamykliškai pilnai paruoštas, su jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. Perkančiajai organizacijai pageidaujant, ateityje turės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės turės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmo originalios konstrukcijos. Svėrimo sistema turės sverti kiekvieną pakeliamą konteinerį. Jeigu vienu metu bus keliami du konteineriai, tai tų konteinerių svoriai turės būti matomi atskirai. |  |
| 5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | Automobilis ir papildoma įranga. „Mašinų sauga“ | Turi būti pažymėti CE ženklu |  |
|  | Įrangos servisas | Sutarties vykdymo metu turi būti įgaliotas antstato servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus garantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų servisą su galimybę atvykti remontui į vietą (nurodyti serviso pavadinimą ir adresą. Pateikiamas gamintojo įgaliojimas arba susitarimas su įgaliotu gamintojo servisu). |  |
|  | Automobilio garantinis remontas | Turi būti atliekamas neatlygintinai. Sutarties vykdymo metu siūlomo automobilio (važiuoklės) oficialus atstovas turi autorizuotą serviso atstovybę ne toliau nei 150 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Pateikti aprašymą su adresais ir kontaktais |  |
|  | Įrangos garantinis remontas | Turi būti atliekamas neatlygintinai. Siūlomos įrangos (antstato) oficialus atstovas turi autorizuotą serviso atstovybę ne toliau nei 150 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Pateikti aprašymą su adresais ir kontaktais |  |
|  | Anstato įranga atitinka triukšmo standartą EN1501-4:2008 | Būtina pateikti dokumentus ar patvirtinimą su pasiūlymu. |  |
|  | Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  | Prekės pristatomos tiekėjo lėšomis adresu: Gudžionių g. 4, Jonava | Būtina. |  |