Ikiprekybinių pirkimų dokumentų atitikties ikiprekybinio pirkimo reikalavimams vertinimo, kurį, prieš pradedant ikiprekybinį pirkimą, atlieka koordinuojančioji organizacija, tvarkos aprašo

2 priedas

(Ikiprekybinio pirkimo funkcinės specifikacijos forma)

IKIPREKYBINIO PIRKIMO (Moksliškai pagrįstos metodikos ir dirbtiniu intelektu pagrįstų modelių grunto nestabilumo rizikai prognozuoti sukūrimas ir eksperimentinė validacija.)

FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

IKIPREKYBINIO PIRKIMO TIKSLAS

Trumpas problemos, kurią siekiama išspręsti ikiprekybiniu pirkimu, aprašymas. Nurodomas pirkimo vykdytojo siekiamas ikiprekybinio pirkimo tikslas (laukiamas rezultatas).

Geležinkelių infrastruktūros sankasos ir šlaitų stabilumas priklauso nuo sudėtingų ir tarpusavyje susijusių veiksnių: grunto savybių, geologinės sandaros, gruntinio vandens režimo, apkrovų bei meteorologinių sąlygų. Šiuo metu šių veiksnių vertinimas daugiausia grindžiamas atskirų tyrimų duomenimis ir ekspertiniu vertinimu, o realaus laiko geotechninės stebėsenos duomenys dažniausiai naudojami esamai būklei fiksuoti. Esami sprendimai neleidžia integruotai ir patikimai prognozuoti grunto nestabilumo vystymosi scenarijų, ypač kintančių aplinkos sąlygų kontekste. Taip pat nėra sistemiškai panaudojama tarptautinė patirtis – viešai prieinami geotechninių avarijų (šlaitų, sankasų griūčių) atvejų tyrimai nėra analizuojami kartu su vietiniais duomenimis, taikant pažangius duomenų analizės metodus. Dėl to egzistuoja reikšminga technologinė nežinomybė: nėra aišku, ar ir kaip galima sukurti patikimą prognozavimo metodiką, kuri integruotų geotechninių tyrimų duomenis, realaus laiko stebėseną, aplinkos veiksnius ir pasaulinius atvejų tyrimus, taikant dirbtinio intelekto metodus grunto nestabilumo rizikai vertinti. Ikiprekybiniu pirkimu siekiama išspręsti būtent šią nežinomybę, sukuriant ir eksperimentiškai patikrinant naują metodiką bei modelius. Ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti ir eksperimentiškai patikrinti naują metodiką ir jos pagrindu veikiančius pažangius analizės modelius, skirtus grunto nestabilumo rizikai prognozuoti, integruojant: - inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų duomenis, - geotechninės stebėsenos prietaisų (pjezometrų, inklinometrų ir kt.) laiko eilučių duomenis, - meteorologinius ir kitus aplinkos duomenis, - tarptautinius geotechninių griūčių (avarijų) atvejų (case studies) duomenis. Siekiamas rezultatas – moksliškai pagrįsta, eksperimentiniais tyrimais patikrinta metodika ir modeliai, leidžiantys anksti identifikuoti padidėjusią grunto nestabilumo riziką ir taikyti juos realioms infrastruktūros stebėsenos situacijoms.

II SKYRIUS

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI, KELIAMI IKIPREKYBINIO PIRKIMO METU SIEKIAMAM SUKURTI INOVATYVIAJAM PRODUKTUI

Nurodomos norimo sukurti inovatyviojo produkto funkcijos ir visų ikiprekybinio pirkimo etapų reikalavimai, taip pat kiti inovatyviajam produktui keliami reikalavimai (pavyzdžiui, kokybės, techninių pranašumų, estetinių, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo), kurie geriausiai tinka norint išspręsti pirkimo vykdytojo klausimą, reikšmingą efektyvaus jo viešuosius interesus atitinkančių funkcijų atlikimo požiūriu, siekiant pirkimo vykdytojo strateginių tikslų.

Kuriamas inovatyvus sprendimas turi atlikti šias pagrindines funkcijas: 1. Duomenų integravimas Sprendimas turi sudaryti galimybę: - sujungti skirtingų tipų geotechninių tyrimų duomenis su realaus laiko stebėsenos duomenimis, - integruoti daugelio tipų sensorių (pvz., pjezometrų, inklinometrų ir kt.) duomenis, - įtraukti meteorologinius ir kitus aplinkos veiksnius į bendrą analizės modelį. 2. Istorinių atvejų panaudojimas Sprendimas turi numatyti metodus, leidžiančius: - analizuoti viešai prieinamus tarptautinius grunto nestabilumo atvejus, - panaudoti šiuos duomenis modelių mokymui ir validavimui. 3. Pažangi analizė ir modeliavimas Sprendimas turi: - taikyti dirbtinio intelekto ir (ar) mašininio mokymosi metodus, - generuoti kiekybinį grunto nestabilumo rizikos įvertį (pvz., rizikos indeksą ar tikimybę), - gebėti analizuoti daugiamačius ir laiko priklausomus duomenis. 4. Ankstyvųjų požymių atpažinimas Sprendimas turi gebėti identifikuoti rizikos didėjimo tendencijas dar prieš pasireiškiant akivaizdiems ribinių verčių viršijimams ar avariniams įvykiams. 5. Pritaikomumas skirtingoms sąlygoms Modeliai turi būti kuriami taip, kad būtų galima juos adaptuoti skirtingoms geologinėms sąlygoms ir objektų tipams.

Nurodomas planuojamas inovatyviojo produkto panaudojimas ir ekonominis efektas.

Planuojamas panaudojimas Sukurta metodika ir jos pagrindu veikiantys prognozavimo modeliai būtų naudojami: - vertinant padidėjusią grunto nestabilumo riziką geležinkelių sankasose ir šlaituose; - identifikuojant ankstyvuosius pavojingų geotechninių procesų požymius pagal stebėsenos duomenų pokyčius; - pagrindžiant sprendimus dėl papildomų tyrimų, stebėsenos intensyvinimo ar prevencinių inžinerinių priemonių taikymo; - tobulinant ilgalaikį infrastruktūros priežiūros ir rizikų valdymo planavimą. Metodika būtų pritaikoma skirtingoms geologinėms sąlygoms ir galėtų būti naudojama ne tik konkrečiuose objektuose, bet ir platesniame infrastruktūros tinkle, kur vykdoma geotechninė stebėsena. Ekonominis efektas Numatomas ekonominis efektas siejamas su: - Ankstyvesniu rizikų nustatymu – galimybė anksčiau identifikuoti nestabilumo požymius leidžia taikyti mažesnės apimties ir mažesnių sąnaudų prevencines priemones vietoje didelės apimties avarinių ar rekonstrukcinių darbų. - Sumažintomis avarinių situacijų pasekmėmis – tikslesnis rizikos vertinimas mažina netikėtų sankasos ar šlaito pažeidimų tikimybę, kartu mažindamas eismo apribojimų, remonto darbų ir su tuo susijusių nuostolių riziką. - Efektyvesniu išteklių planavimu – objektyvesnis rizikos lygio įvertinimas leidžia prioretizuoti stebėseną, tyrimus ir investicijas į tuos objektus, kur rizika didžiausia. - Žinių ir metodikos sukūrimu, turinčiu platesnį pritaikomumą – sukurta metodika gali būti pritaikoma ir kituose infrastruktūros projektuose ar panašiose geotechninėse sąlygose, sudarant prielaidas ilgalaikei ekonominei naudai. Taigi inovatyvus produktas prisidėtų prie patikimesnio infrastruktūros valdymo, mažesnių nenumatytų išlaidų ir efektyvesnio investicijų paskirstymo.

III SKYRIUS

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PASLAUGAI KELIAMI REIKALAVIMAI

Nurodomi reikalavimai, keliami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugai, konkretūs reikalavimai, keliami kiekvienam ikiprekybinio pirkimo etapui (jei taikoma), ir rezultatai, kuriuos ikiprekybinio pirkimo dalyviai turėtų pasiekti kiekviename ikiprekybinio pirkimo etape.

I etapas – Metodikos ir koncepcinio modelio sukūrimas: - Skirtingų duomenų tipų savybių ir sąveikų išanalizavimas; - metodikos, apibrėžiančios, kaip šie duomenys bus integruojami ir naudojami modeliuose, sukūrimas; - mokslinių ir technologinių hipotezių, kurias bus siekiama patikrinti kituose etapuose suformulavimas. Rezultatas: dokumentuota metodika ir koncepcinis modelio aprašas.

II etapas – Eksperimentinių modelių kūrimas ir testavimas: - AI/ML (dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi) modelių prototipų sukūrimas ir išbandymas; - jų testavimas su istoriniais ir realiais stebėsenos duomenimis; - modelių tikslumo, jautrumo ir ribų testavimas. Rezultatas: eksperimentiškai patikrinti modelių prototipai ir jų veikimo analizė.

III etapas – Pilotinis taikymas ir validacija Siekiant validuoti sukurtą metodiką ir modelius realiomis sąlygomis, III etape bus įrengta ir naudojama išplėstinė eksperimentinė geotechninės ir aplinkos stebėsenos infrastruktūra. Ši infrastruktūra bus skirta MTEP tikslams – modelių veikimo, jautrumo, patikimumo ir taikymo ribų įvertinimui. Eksperimentinę infrastruktūrą sudarys deformacijų, porinio slėgio, drėgmės, paviršiaus poslinkių ir meteorologinių parametrų matavimo prietaisai, duomenų registravimo ir perdavimo sistemos, taip pat papildomi inžineriniai-geologiniai ir geotechniniai tyrimai, reikalingi modelių parametrizavimui ir rezultatų interpretacijai. Detalūs prietaisų, tyrimų ir įrengimo darbų kiekiai bei techniniai parametrai pateikiami atskirame techniniame priede, skirtame eksperimentinės MTEP infrastruktūros aprašymui. Taigi, dalyviai turi: - įrengti geotechninės stebėsenos prietaisus, atlikti laboratorinius ir lauko tyrimus, reikalingus prietaisų validacijai; - pritaikyti sukurtus modelius realioms stebėsenos situacijoms; - įvertinti jų veikimą realiomis sąlygomis; - parengti rekomendacijas dėl metodikos taikymo ribų ir tolesnio tobulinimo. Rezultatas: validuota metodika ir modeliai, parengta jų praktinio taikymo analizė.

IV SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

Tikimasi, kad kuriami sprendimai: - prisidės prie pažangesnių geotechninių rizikų vertinimo metodų kūrimo, - sumažins priklausomybę nuo vien tik ekspertinio vertinimo, - sudarys prielaidas efektyvesniam infrastruktūros būklės prognozavimui ateityje.

_______________________