Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MIKROFONAI

Bendrieji reikalavimai

- Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomų prekių techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomų prekių techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos prekės specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės stulpelyje „Siūlomos techninės charakteristikos“  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta prekės reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

2. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

3. Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.

4. Prekėms suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

5. Prekių pristatymo adresas Olandų g. 16, Vilnius

6. Prekes tiekėjas turi pristatyti ne vėliau kaip per du mėnesius  nuo sutarties įsigaliojimo datos. Į šį terminą įskaičiuojamas prekių funkcionalumo patikrinimas, trūkumų (jeigu tokių bus) pašalinimas.

7. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neremontuotos. Tiekėjas gali siūlyti prekes su geresnėmis techninėmis charakteristikomis nei nurodyta šio priedo 2 lentelėje.

8. Tiekėjas pristatydamas prekes privalo pateikti prekių naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

9. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

Mūsų siūlomų prekių charakteristikos yra tokios:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos |  |  | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mikrofonų komplektas, skirtas studijos įrašams, koncertų įgarsinimui – 1 kompl. Komplekte - 24 įvairių tipų mikrofonai ir jų priedai. |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 1.2. |  | Minimalūs reikalavimai | Mikrofonų komplektas sudarytas iš: 4 vnt. prisegamų kondensatorinių instrumentinių mikrofonų, skirtų šaltiniams iki 142 dB SPL (10% THD); Nominalus jautrumas ±3 dB 1 kHz dažnyje - 6 mV/Pa -44 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 128 dB RMS garso spaudimo, 131 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – superkardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 80 Hz – 15 kHz ±2 dB, esant 20 cm nuo garso šaltinio; 6 vnt. prisegamų kondensatorinių instrumentinių mikrofonų, skirtų šaltiniams iki 152 dB SPL (10% THD); Nominalus jautrumas, ±3 dB 1 kHz dažnyje - 2 mV/Pa; -54 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 134 dB RMS garso spaudimo, 137 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – superkardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 80 Hz – 17 kHz ±2 dB, esant 20 cm nuo garso šaltinio; 1 vnt. kondensatorinio mikrofono skirto bosinaim būgnui, iki 164 dB SPL (10% THD); Nominalus jautrumas, ±3 dB 1 kHz dažnyje - 2 mV/Pa; -54 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 156 dB RMS garso spaudimo, 159 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – atvira kardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 80 Hz – 15 kHz ±2 dB, esant 20 cm nuo garso šaltinio; 2 vnt. kondensatorinių dvigubos diafragmos mikrofonų, iki 146 dB SPL (10% THD), stereo pora; Nominalus jautrumas, ±2 dB 1 kHz dažnyje - 10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 134 dB RMS garso spaudimo, 137 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – kardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 50 Hz – 17 kHz ±2 dB, esant 30 cm nuo garso šaltinio; 2 vnt. kondensatorinių mikrofonų, iki 146 dB SPL (10% THD), stereo pora; Nominalus jautrumas, ±2 dB 250 Hz dažnyje - 36 mV/Pa; -28,9 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 133 dB RMS garso spaudimo, 136 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – apskritimo (omni); Naudingas dažnių tolygumas 10 Hz – 20 kHz ±2 dB; 2 vnt. kondensatorinių mikrofonų, iki 159 dB SPL (10% THD), stereo pora; Nominalus jautrumas, ±2 dB 1 kHz dažnyje - 10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 136 dB RMS garso spaudimo, 139 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – kardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 40 Hz – 20 kHz ±2 dB, esant 30 cm nuo garso šaltinio; 2 vnt. kondensatorinių mikrofonų, iki 159 dB SPL (10% THD), stereo pora; Nominalus jautrumas, ±2 dB 1 kHz dažnyje - 10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 136 dB RMS garso spaudimo, 139 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – plati kardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 40 Hz – 20 kHz ±2 dB, esant 60 cm nuo garso šaltinio; 2 vnt. kondensatorinių mikrofonų, iki 142 dB SPL (10% THD); Nominalus jautrumas, ±2 dB 1 kHz dažnyje - 12 mV/Pa; -38,4 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 134 dB RMS garso spaudimo, 137 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – superkardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 40 Hz – 18 kHz ±2 dB, esant 30 cm nuo garso šaltinio; 2 vnt. plačios diafragmos kondensatorinių mikrofonų, iki 134 dB SPL (10% THD), stereo pora; Nominalus jautrumas, ±2 dB 250 Hz dažnyje - 70 mV/Pa; -23 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 123 dB RMS garso spaudimo, 126 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – apskritimo (omni); Naudingas dažnių tolygumas 20 Hz – 20 kHz ±2 dB; 1 vnt. papildomos superkardioidės krypties mikrofono kapsulės vokaliniam mikrofonui, paryškintais aukštais dažniais; 1 vnt. papildomos superkardioidės krypties mikrofono kapsulės vokaliniam mikrofonui, lygios dažnių charakteristikos; 1 vnt. kondensatorinis vokalinis mikrofonas, iki 160 dB SPL (10% THD); Nominalus jautrumas, ±3 dB 1 kHz dažnyje - 5 mV/Pa; -46 dB re. 1 V/Pa; Signalo iškraipymai (THD) < 1% iki 136 dB RMS garso spaudimo, 139 dB pikinio garso spaudimo; Kryptingumas – superkardioidė; Naudingas dažnių tolygumas 100 Hz – 16 kHz ±2 dB, esant 12 cm nuo garso šaltinio; Komplekte turi būti: - Laikiklių komplektas skirtas visiems rinkinyje esantiems mikrofonams, su papildomais tvirtinimo elementais, skirtais prie instrumentų prisegamiems mikrofonams: magnetinėmis kojelėmis (tvirtinimui prie fortepijono), reguliuojamo dydžio tvirtinimo elementų (styginiams instrumentams), ant stygų tvirtinamų elementų, velkro juosta tvirtinamų dalių (pučiamiesiems instrumentams); - Apsaugos nuo vėjo komplektas, skirtas kiekvienam mikrofonui. |  |
| - Keičiamo kryptingumo mikrofonas – 4 vnt. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 2.2. |  | Minimalūs reikalavimai | Kryptingumo kreivės: kardioidė, Omnidirektiškumas, figūra-8, Dažnių spektras: 20Hz- 18,000Hz Jautrumas ne mažiau nei: 7,5mV Maksimalus slėgis ne mažiau nei: 153dB SPL, 162dB spl su 10dB pad funkcija. Mikrofono triukšmas iš savęs: ne daugiau nei 15dB Dinaminis diapazonas ne mažiau nei: 140dB prie 1 Khz 1 Pa |  |
| - Stereo, dviejų kapsulių mikrofonai– 2 vnt. |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 3.2. |  | Minimalūs reikalavimai | Kryptingumo kreivės: kardioidė, M/S, figūra-8, Dažnių spektras: 20Hz- 18,000Hz Jautrumas ne mažiau nei: 7,5mV Maksimalus slėgis ne mažiau nei: 148dB SPL, 158dB spl su 10dB pad funkcija. Dinaminis diapazonas ne mažiau nei: 134dB prie 1 Khz 1 Pa |  |
| - DI box (įrangos varžos lygintuvai, įžeminimo perjungikliai) – 20 vnt. |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 4.2. |  | Minimalūs reikalavimai | Jungtys: Jack įvestis/”thru”, XLR išvestis. Kanalų apjungimo funkcija -15dB pad funkcija Žemų dažnių kirpimo funkcija Fazės apvertimo funkcija Ground/Lift įžeminimo parinkties funkcija 48V srovės palaikymas |  |

________________