Sutarties priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vykdant kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbus būtina kontroliuoti šiems darbams naudojamų kelių statybines medžiagas, jų mišinius bei gaminių ir dirbinių atitiktį projektui, privalomiesiems kelių (gatvių) statinių ir tiesinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Tai nustatoma atliekant laboratorinius tyrimus ir bandymus.

Atliekant kelių (gatvių) statybinių medžiagų ir mišinių laboratorinius tyrimus ir bandymus reikia vadovautis:

- galiojančiais laboratorinių bandymų standartais, instrukcijomis bei metodikomis, nurodytomis techniniuose reglamentuose;

- bendraisiais akredituotoms laboratorijoms keliamais reikalavimais.

Laboratoriniams darbams, matavimo objekte turi būti naudojamos patikimos, tikslios ir šiuolaikinės matavimo priemonės, bandymų įrenginiai ir prietaisai.

Atliekant bandymus, matavimus, tyrimus kelyje būtina laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.

Ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfaltbetonio dangos, turi būti nedelsiant užtaisytos asfaltbetonio mišiniu.

Užsakymus laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu Tiekėjui el. paštu pateiks statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su Užsakovu pagrindu atliekančios įmonės atsakingi darbuotojai arba pats Užsakovas.

Visų laboratorinių tyrimų ir bandymų, kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo statinio statybos darbų techniniam prižiūrėtojui arba Užsakovui terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau 5 darbo dienos (išskyrus pagrįstus atvejus, kai laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo bandinių gavimo dienos. Už bandinių (išskyrus kernus) pateikimą laboratorijai atsakingas Užsakovas arba statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

Kai kontroliniai laboratoriniai bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su mobilia laboratorine įranga (pvz. kernų paėmimas), tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas (nebent užsakyme nurodyta vėlesnė data) nuo užsakymo gavimo dienos elektroniniu paštu.

Bandymų ir tyrimų protokolai įforminami lietuvių kalba (Užsakovas už vertimo paslaugas papildomai nemoka). Protokole paslaugų tiekėjas pateikia matavimų, bandymų ir tyrimų rezultatus, išvadas apie šių rezultatų atitiktį projektui, techniniams reikalavimams, medžiagų ir gaminių bandymų rezultatų, matavimų rezultatų, naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų kokybės atitikimą normatyvinei techniniai dokumentacijai.

Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais Užsakovo perkamoms paslaugoms atlikti.

Visos išlaidos susijusios su įrenginiais ir jų aptarnavimu, patalpomis, transportu ir jo aptarnavimu, ryšio priemonėmis ir jų paslaugomis, kompiuteriais ir jų aptarnavimu, vertimais, tiriamų medžiagų, mišinių bei gaminių pavyzdžių paėmimu objektuose ir pristatymu į bandymų laboratorijas turi būti numatytos Tiekėjo pateiktame pasiūlyme (įkalkuliuotos į paslaugų organizavimo ir vykdymo kainą). Užsakovas už šias paslaugas papildomai nemoka.

Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi privalomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai ir atliekamas apmokėjimas už statybos darbus, bus atliekami nepriklausomoje ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO/IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitas, techninės specifikacijos 1 lentelėje nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos). Nenumatytų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip.

Už Nenumatytas paslaugas bus apmokama ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų paslaugų kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto.

Tokių Nenumatytų paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Pradinės Sutarties vertės.

Bandymų rūšys ir bandymų metodai pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

| Bandymo rūšis | Bandymo metodas (arba lygiavertis) |
| --- | --- |
| ŽEMĖS SANKASA |  |
| Nustatyti grunto takumo ir plastiškumo ribas | LST EN ISO 17892-12 |
| Organinių medžiagų priemaišų grunte kiekio nustatymas | LST EN 13039 |
| Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr | LST 1360-2 |
| Nustatyti deformacijos modulį | LST 1360-5 |
| KVALIFIKUOTAS GRUNTŲ PAGERINIMAS/ PAGERINIMAS žemės sankasos |  |
| Grunto gniuždamojo stiprio tyrimas | LST EN 13286-41 |
| Nustatyti deformacijos modulį | LST 1360-5 |
| Įrengto sluoksnio storis | MN SSN 15 |
| GRUNTŲ SUSTIPRINIMAS žemės sankasos |  |
| Grunto gniuždamojo stiprio tyrimas | LST EN 13286-41 |
| Atsparumo šalčiui tyrimas | LST EN 13286-41 |
| Nustatyti sutankinimo rodiklį | LST 1360-5 |
| Įrengto sluoksnio storis | MN SSN 15 |
| APATINIS/ VIRŠUTINIS GRUNTŲ PAGRINDO SLUOKSNIS SURIŠTAS RIŠIKLIU SU PRIEDAIS |  |
| Grunto gniuždamojo stiprio tyrimas | LST EN 13286-41 |
| Atsparumo šalčiui tyrimas | LST EN 13286-41 |
| Nustatyti deformacijos modulį | LST 1360-5 |
| Įrengto sluoksnio storis | MN SSN 15 |
| AŠAS |  |
| Nustatyti deformacijos modulį | LST 1360-5 |
| Nustatyti pralaidumą vandeniui | LST EN ISO 17892-11 |
| Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | LST EN 933-1 |
| Įrengto sluoksnio storis | MN SSN 15 |
| ŠNS |  |
| Nustatyti sutankinimo rodiklį | LST 1360-5 |
| Nustatyti pralaidumą vandeniui | LST EN ISO 17892-11 |
| Įrengto sluoksnio storis | MN SSN 15 |
| DSBR (dangos sluoksnis be rišiklių)/ ŽVYRAVIMAS |  |
| Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | LST EN 933-1 |
| SKALDOS/ ŽVYRO PAGRINDO SLUOKSNIAI |  |
| Nustatyti deformacijos modulį | LST 1360 |
| Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | LST EN 933-1 |
| Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį | LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1 |
| Nustatyti atsparumą trupinimui LA (fr. 10/14) | LST EN 1097-2 arba atsparumą trupinimui SZRB (fr. 31,5/40) LST EN 1097-2 |
| Įrengto sluoksnio storis | MN SSN 15 |
| KELKRAŠČIAI (viršutinis sluoksnis) |  |
| Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį ir smulkiųjų dalelių kiekį | LST EN 933-1 |
| Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį | LST EN 933-5, LST EN 933-5/A1 |
| ASFALTO SLUOKSNIAI- asfalto mišiniai |  |
| Nustatyti asfalto mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją | LST EN 12697-28, LST EN 12697-1, LST EN 12697-2/+A1 |
| Ištirti asfalto fizines-mechanines savybes | LST EN 12697-30, LST EN 12697-8, LST EN 12697-6, LST EN 12697-5 |
| Išregeneruoti bitumą iš bituminių mišinių | LST EN 12697-3+A1; Adatos penetracija LST EN 1426; Minkštėjimo temperatūra LST EN 1427; Trapumo temperatūra pagal Frasą LST EN 12593; Tamprioji atstata LST EN 13398 |
| ASFALTO SLUOKSNIAI- įrengtas sluoksnis |  |
| Nustatyti asfaltų sluoksnių storį | LST EN 12697-36 |
| Nustatyti kernų tankį, oro tuštymes | LST EN 12697-6 |
| Ištirti asfalto fizines-mechanines savybes | LST EN 12697-30, LST EN 12697-8, LST EN 12697-6, LST EN 12697-5 |
| Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas |  |
| ASFALTO SLUOKSNIAI -minkšto asfalto mišinys |  |
| Nustatyti asfalto mišinio bitumo kiekį ir granuliometriją | LST EN 12697-28, LST EN 12697-1, LST EN 12697-2/+A1 |
| Ištirti kelių minkštą bitumą | LST EN 12595 |
| ASFALTO SLUOKSNIAI -minkšto asfalto įrengtas sluoksnis |  |
| Nustatyti asfalto sluoksnio storį | LST EN 12697-36 |
| BETONAS |  |
| Nustatyti betono stiprį gniuždant | LST EN 12390-3 |
| Nustatyti sukietėjusio betono tankį | LST EN 12390-7 |
| BETONO GAMINIAI |  |
| "Nustatyti betoninių grindinio trinkelių atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo) | LST EN 1338, LST EN 1338/AC, LST EN 1338/P, D priedas |
| "Nustatyti betoninių bordiūrų atsparumą atmosferos poveikiui (atsparumas šaldymui ir atšildymui naudojant druskas nuo apledėjimo) ir lenkiamąjį stiprį | LST EN 1340, LST EN 1340/AC, D priedas, F priedas |
| HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS |  |
| Horizontaliojo ženklinimo matomumo dieną rodiklio Qd ir matomumo naktį rodiklio RL4 matavimas | pagal LST EN 1436:2018, A ir B priedus |
| VERTIKALUS ŽENKLINIMAS |  |
| Cinko dangos storio matavimas | pagal LST EN ISO 2808:2019, 7B.2, LST EN ISO 1461 kelio ženklų atramos |
| Vertikalių kelio ženklų atspindžio RA matavimas | LST EN 12899-1, CIE 54.2 |
| KELIO APSAUGINIAI ATITVARAI/ PESČIŲJŲ TVORELĖ/ TINKLO TVORA |  |
| Cinko dangos storio matavimas | pagal LST EN ISO 2808:2019, 7B.2, LST EN ISO 1461 |