Perkamų artroskopinių priemonių sąrašas 2026 m.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis (metams) | Gamintojas, kilmės šalis, prekės kodas. Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR be PVM | Viso kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | 1. Sterilioje pakuotėje, supakuota po vieną, kartu su termoplastinio polimero lenkimo instrumentu ir nerūdijančio plieno įvedimo kaniule. 2. Susideda iš dviejų "T" inkarų su #2-0 storio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento su reguliuojamu gylio ribotuvu ir lenkimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - PEEK (poly-ether-ether-ketonas) (arba lygiaverčių medžiagų); 3. Dviguba "U" formos fiksacija. 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. 6. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°. 7. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių) | 300 vnt. |  |  |  |  |
|  | Artroskopinė siurbimo žarnelė | 1.Dviejų instrumentų pajungimui vienu metu. 2.Atsiurbimui. 3.Vienkartinė. 4.Sterili. Turi būti techniškai suderinami suderinami su VšĮ Raseinių ligoninėje naudojamu gamintojo ,,Wolf‘‘ artroskopu. | 180 vnt. |  |  |  |  |
|  | Peties sąnario implantai rotatorių lateralinei eilei fiksuoti | Sterilioje pakuotėje. Implanto medžiaga: PEEK (polietereterketonas) (arba lygiaverčių medžiagų); įvedimo būdas – įkalamas arba įsukamas; pakuotėje turi būti vienkartinis įvedimo instrumentas; inkaro diametras: nuo 4,75 iki 5,5 mm; implanto inkaruojančios dalies ilgis 19,0 ± 0,1 mm; vienu inkaru galima fiksuoti ne mažiau kaip 3 # 2 siūles (per inkaro angą galima perverti ne mažiau kaip 6 # 2 siūlus). | 150 vnt.. |  |  |  |  |
|  | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija | 1.Sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu. 2.Inkaras su įvertais siūlais uždėtas ant vienkartinės rankenos galo ir paruoštas implantavimui. 3.Inkaras implantuojamas be kaulo papildomo paruošimo (nereikia gręžti arba kitaip ruošti kaulo kanalo inkarui). 4.Implantavimo būdas – įsriegiamas. Sriegis per visą implantato ilgį, prailgintu troakaro tipo distaliniu galu, siūlų tvirtinimas inkaro šerdyje. 5.Inkaro cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) implantacijai. 6.Inkaro matmenys: ilgis 13-18 mm, diametras pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 skirtingų diametrų imtinai nuo 4,5 mm iki 6,5 mm, kas 0,5-1,5 mm (pasirenkama užsakymo metu); 7.Siūlai. 2# pinti, skirtingų spalvų sudėtiniai siūlai. Šerdis UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlai apipinti poliesterio siūlais (arba lygiaverčių medžiagų); 4,5mm dydžio inkarai su dviem įvertais 2# siūlais, 5,5mm dydžio inkarai su dviem ir trimis įvertais 2# siūlais, 6,5mm dydžio inkarai su trimis įvertais 2# siūlais. | 150 vnt. |  |  |  |  |
|  | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 1. Siūlų sudėtis - ultra aukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) dengtas poliesteriu (arba lygiavertės medžiagos); 2.Sterilūs. 3.Nesirezorbuojantys. 4.#2 siūlas, mėlynas , siūlo ilgis ≥ 95 cm, su 2 adatomis 5.Pakuotėje yra ≥ 12 vnt. siūlų | 60 vnt. |  |  |  |  |
|  | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 1. Siūlų sudėtis - ultra aukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) dengtas poliesteriu (arba lygiavertės medžiagos); 2.Sterilūs. 3.Nesirezorbuojantys. 4.#2-0 siūlas, mėlynas, siūlo ilgis ≥ 96.5 cm, be adatų Pakuotėje yra ≥ 12 vnt. siūlų | 60 vnt. |  |  |  |  |
|  | Siūlai artroskopinėms operacijoms | 1.3 mm, juostinis siūlas, siūlo ilgis ≥ 102 cm, su 26.5 mm 1/2 adatomis. Pakuotėje yra ≥ 12 vnt. siūlų | 60 vnt. |  |  |  |  |
|  | Peties sąnarinės lūpos prisiuvimo inkariniai siūlai | Sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu. Inkarinis siūlas uždėtas ant vienkartinės rankenos ir paruoštas implantavimui. Implantavimo būdas – įkalamas. Inkaruojanti dalis – savaime išsilpečiantis siūlinis inkaras suformuojantis mazgą. Inkaro cheminė sudėtis – UHMPWE (ultra high molecular weigt polyethylene) aukštos molekulinės masės polietileninis (arba lygiavertės medžiagos); Matmenys. diametras pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 skirtingų diametrų imtinai nuo 1,6 mm iki 1,8 mm, kas 0,5-1,5 mm (pasirenkama užsakymo metu); Inkaro ilgis – ≥19 mm; | 100 vnt. |  |  |  |  |
|  | Smulkiųjų sąnarių raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija | Sterilioje pakuotėje su identifikavimo numeriu. Inkarinis siūlas uždėtas ant vienkartinės rankenos ir paruoštas implantavimui. Implantavimo būdas – įkalamas. Inkaruojanti dalis – savaime išsilpečiantis siūlinis inkaras suformuojantis mazgą. Inkaro cheminė sudėtis – UHMPWE (ultra high molecular weigt polyethylene) aukštos molekulinės masės polietileno (arba lygiavertės medžiagos); diametras pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 skirtingų diametrų imtinai nuo 1,6 mm iki 1,8 mm, kas 0,5-1,5 mm (pasirenkama užsakymo metu); Inkaro ilgis – ≥19 mm; | 100 vnt. |  |  |  |  |
|  | Endo saga bicepso fiksacijai | Pagaminta iš titano (arba lygiavertė medžiaga); Sagos ilgis - ≥12 mm Sagos plotis - 2,5 ± 0,1 mm | 15 vnt. |  |  |  |  |
|  | Kietos artroskopinės kaniulės | Sterilios, skirtos artroskopinėms operacijoms Kaniulė įsukama, su sriegiu kaniulės išorėje Kaniulės ilgis -≥ 9 cm, vidinis diametras ≥ 8.25 cm | 35 vnt. |  |  |  |  |
|  | Siūlo pravedikliai | Siūlo pravediklis su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn -atgal, vienkartinio naudojimo. Lenktas 45 laipsnių, Galimybė pasirinkti: į kairę, į dešnę, į viršų Su #2 monofilamentiniu siūlu | 5 vnt. |  |  |  |  |
|  | Ortopedinis juostinis siūlas | Supakuota sterilioje pakuotėje; Siūlo storis 2 ± 0,2 mm su susiaurėjimu galuose iki #2 dydžio; Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietileno ir įpinto poliesterio (arba lygiaverčių medžiagų); Siūlo ilgis ≥ 90 cm; | 15 vnt. |  |  |  |  |
|  | Vienkartinis elektrodas | 1. Artroskopiniai bipoliniai elektrodai skirti kelio ir peties artroskopinėms procedūroms; 2. Vienkartinio naudojimo, sterilūs (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi artroskopiniai bipoliniai elektrodai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs); 3. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją; 4. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 7. Bipoliniai elektrodai su vandens siurbimo funkcija; 8. Darbinė dalis lenkta 90 kampu; 9. Siūlomi artroskopiniai bipoliniai elektrodai turi būti techniškai suderinami su VšĮ Raseinių ligoninėje naudojama gamintojo „Wolf“ elektrochirurgine konsole. | 50 vnt. |  |  |  |  |