2



                                                                                                                        

Priedas Nr. 2
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ

APSAUGINIS ŠALMAS SU VEIDO SKYDU
BVPŽ kodas: 35220000-2
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Techninė specifikacija

	1.
	Apsauginis šalmas su veido skydu
	vnt.
	72
	1. Antiriaušinis šalmas.

1.1. Išorinis kiautas pagamintas iš daugiasluoksnio ugniai atsparaus aramido audinio, padengto savaime gęstančiu laku. 

1.2. Integruotos sagtys respiracinei kaukei ar smakro / burnos apsaugai tvirtinti. 

1.3. Vidinis sluoksnis (pamušalas): EPS kiautas, skirtas smūgių ir sukrėtimų absorbcijai.

1.4. Vidinis pošalmis pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir gali būti išimamas valymui. 

1.5. Tvirtinimo sistema: 3 taškų Nomex smakro dirželis su mikrolock tipo tvirtinimo sagtimi ir greito atsegimo funkcija. 

1.6. Priekinėje šalmo dalyje turi būti nuleidžiamas ir pakeliamas apsauginis stiklas.

1.7. Apsauginis stiklas pagamintas iš ne mažiau kaip 4 mm storio polikarbonato, vidinis sluoksnis padengtas nuo rasojimo apsaugančia danga, išorinis sluoksnis atsparus įbrėžimams. 

1.8. Apsauginis stiklas turi būti bespalvis, skaidrus, išgaubtas, kad nuleidus netrukdytų dėvimai dujokaukei.

1.9. Šalmas turi būti pagamintas iš medžiagų, atsparių smūgiams, karščiui, vandeniui, nesugeriantis vandens, šaltyje nekeičiantis savo fizinių ir techninių savybių, neplyšti, nelūžti intensyviai naudojant įvairiomis klimato sąlygomis.

1.10. Kaklo apsauga: atspari pradūrimui PU-Kevlar danga arba lygiavertė. 

1.11. Svoris – ne didesnis nei 1450 +/– 100 g 46–47 dydžiui ir 1950 +/– 100 g 66–67 dydžiui. 

1.12. Šalmo dydžiai (cm): nuo 46–47 iki 66–67 (dydžių poreikis bus pateiktas užsakymo metu). 

1.13. Apsauginio stiklo laikymo ir nuleidimo mechanizmas turi patikimai jį fiksuoti ir papildomai neveržiant laikyti jį nustatytoje padėtyje.

1.14. Apsauginio stiklo viršuje, tarp jo ir šalmo kevalo, turi būti sandarinanti guminė valytuvo tipo tarpinė, apsauganti nuo skysčio pratekėjimo nuo šalmo ant veido.

1.15. Šalmo spalva – juoda.

1.16. Šalmas turi turėti laikiklius, pritaikytus naudojant adapterius užsimauti ir dėvėti dujokaukę nenusiimant apsauginio šalmo.



