

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Nerūdijančio plieno turėklai ir jų įrengimas
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras. Adresas Taikos prospektas 67, Klaipėda. Pastato unikalus Nr. 2196-9005-4038.
1.2. Tiekėjas – Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimo objektas: 
Darbai – nerūdijančio plieno turėklų gamyba ir įrengimas.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – nerūdijančio plieno turėklų gamyba ir jų įrengimas dviejuose laiptinėse Taikos pr. 67, Klaipėda 
2.2. Pirkimo objekto apimtys:
Lentelė Nr.1
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Reikalavimai pirkimo objektui*
	Matavimo vienetas
	Kiekis

	1.
	Nerūdijančio plieno turėklai
	· Demontuoti ir utilizuoti senus turėklus;

· turėklų porankis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno vamzdžio, kurio diametras – 40 mm; 
· turėklų statramstis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno kvadratinio vamzdžio, kurio matmuo 40x40 mm;

· turėklų užpildas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno kvadratinio vamzdžio, kurio matmuo 30x30 mm ir nerūdijančio plieno vamzdžio, kurio diametras – 16 mm, tarpai tarp vamzdžių nedaugiau kaip 100 mm.

· Turėklo konstrukcijos aukštis ne mažiau kaip 900mm;
· statramsčiai turi būti įrengti laiptų pakopose senųjų statramsčių vietose;

· Statramsčių tvirtinimas pakopose turi būti uždengtas nerūdijančio plieno kvadratiniais gaminiais.

· Porankiai tarpusavyje sujungti per visą ilgį nuo 1 iki 4 aukšto.

· vizualizacija:
[image: image1.png]Vall 48
”‘\\I“U““'EV
‘\Q“ p /’

)
//
/,



 [image: image2.png]



[image: image3.png]



	m
	57

	
	Aplinkosaugos reikalavimai
	· Rangovas privalo užtikrinti, kad turėklų gamybai būtų naudojamas nerūdijantis plienas, turi atitikti ES rinkai tiekiamų statybos produktų reikalavimus ir turėti eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP). 
	
	

	
	Esama situacija
	[image: image4.png]


 [image: image5.png]



	m
	57


* Prekių matmenys, medžiagos ir kt. parametrai negali keistis ir turi atitikti lentelėje Nr. 1 nurodytus reikalavimus.
2.3. Prekėms ir jų įrengimui suteikiama 5 metų garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
2.4. Pateikta prekių kaina turi būti galutinė, įvertinus pristatymo ir visas kitas tiekėjo išlaidas
3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Sutarties įvykdymo terminas – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo 2026 m. gegužės 1 d. 
3.2. Kartu su Prekėmis Pirkėjui turi būti pateikiami Prekių atitikties sertifikatai, įrodantys Prekių atitikimą šiai techninei specifikacijai.

