TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  MEDICININĖSMS DUJOMS IR INSTRUMENTINEI ANLIARŪGŠTEI ĮSIGYTI.
(VPP-672)
1.  Medicininis azoto suboksidas (dujos inhaliacijai):

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 98% 
	

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 50 bar
	

	3.
	Talpa

	
	
	10 l (7,4kg ±   0,4kg) 
	10


2. Medicininis deguonis - balionais:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5% 
	

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 200 bar
	

	3.
	Talpa
	10 l  (2,1m3  ±0,1m³)
	380


3.  Medicininis deguonis - balionais:

	Parametrai
	Būtinos sąlygos
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	Grynumas pagal tūrį
	Ne mažiau 99,5% 
	

	2.
	Slėgis balione
	Ne mažiau 200 bar
	

	3.
	Talpa
	2,0 l  (≥0,4 m3)
	500


4. Instrumentinė angliarūgštė:

	Parametrai
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	1.
	 Pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 10. Mišinio švarumo klasė - 4.5 (99,995%). Baliono tūris 50 litrų. Angliarūgštės  kiekis balione ≥37,5kg. Priemaišos, ne daugiau kaip: vanduo ≤ 5ppm, deguonis ≤ 5ppm, bendrai angliavandeniai ≤ 2ppm, CO ≤ 1ppm, CO2≤ 1ppm).
	8


Pastabos
1. Dviejų litrų talpos deguonies balionai Kauno klinikose naudojami su integruotais deguonies reduktoriais su srauto reguliatoriais. Prie Kauno klinikų aparatų jungiami per greitąją SS standarto jungtį arba per žemo slėgio liniją naudojant baliono reduktoriuje esantį „eglutės“ tipo atvamzdį.
  2.   Kauno klinikose dujų paėmimui prijungimo įrenginiai pritaikyti balionams su sriegiais:

         medicininio deguonies (10 ltr.) W21,8x1/14 dešinys išorinis, medicininio azoto suboksido       (10 ltr.) G3/8“ dešinys išorinis, instrumentinei angliarūgštei - DIN 477 Nr. 10.
3. Instrumentinės angliarūgšties 50ltr. balionų pateikti tarpines iš metalo (varinės, aliuminės arba joms lygiavertės).

4. Jei tiekėjas tiekia dujų balionus su kito standarto sriegiu, tai su kiekvienu pristatytu balionu turi    pateikti ir redukciją su tarpinių komplektu.
5. Pasibaigus sutarties galiojimui, pirkėjas įsipareigoja tuščius balionus grąžinti pardavėjui.
