GAMTOS STEBĖJIMO SPRENDIMO Techninė specifikacija

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1.  Užsakovas – VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU).

1.2. Paslaugų teikėjas / Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį (toliau – Tiekėjas).

1.3. Užsakovo darbo valandos – darbo valandos, skaičiuojamos Užsakovo darbo metu: I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 14:45 val.

1.4. Techninis palaikymas – identifikuotų techninės ar programinės įrangos klaidų ar problemų, kurios turi įtakos gamtos stebėjimo sprendimo veikimui, sprendimas, Užsakovo konsultavimas gamtos stebėjimo sprendimo naudojimo klausimais.

1.5. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.6. Šalys – Užsakovas ir Tiekėjas.

1.7. Gamtos stebėjimo sprendimas – sprendimas, apimantis reikiamą techninę ir programinę įrangą, reikalingą gamtos stebėjimui.

1.8.Techninio palaikymo paslaugos – techninio palaikymo teikimas Užsakovo darbo valandomis.

- ESAMA SITUACIJA

2.1. VMU turi tikslą stebėti gamtos objektus (lauko sąlygomis, neurbanizuotose vietovėse) Lietuvos Respublikos teritorijoje visuomenės supažindinimo ir edukacijos tikslu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

3.1. Pirkimo objektas – gamtos stebėjimo sprendimas ir jo techninio palaikymo paslaugos. Pirkimo objektas turi apimti šias paslaugas:

3.1.1. gamtos stebėjimo sprendimą;

3.1.2  gamtos stebėjimo sprendimo pirminį diegimą;

3.1.3. gamtos stebėjimo sprendimo techninio palaikymo paslaugas ne mažiau kaip 24 mėn. laikotarpiui.

3.1.4  sprendimą turi sudaryti:

3 vnt. gamtos stebėjimo kamerų (veikia nepriklausomai, turi nepriklausomus energijos užtikrinimo ir srauto perdavimo komponentus);

techninė ir programinė įranga, užtikrinanti gamtos stebėjimo kamerų nepertraukiamą veikimą (elektros energijos užtikrinimą);

techninė ir programinė įranga, užtikrinanti video srauto perdavimą į išorinį saugojimo įrenginį; informacijos saugojimo įrenginys (centralizuotai saugo gamtos stebėjimo kamerų duomenis).

  - BVPŽ kodai:

38651600-9 Skaitmeninės kameros

42965000-8 Informacijos apdorojimo sistema

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

Gamtos stebėjimo sprendime turi būti įdiegiamas funkcionalumas ir sprendimai, nurodyti žemiau esančioje techninėje specifikacijoje.

4.1 Funkciniai reikalavimai gamtos stebėjimo kameroms:

| Reikalavimo tipas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Bendrosios nuostatos (gamtos stebėjimo kameros) | Techniniai reikalavimai: Techninė įranga pritaikyta darbo lauke sąlygoms: Ne prastesnis nei IP66 vandeniui atsparus korpusas Atsparus vandalizmui korpusas - ne mažesnis nei IK08 (mechaninis atsparumas) arba lygiavertė apsauga / antivandalinis dėklas Veikimo temperatūros: nuo -30 °C iki +40 °C Suderinama su energijos šaltiniu: ilgaamžės baterijos arba baterijos ir saulės baterijos komplektas, užtikrinantis nepertraukiamą veikimą ne mažiau 320 val. Baterijos gyvavimo laikas ne trumpesnis nei ≥ 2000 įkrovimo ciklų arba ≥ 12 mėn. eksploatacijos Lokalaus užfiksuoto video srauto (ne mažiau 320 val. esant 1080p/2 Mbps) saugojimo galimybė Duomenų saugojimo laikmena turi būti šifruojama (AES-256 arba lygiavertis algoritmas). Gamtos stebėjimo kameros turi fiksuoti aiškų vaizdą iki 5 metrų spinduliu Raiška ne mažesnė nei 1080p Vaizdo formatas H.264 ir / arba H.265 Kadrų dažnis ≥ 15 fps Naktinis filmavimas su integruotu IR apšvietimu (IR tipas 940 nm (No-Glow) arba 850 nm, jei minimaliai matomas) Objektyvas fiksuotas, be mechaninio judėjimo Apšvietimo kontrolė automatinė diena/naktis (be garsinio spragtelėjimo) Gamtinių spalvų korpusas, minimaliai trikdantis gyvūnus kameros dizainas Tinkama lauko tvirtinimui (stulpas, medis) Įranga turi būti nauja. |
| Bendrosios nuostatos (techninė ir programinė įranga, užtikrinanti gamtos stebėjimo kamerų nepertraukiamą veikimą (elektros energijos užtikrinimą)) | - Techniniai reikalavimai: Techninė įranga pritaikyta darbo lauke sąlygoms: Ne prastesnis nei IP66 vandeniui atsparus korpusas Atsparus vandalizmui korpusas - ne mažesnis nei IK08 (mechaninis atsparumas) arba lygiavertė apsauga / antivandalinis dėklas Veikimo temperatūros: nuo -30 °C iki +40 °C Energijos šaltinis: ilgaamžės baterijos arba baterijos ir saulės baterijos komplektas, užtikrinantis nepertraukiamą veikimą ne mažiau 320 val. Baterijos gyvavimo laikas ne trumpesnis nei ≥ 2000 įkrovimo ciklų arba ≥ 12 mėn. eksploatacijos Gamtinių spalvų korpusas, minimaliai trikdantis gyvūnus elektros šaltinio dizainas Įranga turi būti nauja. Tinkama lauko tvirtinimui (stulpas, medis) Jei nepertraukiamo veikimo reikalavimus užtikrina gamtos stebėjimo kamera, atskiro įrenginio nereikia. |
| Bendrosios nuostatos (techninė ir programinė įranga, užtikrinanti video srauto perdavimą į išorinį saugojimo įrenginį) | - Techniniai reikalavimai: Techninė įranga pritaikyta darbo lauke sąlygoms: Ne prastesnis nei IP66 vandeniui atsparus korpusas Atsparus vandalizmui korpusas - ne mažesnis nei IK08 (mechaninis atsparumas) arba lygiavertė apsauga / antivandalinis dėklas Veikimo temperatūros: nuo -30 °C iki +40 °C Energijos šaltinis: ilgaamžės baterijos arba baterijos ir saulės baterijos komplektas, užtikrinantis nepertraukiamą veikimą ne mažiau 320 val. Baterijos gyvavimo laikas ne trumpesnis nei ≥ 2000 įkrovimo ciklų arba ≥ 12 mėn. eksploatacijos Gamtinių spalvų korpusas, minimaliai trikdantis gyvūnus elektros šaltinio dizainas Tinkama lauko tvirtinimui (stulpas, medis) Įranga turi būti nauja. Jei video srauto reikalavimus užtikrina gamtos stebėjimo kamera, atskiro įrenginio nereikia. |
| Bendrosios nuostatos (informacijos saugojimo įrenginys) | - Techniniai reikalavimai Įranga pritaikyta darbui patalpose (nuolatinis elektros ir interneto ryšio tiekimas) Ne mažiau kaip 3 gamtos stebėjimo kamerų (su plėtros galimybe iki 8) palaikymas, Įrenginys turi turėti bendrą ne mažesnę nei 10.000 val. 1080p, H.265 2–4 Mbps video saugojimo talpą Įrenginys turi palaikyti RAID1, Įrenginys turi palaikyti disko šifravimą AES-256 arba lygiavertį, Įrenginys turi palaikyti HTTPS/TLS 1.2 arba TLS 1.3 valdymo sąsajai Įrenginys turi būti suderinamas su Užsakovo nurodyta tiesioginės transliacijos platforma (RTSP/RTMP) Įranga turi būti nauja. |
| Funkciniai reikalavimai | - Reikalavimai gamtos stebėjimo sprendimui: Gamtos stebėjimo sprendimas turi stebėti numatytus gamtos objektus (paukščių lizdus, gyvūnų susibūrimo vietas), užfiksuotą video srautą be papildomų žmogaus veiksmų perduoti į nuotolinį informacijos įrenginį (esant ryšio zonoje) arba saugoti lokaliai (esant neryšio zonoje). Sprendimas turi būti lengvai plečiamas t.y. įsigijus daugiau gamtos stebėjimo kamerų, reikalingų stebėti gamtą daugiau taškų, jų duomenys turi būti saugomi viename galiniame įrenginyje (esant ryšiui). - Duomenų perdavimo reikalavimai: Gamtos stebėjimo kameros ir/ar video srauto perdavimo įrenginys turi veikti mobilaus ryšio (GSM/4G LTE cat4 ar aukštesnis) (angl. online) ir ne ryšio zonose (angl. offline). Esant mobiliam ryšiui, gamtos stebėjimo kamera turi perduoti duomenis nuotoliniu būdu. Duomenų perdavimo srautas turi būti šifruojamas. Esant ne ryšio zonoje, gamtos stebėjimo kamera turi kaupti duomenis įrenginio atmintyje. Atstačius ryšį, duomenys turi būti sinchronizuojami. Duomenų perdavimo mobilaus ryšio operatoriaus kaštai į gamtos stebėjimo sprendimo apimtį neįeina. - Reikalavimai programinei įrangai: Programinė įranga turi atitikti kibernetinės saugos ir duomenų saugos reikalavimus, įvardintus 6 punkte. - Reikalavimai licencijavimui Turi būti pateiktos visos galiojančios licencijos 24 mėn. laikotarpiui. |
| Pagalba ir klientų aptarnavimas | 1.Pagalba ir klientų aptarnavimas: - Pagalba teikiama el. paštu. - Pagalba teikiama telefonu. Pagalba teikiama lietuvių kalba. |

4.2. Visos paslaugos, kurios sudaro pirkimo objektą, turi būti vykdomos laikantis galiojančių duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų. Plačiau apie tai Techninės specifikacijos 6 punkte.

4.3. Tiekėjas turi teikti konsultacinę pagalbą paskirtiems Užsakovo specialistams, sprendžiant iškilusius incidentus ir problemines situacijas (telefonu, elektroniniu paštu ar Tiekėjo Pagalbos sistemoje) gamtos stebėjimo sprendimo naudojimo bei konfigūravimo ir nustatymų keitimo klausimais techninio palaikymo paslaugų teikimo metu.

4.4. Atsakymai į Techninės specifikacijos 4.3 papunktyje pateiktus klausimus turi būti pateikti ne ilgiau nei per 4 val. nuo klausimo pateikimo. Tuo atveju, jeigu problema reikalauja kompleksinio sprendimo, per 4 val. pateikiamas terminas, per kurį bus išspręsta problema. Problemos sprendimo terminas negali viršyti 5 d. d.

4.5. Tiekėjas turi atlikti pradinį gamtos stebėjimo sprendimo konfigūravimą ir sumontuoti reikiamą techninę įrangą Užsakovo nurodytame taške.

4.6 Tiekėjas turi pravesti ne trumpesnius nei 3 val. mokymus dėl gamtos stebėjimo sprendimo naudojimo.

4.7 Tiekėjas turi suteikti galimybę išbandyti gamtos stebėjimo sprendimą viename taške ne trumpiau nei 21 d.d. nuo sprendimo įdiegimo. Tolimesnius sprendimo diegimo etapus pagal raštu suderintą darbų planą bus galima vykdyti tik esant teigiamoms sprendimo atitikimo techninėms sąlygoms testavimo etapo išvadoms.

4.8. Tiekėjas paslaugų priėmimo-perdavimo akte turi pateikti detalią informaciją apie suteiktas paslaugas.

- SAUGUMO REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. gamtos stebėjimo sprendimas negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų.

5.2. Prie gamtos stebėjimo sprendimo turi būti galimybė prisijungti naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį. Gamtos stebėjimo sprendimas neturi leisti išsaugoti slaptažodžio.

5.3. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai.

5.4. Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus:

•	ne trumpesnis nei 10 simbolių (taikoma naudotojui) ir 15 simbolių (taikoma administratoriui);

•	turintis ne mažiau kaip vieną skaičių;

•	turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę;

•	turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę;

•	turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį;

Jei slaptažodžio stiprumas nustatomas remiantis „zxcvbn“ biblioteka, slaptažodžio “stiprumo“ balas turi būti didesnis arba lygus 3. Tokiu atveju, jeigu slaptažodžio stiprumas nustatomas remiantis „zxcvbn“ biblioteka, ir slaptažodžio “stiprumo“ balas yra didesnis arba lygus 3, slaptažodžio simbolių skaičius gali būti mažesnis, negu nurodytas šiame punkte.

5.5. Slaptažodžiai duomenų bazėje turi būti saugomi naudojant saugius kriptografinius maišos algoritmus.

5.6. Šifruojant naudojami skaitmeniniai sertifikatai privalo būti išduoti patikimų sertifikavimo tarnybų. Sertifikavimo raktas turi būti ne trumpesnis kaip 2048 bitų.

5.7. Gamtos stebėjimo sprendimo naudotojų ir administratorių veiksmai turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti).

5.8. Žurnaliniuose įrašuose neapsiribojant turi būti kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų / administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus.

5.9. Gamtos stebėjimo sprendimas turi palaikyti srauto šifravimo protokolus. Visi duomenys, perduodami iš gamtos stebėjimo kamerų į informacijos saugojimo įrenginį, turi būti šifruoti naudojant HTTPS ar kitus saugius protokolus (pvz. TLS 1.3).

5.10. Duomenys turi būti saugomi Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jų turi būti atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės.

5.11. Pirkimo objekto sudedamosios dalys, kurių BVPŽ kodas 42965000-8, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs paslaugų teikėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

6.1. Tiekėjas, vykdydamas sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

6.1.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

6.1.2. Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

6.1.3. Lietuvos standartuose LST ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių taikymo gairės“, taip pat kituose Lietuvos ir tarptautiniuose „Informacijos technologijos. Saugumo metodai“ grupės standartuose, apibūdinančiuose saugų elektroninės informacijos tvarkymą;

6.1.4. kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinių sistemų ir duomenų saugą.

6.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su sutarties vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su sutarties vykdymu, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoje jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su sutarties vykdymu, nuostata.

6.3. Jeigu vykdant Sutartį Tiekėjui būtina atskleisti Užsakovo konfidencialią informaciją, kaip ji apibūdinta Užsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisės aktuose (Užsakovo Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąraše), šią informaciją gaunantys Tiekėjo darbuotojai privalo ją saugoti ir neatskleisti, laikytis kitų įsipareigojimų, ir pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

6.4. Sutarties vykdymui Tiekėjo darbuotojams prieiga prie Paslaugų Užsakovo informacinių išteklių suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia Sutarties vykdymui užtikrinti.

6.5. Jei vykdant sutartį yra būtina nuotolinė prieiga prie Užsakovo informacinių išteklių, konkrečiam Tiekėjo darbuotojui yra suteikiami prisijungimo duomenys ir Tiekėjas prieš atliekant tam tikrus darbus pagal sutartį privalo pateikti Užsakovui darbuotojo(-ų), atliksiančio(-ų) tam tikrus darbus pagal sutartį, duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad prie Užsakovo informacinių išteklių jungtųsi tik tie darbuotojai, apie kuriuos Tiekėjas pranešė Užsakovui, nesuteikiant prieigos kitiems Tiekėjo darbuotojams ar tretiesiems asmenims. Prisijungimo duomenys nurodytiems Tiekėjo darbuotojams pateikiami asmeniškai ar elektroniniu paštu.

6.6. Tiekėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti sutartį darbuotoju, Tiekėjas nedelsiant turi informuoti apie tai Užsakovą, kuris nedelsiant panaikina nurodyto darbuotojo naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Užsakovo informacinių išteklių.

6.7. Tiekėjo darbuotojui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Tiekėjo paskirtam darbuotojui.

6.8. Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Užsakovo gautai informacijai apsaugoti. Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su sutarties vykdymu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Užsakovo raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

6.9. Visi Techninėje specifikacijoje numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subtiekėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

6.10. Tiekėjas turi informuoti Užsakovą, jei duomenys bus laikomi trečiosiose valstybėse, t. y. ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, ar bus nuotolinė prieiga prie duomenų iš trečiosios valstybės.