Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Avarinės tarnybos vadovas Rimas Stunžėnas tel. +370 698 03418. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Avariniai vandentiekio ir buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų tinkluose darbai (UAB „Kauno vandenys‘ prižiūrimuose tinkluose Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės administracinėse ribose) |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Nesudėtingasis statinys, Neypatingasis statinys, Ypatingasis statinys Statybos rūšis: paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstravimas Naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Avarinių situacijų likvidavimas: šulinių remontas, uždaromosios armatūros gedimai, vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių), tinklų defektai (trūkimai, nesandarumai), dangų atstatymas po remonto darbų (įgriuvų šalinimas). |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Toliau – Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu arba Rangovo vadovo parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Bendrieji |
|  |  | - Avariniai darbai perkami pagal poreikį, vadovaujantis perkamų darbų žiniaraščiu, pateikiamu techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 1 ,,Perkamų darbų žiniaraščiai’’. - I Perkamų darbų žiniaraštis. Tinklų remontas 13 lapų ; - II Perkamų darbų žiniaraštis. Šulinių remontas 3 lapai ; - III Perkamų darbų žiniaraštis. Tinklo armatūros keitimas, 4 lapai ; - IV Perkamų darbų žiniaraštis. Dangų atstatymas ir kiti darbai, 4 lapai ; - Pasiūlymo preliminarios apimtys ir jo vertinimas pagal pateiktus sąlyginius įkainius ir nustatytas prielaidas, 20 lapai ; - Visos medžiagos ir darbai, kurie pagrįstai reikalingi tinkamam darbo ar jo dalies atlikimui turi būti įvertinti pateikiant pasiūlymo įkainį. Rangovo pateiktas maksimalus įkainis negali viršyti Užsakovo nustatyto maksimalaus įkainio. |
|  |  | Pirkimo objektui, darbų atlikimui |
|  |  | - Darbų atlikimo pradžia laikoma atskiro užsakymo pateikimo momentas. - Rangovas ne vėliau kaip per 2 valandas privalo atvykti į įvykio (darbų atlikimo) vietą. - Įvykio vietoje Rangovas privalo užfiksuoti atvykimo laiką, atlikti foto fiksaciją, aprašyti reikalingus atlikti darbus, orientacinius darbų kiekius ir nurodyti trukmę, reikalingą avarijos likvidavimui ir darbų atlikimui. Esant poreikiui informuoti dėl sklendžių įjungimo – išjungimo. - Rangovas turi informuoti Užsakovo Avarinę tarnybą apie preliminarią avarijos likvidavimo ir darbų atlikimo trukmę, kad Užsakovas galėtų informuoti klientus apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutrikimus bei nurodytų preliminarią avarijos likvidavimo trukmę. - Rangovas privalo nustatyti avarijos vietą ir organizuoti jos pašalinimui reikalingus darbus. Rangovas privalo turėti ir naudoti šių darbų atlikimui reikalingą, techniškai tvarkingą ir pagal paskirtį tinkamą įrangą arba kitomis techninėmis priemonėmis užtikrinti avarinės vietos nustatymą. - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais; - Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi; - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui; - Atlikęs visus darbus Rangovas sutvarko ir atstato prieš kasimo darbus buvusią dangą (žalią veją, asfaltą, plyteles, gatvės bortus). - Jei dėl oro sąlygų negalima uždėti asfalto dangos, kasimo vietoje dedama šalto asfalto ar betono danga, kuria Rangovas rūpinasi iki uždės nuolatinę asfalto dangą, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės (nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/33dba2826b6e11ed8a47de53ff967b64?jfwid=42w2z9tvt) ir Kauno rajono savivaldybės nustatytomis taisyklėmis ir tvarkomis. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu; - Darbams, kuriuose numatytas piltinio grunto sankasos sutankinimas ≥ 45 MPa bus reikalauja prietaiso parodymų čekio, protokolo ataskaitos. - Gelžbetoniniai šulinių elementai turi būti su lipynėmis. - Keitimas turi būti suprantamas kaip išmontavimas ir sumontavimas. - Avarija laikoma likviduota, kai atstatomas vandens tiekimas ir/arba nuotekų surinkimas, pašalinama sugriuvusių gelžbetoninių ar kitų konstrukcijų keliama grėsmė. Darbai laikomi baigtais, kai atstatoma išardyta danga iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. - Grunto pakeitimas iškasoje (taikoma tik važiuojamojoje kelio dalyje), todėl įkainis išskiriamas atskira įkainio dedamąja ir netaikomas jei darbai atliekami ne važiuojamoje kelio dalyje. - Vadovaujantis darbų žiniaraščiais, avarijos likviduojamos per 12 valandų, vadovaujantis 6.25 punktu. Dangų atstatymas atliekamas vadovaujantis Kauno miesto ir rajono nustatytų tvarkų aprašais. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką (grunto kasimo, šulinių valymo, dangų ir įšalo ardymo) ir kitus nepaminėtus įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais. - Rangovas turi turėti nutekėjimo vietos nustatymo/patikslinimo įrangą. - Užsakovui neturint galimybės pateikti Rangovui ketinių dangčių su liukais iš sandėlio Chemijos g. 21, Kaunas, ketiniais dangčiais su liukais pasirūpina pats Rangovas. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Kitomis darbui reikalingomis medžiagomis (nenurodytoms 7.2 punkte) Rangovas apsirūpina pats. - Techniniai reikalavimai medžiagoms pateikiami Užsakovo svetainėje adresu: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf - Rangovas pateikia raštišką deklaraciją dėl naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikimo (pateikiama eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatų kopijos, eksploatacinių savybių deklaracijos ir kita privalomoji dokumentacija) |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas išskyrus medžiagas nurodytas 7.2. punkte. |
| 10. | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. |
| 11. | Privalomoji dokumentacija | Bendroji |
|  |  | - Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia: - Laisvos formos deklaraciją dėl medžiagų atitikimo techniniams reikalavimams. - Užpildytą pasiūlymo formą ir kartu pateikti užpildytą priedėlio Nr. 1 dokumentą elektronine formą MS Excel formatu (visus darbalapius). |
|  |  | Pirkimo objektui |
|  |  | - Baigęs darbus, Rangovas pateikia Užsakovui visą reikiamą dokumentaciją apie užduoties atlikimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų baigimo. - Kartu su atliktų darbų aktais, Rangovas pateikia ir naudotų darbų žiniaraščio pozicijų kiekio suvestinę. - Kai atliekamiems darbams Rangovas išsiima leidimą žemės kasimo darbams, pilnai baigtus darbus gauna Leidimą likviduoti avariją (įskaitant dangų ir želdinių atkūrimą ir aplinkos sutvarkymą) per 7 paras, už jį nėra mokama vietinė rinkliava. Apie kasinėjimo (žemės) darbų, likviduojant avariją, pabaigą (įskaitant dangų ir želdinių atkūrimą ir aplinkos sutvarkymą) tą pačią dieną pranešama Miesto tvarkymo skyriui el. paštu kasimo.darbai@kaunas.lt. Rangovas privalo užbaigti Leidimą nustatyta tvarka, analogiškai leidimai derinami su Kauno miesto rajono atstovais. - Kartu su atliktų darbų aktais pateikiami pagrindų sutankinimo protokolai. - Avarijos likvidavimo vietoje privalo būti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus atliekančios įmonės vadovo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu arba turintis darbus atliekančios įmonės raštišką įgaliojimą. - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. - Darbai yra laikomi priimtais kuomet juos patvirtina asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, darbuotojas atsakingas už darbą su Rangovais ir techninis prižiūrėtojas, atsakingas už dangų atstatymą važiuojamojoje kelio dalyje. - Rangovas yra atsakingas už tinkamą ir savalaikį darbų pridavimą Užsakovui. Nesilaikant šioje techninėje specifikacijoje nurodytų terminų darbų pridavimui, Užsakovas turi teisę jų nepriimti arba skaičiuoti baudas pagal sutartyje nurodytas sąlygas. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Paslėptiems darbams Rangovas suteikia garantiją 10 metų laikotarpiui. - Kontrolę atlieka Užsakovo Eksploatacijos skyrius ir Avarinė tarnyba. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Metalo laužas perduodamas Užsakovo atsakingam asmeniui - Turto valdymo skyriaus Turto priežiūros grupės turto priežiūros darbų vadovui Gediminui Jonui Lašui (tel. +370 686 47203, el. p. gediminas-jonas.lasas@kaunovandenys.lt. - Pakartotinai naudojimui tinkamos medžiagos ar įrenginiai (pvz., techniškai tvarkingi liukai ar kitos detalės) perduodami į Užsakovo sandėlį adresu Chemijos g. 21, Kaunas, atsakingam asmeniui - Eksploatacijos skyriaus vadovui Rimantui Pečiuliui tel. +370 37 363180, el. p. rimantas.peciulis@kaunovandenys.lt. - Priėmimas vyksta kartą per savaitę. Priėmimo – perdavimo akto elektroninė forma bus suteikta sudarius sutartį |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo protokolą. |
|  | Kita | - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas, vandens ir dumblo šalinimas iš šulinių bei kamerų, paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. - Darbų kainos skaičiavime reikia įvertinti grunto tankinimo laboratorinius tyrimus. - Darbų kainos skaičiavime reikia įvertinti asfalto sluoksnio storio, nelygumų, sutankinimo laipsnio, oro tuštymių kiekio, mišinio granuliometrinės sudėties ir rišiklio kiekio matavimus. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Rangovas pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriu, kuriais galima susisiekti Užsakovui (UAB „Kauno vandenys“) raštu per 1 dieną nuo atnaujinto varžymosi sutarties / pažymos pasirašymo datos. - Jei pagrindinė sutartis sudaryta darbų paketui, o ne konkrečiam objektui, darbai pradedami tik suformuotos darbo užduoties, kurią UAB „Kauno vandenų“ atsakingas personalas elektroniniu paštu perduoda Rangovui atsakingiems asmenims nurodytiems pagal 17.1 punktą, pagrindu. - Darbų užduotyje aprašoma darbų apimtis ir kiti susiję duomenys. Taip pat užduotyje nurodomas darbų atlikimo terminas, pridedama vietos schema. - Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti. - Pilną darbų užbaigimą (dangos atstatymą ir darbo vykdymo vietos sutvarkymą) Rangovas turi užbaigti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas; - Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu. - Avariniai darbai vykdomi visomis metų dienomis (tame tarpe savaitgaliais, švenčių dienomis). - Darbų metu Rangovas nuolat palaiko ryšį su Avarinės tarnybos darbuotoju (budinčiu tinklų inžinieriumi, tarnybos vadovu, arba tinklų inžinieriumi (darbų priežiūrai), vyresniuoju inžinieriumi, o atlikus vandentiekio, buitinių nuotekų paviršinių nuotekų tinkle ar požeminių statinių avarinius remonto darbus, nedelsiant informuoja Avarinės tarnybos atsakingą darbuotoją. - UAB „Kauno vandenys“ įsidiegus elektroninę avarinių užduočių valdymo sistemą, rangovas privalės laikytis užduočių valdymo sistemos reikalavimų. Apie įdiegimą rangovas bus informuotas iš anksto ir galės tam pasiruošti. - Darbų vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena, nuo kurios Rangovas privalo užtikrinti nuolatinę parengtį ir nedelsiant vykdyti Užsakovo pavestus avarinius vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų remonto darbus. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visą Sutarties laikotarpį Rangovas laikosi UAB “Kauno vandenys” ,,Paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų. - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punkte Nr. 18). - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu, betono mišiniu arba kitu tinkamu analogu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; - Nuo darbų pradžios iki Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu. - Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. - Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Leidimų atlikti kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas” (2022-11-22, Nr.: T-549) pažeidimais. - Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37); - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu (2022-11-22, Nr.: T-549); - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.V-87 „ Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų; - Užsakovo aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001. |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Perkamų darbų žiniaraščiai“, 1 el. dokumentas.