Pirkimo sąlygų 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UV spausdintuvas

|  | Perkančioji organizacija | Mykolo Romerio universitetas |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | UV spausdintuvas (toliau – prekės) |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai | Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 15 d. Prekės perduodamos pasirašant prekių priėmimo-perdavimo aktą. |
|  | Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta | Prekių pristatymo adresas: P. Armino g. 92-4, Marijampolė. Prekes pristato tiekėjas savo lėšomis. |

- Perkamų prekių charakteristikos ir kiekiai:

  - UV spausdintuvas (1 vnt.):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, modelis, gamintojas Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Tiekėjas pateikia išsamų siūlomų prekių aprašymą, nurodo konkrečias reikšmes (savybes) bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | - | (nurodo tiekėjas) |
| 2 | Spausdintuvas. | UV spausdintuvas |  |
| 3 | Rašalo tipas | UV (ultravioletinis rašalas) |  |
| 4 | Privalomos rašalo kasetės (rašalo spalvų komplektas) | Spalvos CMYK, baltas dažas (W) bei lakas (V). (CMYK + White + Varnish). Prekės turi būti komplektuojamos su visomis rašalo kasetėmis, atitinkančiomis nurodytas spalvas: CMYK, baltas rašalas (W) ir lakas (V). Visos kasetės turi būti pristatytos kartu su prekėmis. |  |
| 5 | Rašalo talpos dydis | Rašalo talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,5 litro kiekvienai spalvai su automatiniu rašalo lygio įspėjimu. |  |
| 6 | Spausdinimo paviršius | Spausdintuvas turi spausdinti ant įvairių medžiagų, įskaitant stiklą, metalą, keramiką, plastiką ir medį. |  |
| 7 | Spausdinimo raiška | Ne mažesnė kaip 720 × 1800 DPI spausdinimo rezoliucija. |  |
| 8 | Spausdinimo greitis. | Greičiausiame darbo režime ne mažesniu kaip 7 m²/val. greičiu. Standartiniame darbo režime ne mažesniu kaip 5 m²/val. greičiu. Preciziniame darbo režime ne mažesniu kaip 3,5 m²/val. greičiu. |  |
| 9 | Maksimalus darbinis plotas | Ne mažesnis nei 600 x 900 mm. |  |
| 10 | Maksimalus ruošinio plotas | Ne mažesnis nei 650 x 950 mm. |  |
| 11 | Maksimalus ruošinio aukštis | Ne mažesnis nei 200 mm. |  |
| 12 | Optimali aplinkos temperatūra | Spausdintuvas turi veikti aplinkoje, kurioje oro temperatūra yra nuo 18 iki 26 °C. |  |
| 13 | Drėgmė | Spausdintuvas turi veikti aplinkoje, kurioje santykinė drėgmė ne mažesnė kaip 40 % ir ne didesnė kaip 70 %. |  |
| 14 | Įrenginio matmenys | Įrenginio matmenys turi neviršyti 1800 × 1700 × 1300 mm (plotis × gylis × aukštis). |  |
| 15 | Svoris | Įrenginio neto svoris turi būti ne didesnis nei 265 kg. Bruto svoris turi būti ne didesnis kaip 380 kg. |  |
| 16 | Programinė įranga | Spausdintuvas turi būti komplektuojamas su profesionalia programine įranga (pvz. RIIN, FlexiPRINT, Hosonsoft PrintExp, Photoprint mini ar lygiaverte). |  |
| 17 | Suderinamumas su kompiuterine įranga | Spausdintuvas turi būti suderinamas su kompiuterine įranga, kurioje įdiegta Windows 10 64bit operacinė sistema arba naujesnė Windows operacinės sistemos versija. |  |
| 18 | Maitinimas | AC 220V 50/60Hz, galingumas neturi viršyti 0,5 kW. |  |
| 19 | Papildomos savybės | Spausdintuvas turi turėti ruošinio laikymo sistemą, užtikrinančią stabilų spausdinimą. Spausdintuve turi būti integruota (arba sukomplektuota) rotacinė sistema, skirta spausdinimui ant cilindrinių objektų (pvz. butelių, puodelių ir pan.). Turi būti integruota automatinė ruošinio aukščio aptikimo sistema. Įrenginyje turi būti įmontuota (arba sukomplektuota) skenavimo kamera, leidžianti automatiškai aptikti ir atpažinti spausdinimo objektų padėtį bei užtikrinti tikslią spausdinimo vietą. Įrenginyje turi būti įrengta statinės elektros šalinimo sistema. |  |
| 20 | Kiti reikalavimai | Tiekėjas turi užtikrinti spausdintuvo pristatymą, sumontavimą, paleidimą ir naudotojo apmokymą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami visi reikiami techniniai dokumentai (vartotojo instrukcija, techninės priežiūros vadovas EN arba LT kalbomis). Spausdintuvas turi būti sukomplektuotas su originaliu spausdinimo rašalu, tinkamu spausdintuvui ir paruoštu naudoti iš karto po įrenginio paleidimo. |  |

6. *Pastaba. Tiekėjas turi pateikti prekių aprašymus, kuriuose yra informacija pagrindžianti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, nuorodą į pridedamą dokumentą ir/arba galiojančią nuorodą į gamintojo informaciją (internetinė svetainė ir pan.), kurioje būtų pateiktas išsamus siūlomų prekių (modelio)  parametrų aprašymas.

7. Tiekėjas privalo garantuoti, kad  tiekiamos prekės yra naujos, nenaudotos, be defektų.

8. Pateikti minimalūs reikalavimai - tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų ir parametrų prekes negu nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

9. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, sertifikatai, protokolai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba tai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, sertifikatas, protokolas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

10. Garantijos sąlygos ir reikalavimai: tiekėjas privalo suteikti prekėms ne trumpesnį kaip 24 mėnesių (2 metų) garantinį laikotarpį nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

11. Aplinkos apsaugos reikalavimai, kurie nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunkčiu:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 11.1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos: tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos. | a) gamintojo garantinės sąlygos arba b) gamintojo raštas, patvirtinantis, kad garantuojamas atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos, arba c) Tiekėjo deklaracija (pateikiant papildomus objektyvius įrodymus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus teiginius) d) ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Nurodytus dokumentus tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. |
| 11.2. | Reikalavimai pakuotei | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos perkančiajai organizacijai antrinėje pakuotėje**, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas turi nurodyti, ar prekės bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje: Taip/ne (palikti reikalingą) Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. Atitiktį šiam reikalavimui patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai): pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant papildomus objektyvius įrodymus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus teiginius) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Jei prekės neturi išorinės pakuotės, reikalavimas dėl tvarios pakuotės netaikomas. **Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis). |

______________________________