Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

V P.O.D. PROFESIONALIŲ AKUMULIATORINIŲ GRANDININIŲ PJŪKLŲ PIRKIMO SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (reikalingo lapo numeris)* | Neturint galimybės pateikti dokumentą, gamintojo/tiekėjo gali pateikti nuorodą į viešai skelbiamą informaciją, kur nurodyti techniniai parametrai** |
| (gamintojas, modelis, gamintojo šalis) |  |  |  |  |
| 1. | Variklis |  |  |  |
| 1.1. | Akumuliatorinis Nominali įtampa ne mažiau kaip 35V Galia ne mažiau kaip 3,0 kW | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Vibracija ne didesnė nei kaip 3,7 m/s² | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Garso lygis (išmatuotas) ne daugiau kaip 106 dB(A) pagal ISO 9207 arba Direktyvą 2006/42/EB = 2,0 dB(A) arba lygiavertį standartą | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 2. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. | Įrankio svoris (su akumuliatoriumi) ne daugiau kaip 7,5 kg | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Pjovimo juostos ilgis ne mažiau kaip 35 cm | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Pjūklui turi būti suteikta ne trumpesnė nei kaip 2 metų garantija kuri skaičiuojama nuo prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Pjūklas turi būti pilnai sukomplektuotas (pjovimo juosta, pjovimo grandinė, pjovimo juostos apsauga, įrankiai techninei priežiūrai, su akumuliatoriaus įkrovikliu ir 2 akumuliatoriais) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 2.5. | Akumuliatorius turi būti ne mažesnės talpos nei kaip 9,3 Ah (talpa pagal ES standartą, IEC – 8,8 Ah), akumuliatoriaus elementų technologija – ličio jonų, komplekte kartu su akumuliatoriaus įkrovikliu Akumuliatoriniai ir krovikliai tinkantys perkamiems akumuliatoriniams įrenginiams | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) | (Pildo tiekėjas) |
| 2.6. | Nenaudotas, naujas (pagamintos ne seniau kaip prieš vienerius metus nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos), skirtas profesionaliam naudojimui | (Pildo tiekėjas) | Dokumentas pateikiamas kartu su pristatoma preke | (Pildo tiekėjas) |

*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos
reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų
reikšmės.

** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją
atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios
konkrečiam parametrui, tiekėjo privalo patikslinti informaciją.

***Visi dokumentų originalai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Užsakovui pareikalavus – pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą patvirtintas vertėjo parašu ir/ar vertimų biuro anspaudu

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Tiekėjas turi pateikti dokumentus,
įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje
lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

____________________________________________________________________________
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)