ELEKTRA VAROMO LENGVOJO N1 KLASĖS KROVININIO AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Automobilio kategorija N1 pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 ,,Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ |
| 2. | Kėbulo tipas | Furgonas |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau 2025 metų |
| 4. | Automobilių skaičius | 1 vnt. |
| 5. | Bendra masė | Ne daugiau kaip 3500 kg |
| 6. | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 600 kg |
| 7. | Bendras ilgis, mm | Ne daugiau 6200 mm |
| 8. | Plotis, mm | Ne daugiau 2500 mm |
| 9. | Krovinių skyriaus vidinis aukštis, mm | Ne mažiau 1900 mm |
| 10. | Durų skaičius | 3+2, slankiosios durys krovinių skyriaus dešinėje |
| 11. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | 3 |
| 12. | Variklis | Elektrinis (100 proc. elektros energija varomas automobilis) |
| 13. | Variklio galia | Ne mažiau 100 kW |
| 14. | Akumuliatoriaus bendroji talpa | Ne mažiau 80 kWh |
| 15. | Maksimalus važiavimo nuotolis, km pagal WLTP | Ne mažiau 400 km |
| 16. | Akumuliatoriaus įkrovimo (nuo 5-80% ) laikas, įkraunant greitojo įkrovimo stotelėje (DC) | Ne daugiau 120 min |
| 17. | Pavarų dėžės tipas | Automatinė (automobilį vairuos asmenys, turintys teisę vairuoti tik automobilius su automatine pavarų dėže). |
| 18. | Įranga | Aklosios zonos asistentas ir galinio vaizdo kamera, gamyklinė multimedijos sistema su laisvų rankų įranga, padangų slėgio kontrolės sistema. Kartu su automobiliu turi būti pateikti ne trumpesni kaip 5 m ilgio įkrovimo laidai skirti įkrovimui iš buitinio elektros tinklo ir greito įkrovimo stotelių, turintys šias jungtis: 1. Kištukinis lizdas vienfaziam buitiniam kintamos srovės elektros tinklui (230V AC); 2. Kištukinis lizdas (2 tipo) trifaziam elektros srovės tinklui (400V AC). Automobilyje turi būti automobilio kombinuoto įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC). |
| 19. | Automobilio valdymo saugumo sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), Automobilio stabilumo kontrolės ir traukos kontrolės sistemos, Pagalbinė važiavimo įkalne sistema. Eismo juostos stebėjimo sistema. |
| 20. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai |
| 21. | Saugos diržai | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| 22. | Galvos atramos | Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms |
| 23. | Oro pagalvės | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės |
| 24. | Salono šildymas ir vėdinimas | Šildymo sistema ir oro kondicionierius arba klimato kontrolė. |
| 25. | Papildoma įranga prie automobilio. | Kablys priekabos kabinimui. |
| 26. | Apsauga | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir distanciniu valdymu, atitinkanti draudimo bendrovių keliamus reikalavimus Kasko draudimui. |
| 27. | Automobilio pristatymo terminas | Ne daugiau 6 mėnesiai nuo sutarties sudarymo dienos. |
| 28. | Automobilio komplektacija | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas savo sąskaita atlieka automobilio valstybinę registraciją (Perkančiojo subjekto vardu) bei pirmą techninę apžiūrą Lietuvoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 29. | Garantija | Automobiliui ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 150 000 km ridos, aukštos įtampos akumuliatoriui ne mažiau 96 mėnesiai arba 160 000 km. |
| 30. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Automobilis turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo reikalavimus. |

Mechanikos grupės vadovas