TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateikiamas užsakymas, kuriame nurodomas Prekių kiekis, pristatymo adresas ir kiti Prekių tiekimui reikalingi parametrai.

  - Prekės – Dujų nuotėkio paieškos prietaisai ir jų atsarginės dalys.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Dujų nuotėkio paieškos prietaisai  ir jų atsarginės dalys.

3.  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Pirkimo objekto apimtys pateikiamos Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Tikslus adresas (-ai) nurodomas teikiant Užsakymą. Prekės turės būti pristatomos:

    - Vilniaus regione – Motorų g. 2, Vilnius;

    - Kauno regione –Biruliškės, Kauno raj., Lyderystės g. 4;

    - Alytaus regionas – Pramonės g. 7, Alytus;

    - Šiaulių regione –Tilžės g. 68, Šiauliai;

    - Klaipėdos regione – Liepų g. 80, Klaipėda;

    - Panevėžio regionas – Senamiesčio g. 102B, Panevėžys;

    - Utenos regionas – J. Basanavičiaus g. 112A, Utena;

  - Centrinio sandėlio adresas - Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Reikalavimai prekėms, įrangai:

Visos Prekės (prietaisai) turi atitikti Europos Sąjungos direktyvos 2014/30/EU reikalavimus.

5.1.1. Nešiojamas dujų koncentracijos matavimo EX-TEC PM 580 arba lygiavertis prietaisas, skirtas aptikti, matuoti ir įspėti, ir jo komponentai.

| Nešiojamas prietaisas, skirtas dujų ir deguonies aptikimui, perspėjimui ir matavimui (su vidiniu siurbliu): |  |
| --- | --- |
| Korpusas: | sprogimui nepavojingas išpildymas. |
| Korpuso apsaugos laipsnis: | ne mažiau IP65. |
| Matavimo principas: | PPM nuo 0 iki 10000 ppm CH4 diapazone; LEL nuo 0,0 iki 4,4 tūrio % CH4 diapazone; VOL nuo 0 iki1 00 tūrio % CH4 diapazone; Nuo 0,0 iki 25,0 tūrio % O2 diapazone; |
| Aliarmo ribų nustatymas: | turi būti |
| Jutiklių eksploatavimo trukmė | ne mažiau 2 metų. |
| Siurblio galia: Vakuumas: Srautas: | ≥ 150 mbar; ≥ 10 l/h. |
| Maitinimo šaltinis: | įkraunami akumuliatoriai. |
| Darbo laiko trukmė: | ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo. |
| Darbo sąlygos: Temperatūra: Oro drėgnumas: | ne siauresnėse ribose kaip nuo -20 °C iki + 40 °C; nuo 5 iki 90 % (be kondensacijos). |

| 5.1.1.1. | Nešiojamas prietaisas, skirtas dujų ir deguonies aptikimui, perspėjimui ir matavimui (su vidiniu siurbliu): - trumpas zondas - matavimo intervalai metano dujoms: - nuo 0,0 iki 10.000 PPM; - nuo 0,0 iki 4,4% tūrio; - nuo 0,0 iki 100% LEL; - nuo 0,0 iki 100% tūrio. - papildomos matavimo dujos: - nuo 0 iki 25,0 tūrio % O2. - 3 NiMH akumuliatoriai; - vartotojo instrukcija. |
| --- | --- |
| 5.1.1.2. | O2 jutiklis be švino: - Matavimo principas: elektrocheminis; - Matavimo diapazonas: nuo 0,0 iki 25,0 tūrio %; - Tarnavimo laikas: ˃ 24 mėn. |
| 5.1.1.3. | Pakrovimo stendas, pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.1 p.: - skirtas fiksuotam montavimui, pvz. ant sienos; - prietaisui krauti, valdyti ir laikyti; - su užraktu nuo iškritimo. |
| 5.1.1.4. | Pakrovimo stendas, pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.1 p.: - patogus stalo stendas; - prietaisui krauti, valdyti ir laikyti; - lengva naudoti, be užrakto. |
| 5.1.1.5. | Pakrovimo AC / DC adapteris: - universalus, tinka visiems prietaisams; - įėjimas: 100 - 240 V AC - galia: 12 V = / 1.5 A; - versija: Euro. |
| 5.1.1.6. | Pakrovimo automobilio kabelis 12 V = mobilus: - universalus, tinka visiems prietaisams; - su Built-in saugikliu; - dviejų dalių kištukas 12/21 mm. |
| 5.1.1.7. | Transportavimo lagaminas pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.1 p., su putplasčio intarpu, kad būtų galima teisingai sudėti: - prietaisą; - pakrovimo stendą; - testavimo stendą;; - testinių dujų balionėlį - lagamino matmenys ne daugiau : 45 x 36 x 15 cm. |
| 5.1.1.8. | Lankstus zondas, pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.1 p.: - jungtis: greito sujungimo; - lankstus zondas ; - zondo galvutėje keičiamas filtras. |
| 5.1.1.9. | Zondo žarna: - su hidrofobiniu filtru; - su greito prisijungimo jungtimi; - ilgis: ne mažiau kaip 1 m. |
| 5.1.1.10. | Testavimo stendas (mobilus): – tik siurbliniams prietaisams; - skirtas patikrinti ir reguliuoti parodymų jautrumą ppm,% LEL ir % tūrio diapazonuose; - savaime reguliuojamas testavimo dujų srautas; - turi slėgio manometrą; - turi vidinį sriegį: 7/16“-28, UNEF. |
| 5.1.1.11. | Kondicionierius: - sudrėkina sausas bandymo dujas; - skirtas dujų padavimui puslaidininkiniams jutikliams PPM diapazone; - jungtys: nipelis, greita mova. |
| 5.1.1.12. | Pakraunamos 3 baterijos NiMH AA: - ANSI: AA; - IEC: HR6; - įtampa: 1,2 V; - talpa: ≥ 2 500 mAh; - pristatymo kiekis: komplekte - 3 vnt. |
| 5.1.1.13. | Automatinis patikros, derinimo stendas - prietaiso tikrinimas ir derinimas vyksta trimis režimais; - galimybė pajungti 3 skirtingus testinius dujų balionėlius; - testinių dujų pajungimas: dvi testinų dujų jungtys srėgis 7/16''-28, vidinis, UNEF; viena testinų dujų jungtis CEJN series 220, DN 5; - tikrina įspėjimus, matavimus, sandarą; - galimybė išsaugoti patikrinimo protokolus stendo atmintinėje; - prietaiso pakrovimas testo metu; - elektros maitinimas vyksta per AC / DC adapterį; - darbinė įtampa 12V DC; - duomenų perdavimas per USB jungtį. |

5.1.2 Esamų EX- TEC PM 4 ir GM 4 dujų ir deguonies matavimo prietaisų (su vidiniu siurbliu) komponentai

| 5.1.2.1. | Krovimo stendas, pritaikytas PM4 ir GM4 prietaisams: - Krauna vieną įrenginį; - AC / DC adapteris. |
| --- | --- |
| 5.1.2.2. | Nešiojimo dėklas, pritaikytas PM4 ir GM4 prietaisams: - odinis; - iš priekio su skaidru langeliu prietaiso parodymus stebėjimui; - diržo užkabinimo kilpa; - spaustukas užkabinti už diržo. |
| 5.1.2.3. | Nešiojimo dirželis, skirtas PM4 ir GM4 prietaisą nešioti: - Reguliuojamas: nuo 0,5 iki 1,0 m. |
| 5.1.2.4. | Lankstus zondas su filtru, pritaikytas PM4 ir GM4 prietaisams: - Tik prietaisui su siurbliu; - Lankstus zondas ; - Zondo galvutėje keičiamas filtras. |
| 5.1.2.5. | Zondo galvutė pritaikyta PM4 ir GM4 prietaisams: - lanksčiam rankiniam zondui; - teleskopiniam rankiniam zondui. |
| 5.1.2.6. | Atsarginis filtras aktyvuota anglis: - pašalina kenksmingas dujas iš oro; - tinka siūlomai prekei lanksčiam zondui; - pristatymo kiekis: komplekte - 25 vienetai. |

5.1.3. Dujų sudėties nustatymo EX-TEC HS 680 arba lygiavertis prietaisas (etano analizatorius) ir jo komponentai

| Nešiojamas prietaisas, skirtas sprogių ir degių dujų aptikimui, matavimui ir perspėjimui (su siurbliu ir etano analizės funkcija). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Korpusas: | sprogimui nepavojingas išpildymas. |  |
| Korpuso apsaugos laipsnis: | Ne mažesnis nei IP54. |  |
| Matavimo principas: | PPM (nuo 0 iki 10000 ppm CH4) diapazone - puslaidininkinis jutiklis; LEL (nuo 0,0 iki 4,4 tūrio % CH4) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; VOL (nuo 0,0 iki 100 tūrio % CH4) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; etano analizė – puslaidininkinis jutiklis, dujų chromatografas. CO2 (nuo 0 iki 5%) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; O2 (nuo 0 iki 25%) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; |  |
| Reagavimo trukmė (prietaisai su vidiniu siurbliu): | LEL diapazone t50 < 8 sek. VOL diapazone t50 < 9 sek. |  |
| Matavimo paklaida: | PPM diapazone ne daugiau nei 30 % LEL diapazone ne daugiau nei 5 % VOL diapazone ne daugiau nei 5 % |  |
| Aliarmo ribų nustatymas: | būtinas. |  |
| Jutiklių eksploatavimo trukmė: | infraraudonųjų spindulių jutiklis ne mažiau 4 metų. puslaidininkinis jutiklis ne mažiau 3 metų. |  |
| Siurblio galia: Vakuumas: Srautas: | ≥ 250 mbar; Ne mažesnis nei 30 l/h. |  |
| Maitinimo šaltinis: | įkraunami akumuliatoriai |  |
| Darbo laiko trukmė: | ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo |  |
| Darbo sąlygos: Temperatūra: Oro drėgnumas: | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -20 °C iki + 40 °C; Nuo 15iki 90 % (be kondensacijos). |  |

| 5.1.3.1. | Siurblinis prietaisas dirbantis Ex aplinkoje: - Programos: - Inspekcijos virš žemės; - Inspekcijos patalpose; - Įspėjimas LEL; - Įspėjimas ExTox; - Tikrinimas uždarose patalpose; - Matavimas gręžiniuose - dujų grynumo matavimas. - Montavimo Prietaisas turi galimybę išplėsti savo funkcionalumą prijungiant papildomus jutiklius: - Etano detektorius; - XT jutiklis O2 (deguonis); - XT jutiklis H2S (vandenilio sulfidas); - XT jutiklis CO (anglies monoksido). |
| --- | --- |
| 5.1.3.2. | Etano detektorius: - skirtas identifikuoti gamtines dujas, pelkių dujas; - įmontuotas į prietaisą; - rekomenduojama mėginio dujų koncentracija nuo 1 iki 100% tūrio. |
| 5.1.3.3. | XT jutiklis O2 (deguonis): - Matavimo principas: elektrocheminis; - Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 25 tūrio. %; - Eksploatavimo terminas: ne mažiau kaip 24 mėnesiai . |
| 5.1.3.4. | Pakrovimo stendas, pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.3 p.: - Su užrakinimo spyna; - AC / DC adapteris įkrovimui. |
| 5.1.3.5. | Smulkių dulkių filtrai: - tinkantys įvairiems zondams; - skirti siurbliniams prietaisams; - pristatymo kiekis: komplekte - 100 vienetų. |
| 5.1.3.6. | Zondo žarna 1 m: - Su hidrofobiniu filtru; - Greitas prijungimas. |
| 5.1.3.7. | Zondo žarna 2 m: - Su hidrofobiniu filtru; - Su greito prijungimo jungtimi. |
| 5.1.3.8. | Nešiojimo dėklas, pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.3 p.: - Su langeliu ir su anga prietaiso jungimui, apsaugantis prietaisą nuo purvo; - Privalomas vandenilio aplinkoje. |
| 5.1.3.9. | Transportavimo lagaminas pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.3 p., su numatomomis vietomis ir tinkamu putų intarpų išdėstymu: - Įkrovos stotelei; - AC / DC adapteriui; - Zondas žarnoms 1 m, 2 m aukščio arba 6 m; - Lanksčiam rankiniam zondui; - Varpo zondui; - Lokalizacijos zondui; - Plūduriuojančiam zondui; - 100 vnt. smulkių dulkių filtrams; (Lizdas išorėje, viduje laidai). |
| 5.1.3.10. | Stūmoklis skylamušis: - Efektyvusis ilgis: ne daugiau kaip 1,4 mm; - skirtas kalti grunte skyles rankiniu būdu; - rankena izoliuota nuo 10 kV. |
| 5.1.3.11. | Zondo filtras įleidžiamas: - varpo zondui (išskyrus varpo zondą D80); - pristatymo kiekis: 1 vnt. |
| 5.1.3.12 | Keičiamos baterijos NiMH: - maža savaiminė iškrova; - ANSI: AA; - IEC: HR6; - Įtampa: 1,2 V; - talpa: 2500 mAh; - pristatymo kiekis: komplekte - 4 vnt. |

5.1.4. Nešiojamas, liepsnos jonizacijos detektorius PORTAFID M3-K arba lygiavertis, skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimui, ir jo komponentai

| Nešiojamas prietaisas su ugnies jonizacijos detektoriumi ir 0,4 l dujų balionėliu, skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimui |  |
| --- | --- |
| Matavimo principas: | liepsnos-jonizacinis, PPM (nuo 0 iki10000 ppm CH4). |
| Aliarmo ribų nustatymas: | būtinas. |
| Maitinimo šaltinis: | įkraunami akumuliatoriai |
| Darbo laiko trukmė: | ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo |
| Darbo sąlygos: Temperatūra: Oro drėgnumas: | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -10 °C iki + 40 °C; Nuo 15 iki 90 % (be kondensacijos). |
| Degus dujų mišinys: | 40%H2 / 60%N2 |

| 5.1.4.1. | Nešiojamas prietaisas su ugnies jonizacijos detektoriumi, skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimui be dujų baliono: - Liepsnos jonizacijos detektorius; - Dviejų pakopų slėgio reguliatorius; - sujungimo žarna su atbuliniu vožtuvu; - |
| --- | --- |
| 5.1.4.2. | Nešiojimo lagaminas, pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.4 p.: - Su įmontuotais skyriais, kad tilptų prietaisas ir priedai; - galimybė įkrauti lagamine. |
| 5.1.4.3. | Apsauginis dėklas, pritaikytas siūlomai Prekei, nurodytai 5.1.4 p.: - Prietaisą apsaugoti nuo vandens purslų; - skaidrus paviršius prietaiso valdymui; - "Velcro“ arba lygiavertis segtukas. |
| 5.1.4.4. | Varpo formos zondas D80: - neasfaltuotam paviršiui; - turi išpjovą zondo filtrui; - priedas 10 atsarginių dulkių filtrų; - zondo žarna turi būti ≥ 1 m ilgio. |
| 5.1.4.5. | Pratęsimas varpo formos zondui: - Tarpiklis išplėsti varpelio zondą; - su sandarinimo žiedu; - ilgis ne mažiau kaip 100 mm. |
| 5.1.4.6. | Kuro dujų balionėlis 0,4 l, 40% tūrio. H2 / 60% tūrio. N2 (vandenilis / azotas): - balionėlio tūris ne mažiau kaip 0,4 L; - pripildymo slėgis: min. 100 bar; - jungtis: DIN 477 № 1. |
| 5.1.4.7. | Užpildymo sujungimas su išleidimo vožtuvu SW 30: - Darbinis slėgis: maks. 200 barų; - Manometras: 0 - 300 bar, Cl. 1,5; - Jungtis: 2 x DIN 477 № 1 su SW 30. |
| 5.1.4.8. | Veržliaraktis SW30: skirtas užsukti adapterį. |
| 5.1.4.9. | Hidrofobinis filtras: - tinkantis visiems žarnos zondams; - pristatymo kiekis: komplekte - 10 vnt. |
| 5.1.4.10. | Filtras varpo formos zondui D80: - zondo filtras: komplekte - 10 vienetų. |

5.1.5. Esamos  dujotiekio sandarumo tikrinimo įrangos SeCuRi® SAT komponentai

| Securi SAT arba lygiavertė programinė įranga dujotiekio sandarumo tikrinimo įrangai |  |
| --- | --- |
| Naudojama įrangai: | Portafid M3-K. |
| Naudojama įranga: | SeCuRi® SAT Įrangos pagrindinės funkcijos: - dujų analizatoriaus valdymas tiesiai iš kompiuterio; - skaitmeninio žemėlapio ir dujotiekio tinklų atvaizdavimas kompiuterio ekrane; - Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų vektorinio (DXF formato) arba rastrinio modelio panaudojimas; - automatinis laiko, datos, buvimo vietos koordinačių bei analizatorius rodmenų dokumentavimas; - dujotiekio pažeidimų eskizų kūrimas; - patikrintų dujotiekio trasų peržiūra; - greitas ataskaitų ruošimas. Sandarumo tikrinimo įranga: - Mobilios sistemos pagrindas; - Analizatoriaus Portafid M3-K laikiklis, montuojamas prie mobilios sistemos kuprinės; - GPS antenos laikiklių komplektas; - Nešiojamas kompiuteris arba planšetė; - Papildomi įkraunami akumuliatoriai kompiuteriui arba lygiavertis; - Autonominis kompiuterio arba lygiavertis akumuliatorių pakrovėjas; - Bluetooth-RS232 adapteris ; - Bluetooth adapterio kabelis; - Null-Modem adapteris; - Bluetooth-RS232 adapterio jungtis su GPS antena ; - Akumuliatorių komplektas NiMH 9,6 V; - NiMH akumuliatorių pakrovėjas. |

| Sandarumo tikrinimo įranga: |  |
| --- | --- |
| 5.1.5.1. | SeCuRi® SAT laikymo sistema |
| 5.1.5.2. | Laikiklis prietaisui M3K su 0,4 l dujų balionėliu |
| 5.1.5.3. | Mažos GPS antenos laikiklis: - Tinka apvaliai 67 mm GPS antenai. |
| 5.1.5.4. | Diržų komplektas planšetiniam kompiuteriui: -komplektą sudaro 2 diržai, SeCuRi® SAT laikymo sistemai |
| 5.1.5.5. | GPS antena apvali 67 mm IP 67: - Kompaktiškas imtuvas GPS / GLONASS, SBAS, DGPS; - Duomenų perdavimo sparta: 1 Hz; - Tikslumas: 2 m (autonominis), < 1,55 m (SBAS); - SBAS: WAAS, EGNOS MSAS; - Jungiamasis kabelis anksto su konfigūracija skirtas naudoti tik su "Bluetooth" RS232 adapteriu; - apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67; - Veikimo laikas: ne mažiau kaip 8 val. su baterija NiMh 9,6 V; - Šie elementai yra reikalingi darbui: - Bluetooth RS232 adapteris; - Baterija akumuliatorinė NiMh 9,6 V; - Kintamosios srovės adapteris akumuliatorinei baterijai 9.6 V. |
| 5.1.5.6. | Bluetooth RS232 adapteris: - Bluetooth modulio nuosekliojo prievado bevielis perdavimas, pvz. į Portafid m3 / M3K iš GPS antenos; - galios kabelis sujungimui su baterija NiMh 9,6 V. |
| 5.1.5.7. | Akumuliatorius, NiMH 9.6 V: - Su Tamiya-kištuku; - maitinimo šaltinis; - GPS antenos; - Bluetooth RS232 adapteris. |
| 5.1.5.8. | Kintamosios srovės adapteris akumuliatoriaus NiMH: - su „Tamiya“ kištuku ir maitinimo laidu; - automatinis palaikomasis įkrovimas pasiekius pilną talpą; - grandinės apsauga po 6 h įkrovimo; - Įėjimo įtampa: 230 V nuolatinės srovės. |

5.1.6. Esamų prietaisų EX- TEC PM4,GM4, HS 680 ir Portafid M3-K testavimo įranga ir komponentai.

| Reikalinga rankinių dujų analizatorių testavimui ppm, LEL ir VOL diapazonuose (Komponentai). |  |
| --- | --- |
| Naudojamas testavimui: | Prietaisų EX- TEC PM4, GM4 ir HS- 680 testavimui. |
| Testinių dujų srautas: | Ne mažiau kaip 30 l/h. |
| Testinių dujų balionėlių (pagal Priedas Nr. 10) prijungimas: | Būtinas. |
| Testinių dujų balionėlių manometras: | Būtinas (nuo 0 iki 16 bar). |
| Testavimo įranga, reikalinga dujų sudėties nustatymo prietaisui (etano analizatorius) arba lygiaverčių testavimui. |  |
| Naudojamas testavimui: | Prietaisų Portafid M3-K testavimui |
| Testinių dujų balionėlių (pagal punktą 5.1.7.) prijungimas: | 2 prijungimai (pirmas- analizatorių tikrinimui 10 PPM taške, antras - analizatorių tikrinimui iki 100 tūrio % CH4). |
| Testinių dujų balionėlių manometras: | 2 manometrai (nuo 0 iki 16 bar). |
| Testinių dujų srautas: | Nuo 0 iki 80 l/h |

| 5.1.6.1. | Testavimo stendas: - patikrinti ir sureguliuoti SEWERIN dujų įspėjamuosius prietaisų ppm,% LEL ir tūrio%. Diapazonuose; - su galimybė iš anksto sureguliuoti testavimo dujų srautą 30 l / h; - turi vidinį sriegį: 7/16“-28, UNEF ; - manometras (nuo 0 iki 16 bar) rodantis testavimo dujų slėgį. |
| --- | --- |
| 5.1.6.2. | Testavimo stendas: - skirtas patikrinti ir sureguliuoti jautrumą; - skirtas patikrinti siurblio pajėgumą; - turi dvi jungtis, leidžiančias vienu metu naudoti du SEWERIN testinius dujų balionėlius; - pirma jungtis skirta testavimo dujoms 10 ppm CH4 su integruotu kondicionieriumi; - antra jungtis visoms kitoms dujoms (% tūrio ir% LEL diapazone); - du manometrai (nuo 0 iki 16 bar), kad būtų rodomas testinių dujų balionėlių slėgis; - srauto matuoklis (nuo 0 iki 80 l / h); - galimybė pritvirtinti prie sienos. |
| 5.1.6.3. | Testavimo galvutė: - galimybė prijungti bandymo komplektą ir jutiklio galvutę; - tinka: - EX-TEC PM 4; - EX-TEC GM 4. |
| 5.1.6.4. | Slėginė žarna: - Prijungti slėgio reduktorius ir bandymo rinkinį; - Jungtis: CEJN; - Ilgis: ne mažiau kaip 1 m. |
| 5.1.6.5. | Antgaliai su nipeliu: - Prijungti slėgio žarną SPE su bandymo stendu; - Jungtis: nipelis CEJN. |
| 5.1.6.6. | Testavimo dujų slėgio reduktorius: - Antrinis slėgio manometras; - Jungtis: DIN 477 Nr.1 ​​su SW30. |
| 5.1.6.7. | Slėgio reduktorius O2: - Antrinis slėgio manometras; - Jungtis: DIN 477 Nr. 9. |
| 5.1.6.8. | Slėgio reduktorius, skirtas testavimo dujų balionėliams. |

5.1.7. Testinės dujos 1 litro balionuose

Testinės dujos 1 litro balionuose, naudojamos su siūloma testavimo įranga dujų analizatorių tikrinimui.

| 5.1.7.1. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 10 ppm, CH4 (metanas): - sintetiniame ore; - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| --- | --- |
| 5.1.7.2. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 1,0 tūrio % CH4 (metanas): - sintetiniame ore; - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| 5.1.7.3. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 2,2 tūrio % CH4 (metanas): - sintetiniame ore; - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| 5.1.7.4. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos koncentracija 100 tūrio%. CH4 (metanas): - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| 5.1.7.5. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos koncentracija 100 ppm C2H6 (etanas)- 1 tūrio % CH4 (metanas): - sintetiniame ore; - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| 5.1.7.6. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 17,5 tūrio %. O2 (deguonis): - azote; - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| 5.1.7.7 | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 100 ppm, CH4 (metanas): - sintetiniame ore; - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| 5.1.7.8. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 1000 ppm, CH4 (metanas): - sintetiniame ore; - tūris: 1 L; - pripildymo slėgis: iki 12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |
| 5.1.7.9. | SEWERIN arba lygiavertis testinių dujų mišinys ExTox IR - CH4 2,2 tūrio-% , CO 40 ppm, H2S 40 ppm, CO2 2,00 tūrio-%, O2 0 tūrio-% ir mišinys; - tūris: 1L; - pripildytas slėgis: iki12 bar; - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF. |

5.2. Prekės laikomos lygiavertėmis, jei atitinka visus nurodytų Prekių techninius parametrus, atitinka  funkcinius reikalavimus, naudojimo tikslą, nurodytus ar lygiaverčius standartus, gamybos technologiją ir/ar tinka perkamai įrangai. Tiekėjas, siūlantis lygiavertes Prekes, privalo su Pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius jų lygiavertiškumą.

5.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ) įrodinėjimo našta dėl siūlomų Prekių atitikimo Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams tenka Tiekėjui. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, Pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitos šalies, jei Lietuvoje toks dokumentas neišduodamas) tyrimų ataskaitą ar pažymą. Jeigu Tiekėjas negali gauti tokių dokumentų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar ne dėl Tiekėjo kaltės (pvz. vėlavimo, netinkamo planavimo ar pan.) arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir įrodo, kad Prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, Pasiūlymų vertinimo kriterijus ar Sutarties sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones, jei jos yra pagrįstos objektyviais įrodymais ar kitais dokumentais/argumentais (pvz. nepriklausomo eksperto išvadomis ar pan.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo rašytinius Užsakymus. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (Užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Prekėms suteikiamas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.3 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Krovinio pristatymo važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba.

  - Perdavimo-priėmimo aktai.

- PRIEDAI

  - Pirkimo objekto apimtys.