Pasiūlymo formos priedas Nr. 2

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |
| 5.1.1.Nešiojamas dujų koncentracijos matavimo EX-TEC PM 580 arba lygiavertis prietaisas skirtas aptikti, matuoti ir įspėti, ir jo komponentai |  |  |  |  |
| Nešiojamas prietaisas, skirtas dujų ir deguonies aptikimui, perspėjimui ir matavimui (su vidiniu siurbliu): |  |  |  |  |
| 1. | Korpusas: | sprogimui nepavojingas išpildymas. |  |  |
| 2. | Korpuso apsaugos laipsnis: | ne mažiau IP65. |  |  |
| 3. | Matavimo principas: | PPM nuo 0 iki10000 ppm CH4 diapazone; LEL nuo 0,0 iki4,4 tūrio % CH4 diapazone; VOL nuo 0 iki100 tūrio % CH4 diapazone; Nuo 0,0 iki 25,0 tūrio % O2 diapazone; |  |  |
| 4. | Aliarmo ribų nustatymas: | turi būti |  |  |
| 5. | Jutiklių eksploatavimo trukmė | ne mažiau 2 metų. |  |  |
| 6. | Siurblio galia: - Vakuumas: - Srautas: | ≥ 150 mbar; ≥ 10 l/h. |  |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis: | įkraunami akumuliatoriai. |  |  |
| 8. | Darbo laiko trukmė: | ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo. |  |  |
| 9. | Darbo sąlygos: Temperatūra: Oro drėgnumas: | ne siauresnėse ribose kaip nuo -20 °C iki + 40 °C; nuo 5 iki90 % (be kondensacijos). |  |  |
| 5.1.1.1. | Nešiojamas prietaisas, skirtas dujų ir deguonies aptikimui, perspėjimui ir matavimui (su vidiniu siurbliu): | - trumpas zondas - matavimo intervalai metano dujoms: - nuo 0,0 -iki 10.000 PPM; - nuo 0,0 iki 4,4% tūrio; - nuo 0,0 iki 100% LEL; - nuo 0,0 iki 100% tūrio. - papildomos matavimo dujos: - nuo 0 iki 25,0 tūrio % O2. - 3 NiMH akumuliatoriai; - vartotojo instrukcija. |  |  |
| 5.1.1.2. | O2 jutiklis be švino: | - - Matavimo principas: elektrocheminis; - Matavimo diapazonas: nuo 0,0 iki25,0 tūrio %; Tarnavimo laikas: ˃ 24 mėn. |  |  |
| 5.1.1.3. | Pakrovimo stendas, pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.1 p.: | - skirtas fiksuotam montavimui, pvz. ant sienos - prietaisui krauti, valdyti ir laikyti - su užraktu nuo iškritimo |  |  |
| 5.1.1.4. | Pakrovimo stendas, pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.1 p.: | - patogus stalo stendas - prietaisui krauti, valdyti ir laikyti - lengva naudoti, be užrakto |  |  |
| 5.1.1.5. | Pakrovimo AC / DC adapteris: - universalus, tinka visiems prietaisams | - įėjimas: 100 - 240 V AC - galia: 12 V = / 1.5 A; - versija: Euro. |  |  |
| 5.1.1.6. | Pakrovimo automobilio kabelis 12 V = mobilus: - universalus, tinka visiems prietaisams | - su Built-in saugikliu - dviejų dalių kištukas 12/21 mm |  |  |
| 5.1.1.7. | Transportavimo lagaminas pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.1 p., su putplasčio intarpu, kad būtų galima teisingai sudėti: | - prietaisą - pakrovimo stendą - testavimo stendą - testinių dujų balionėlį - lagamino matmenys ne daugiau : 45 x 36 x 15 cm |  |  |
| 5.1.1.8. | Lankstus zondas, pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.1 p.: | - jungtis: greito sujungimo - lankstus zondas - zondo galvutėje keičiamas filtras |  |  |
| 5.1.1.9. | Zondo žarna: | - su hidrofobiniu filtru - su greito prisijungimo jungtimi - ilgis: ne mažiau kaip 1 m |  |  |
| 5.1.1.10. | Testavimo stendas (mobilus): | – tik siurbliniams prietaisams - skirtas patikrinti ir reguliuoti parodymų jautrumą ppm,% LEL ir % tūrio diapazonuose - savaime reguliuojamas testavimo dujų srautas - turi slėgio manometrą - turi vidinį sriegį: 7/16“-28, UNEF |  |  |
| 5.1.1.11. | Kondicionierius: | - sudrėkina sausas bandymo dujas - skirtas dujų padavimui puslaidininkiniams jutikliams PPM diapazone - jungtys: nipelis, greita mova |  |  |
| 5.1.1.12. | Pakraunamos 3 baterijos NiMH AA: | - ANSI: AA - IEC: HR6 - įtampa: 1,2 V - talpa: ≥2 500 mAh - pristatymo kiekis: komplekte - 3 vnt. |  |  |
| 5.1.1.13. | Automatinis patikros, derinimo stendas | - prietaiso tikrinimas ir derinimas vyksta trimis režimais -galimybė pajungti 3 skirtingus testinius dujų balionėlius -testinių dujų pajungimas: -dvi testinų dujų jungtys srėgis 7/16''-28, vidinis, UNEF -viena testinų dujų jungtis CEJN series 220, DN 5 -tikrina įspėjimus, matavimus, sandarą -galimybė išsaugoti patikrinimo protokolus stendo atmintinėje -prietaiso pakrovimas testo metu -elektros maitinimas vyksta per AC / DC adapterį -darbinė įtampa 12V DC -duomenų perdavimas per USB jungtį |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |
| 5.1.2 Esamų EX- TEC PM 4 ir GM 4 dujų ir deguonies matavimo prietaisų (su vidiniu siurbliu) komponentai |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Krovimo stendas, pritaikytas PM4 ir GM4 prietaisams: | - Krauna vieną įrenginį - AC / DC adapteris |  |  |
| 5.1.2.2. | Nešiojimo dėklas, pritaikytas PM4 ir GM4 prietaisams: | - odinis - iš priekio su skaidru langeliu prietaiso parodymus stebėjimui; - diržo užkabinimo kilpa; - spaustukas užkabinti už diržo |  |  |
| 5.1.2.3. | Nešiojimo dirželis, skirtas PM4 ir GM4 prietaisą nešioti Lankstus zondas su filtru, pritaikytas PM4 ir GM4 prietaisams: | Reguliuojamas: 0,5 - 1,0 m |  |  |
| 5.1.2.4. | Lankstus zondas su filtru, pritaikytas PM4 ir GM4 prietaisams | Tik prietaisui su siurbliu - Lankstus zondas - Zondo galvutėje keičiamas filtras |  |  |
| 5.1.2.5. | Zondo galvutė pritaikyta PM4 ir GM4 prietaisams: | - lanksčiam rankiniam zondui - teleskopiniam rankiniam zondui |  |  |
| 5.1.2.6. | Atsarginis filtras aktyvuota anglis: | - pašalina kenksmingas dujas iš oro - tinka siūlomai prekei lanksčiam zondui - pristatymo kiekis: komplekte - 25 vienetai |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |
| 5.1.3. Dujų sudėties nustatymo EX-TEC HS 680 arba lygiavertis prietaisas (etano analizatorius) ir jo komponentai |  |  |  |  |
| Nešiojamas prietaisas, skirtas sprogių ir degių dujų aptikimui, matavimui ir perspėjimui (su siurbliu ir etano analizės funkcija) |  |  |  |  |
| 1. | Korpusas: | sprogimui nepavojingas išpildymas. |  |  |
| 2. | Korpuso apsaugos laipsnis: | ne mažiau IP65. |  |  |
| 3. | Matavimo principas: | PPM (nuo 0 iki10000 ppm CH4) diapazone - puslaidininkinis jutiklis; LEL (nuo 0,0 iki4,4 tūrio % CH4) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; VOL (nuo 0,0 iki100 tūrio % CH4) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; etano analizė – puslaidininkinis jutiklis, dujų chromatografas. CO2 (nuo 0 iki5%) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; O2 (nuo 0 iki25%) diapazone - infraraudonųjų spindulių jutiklis; |  |  |
| 4. | Reagavimo trukmė (prietaisai su vidiniu siurbliu): | LEL diapazone t50 < 8 sek. VOL diapazone t50 < 9 sek. |  |  |
| 5. | Matavimo paklaida: | PPM diapazone ne daugiau nei 30 % LEL diapazone ne daugiau nei 5 % VOL diapazone ne daugiau nei 5 % |  |  |
| 6. | Aliarmo ribų nustatymas: | būtinas. |  |  |
| 7. | Jutiklių eksploatavimo trukmė: | infraraudonųjų spindulių jutiklis ne mažiau 4 metų. puslaidininkinis jutiklis ne mažiau 3 metų. |  |  |
| 8. | Siurblio galia: -Vakuumas: - Srautas: | > 250 mbar; Ne mažesnis nei 30 l/h. |  |  |
| 9. | Maitinimo šaltinis: | įkraunami akumuliatoriai |  |  |
| 10. | Darbo laiko trukmė: | ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo |  |  |
| 11. | Darbo sąlygos: - Temperatūra: - Oro drėgnumas: | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -20 °C iki + 40 °C; Nuo 15iki 90 % (be kondensacijos). |  |  |
| 5.1.3.1. | Siurblinis prietaisas dirbantis Ex aplinkoje: | - Programos: - Inspekcijos virš žemės - Inspekcijos patalpose - Įspėjimas LEL - Įspėjimas ExTox - Tikrinimas uždarose patalpose - Matavimas gręžiniuose - dujų grynumo matavimas Montavimo Prietaisas turi galimybę išplėsti savo funkcionalumą prijungiant papildomus jutiklius: - Etano detektorius; - XT jutiklis O2 (deguonis); - XT jutiklis H2S (vandenilio sulfidas); - XT jutiklis CO (anglies monoksido). |  |  |
| 5.1.3.2. | Etano detektorius: | - skirtas identifikuoti gamtines dujas, pelkių dujas; - įmontuotas į prietaisą; - rekomenduojama mėginio dujų koncentracija nuo1 iki 100% tūrio. |  |  |
| 5.1.3.3. | XT jutiklis O2 (deguonis): | - Matavimo principas: elektrocheminis - Matavimo diapazonas: 0 - 25 tūrio. %, - Eksploatavimo terminas: ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |
| 5.1.3.4. | Pakrovimo stendas, pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.3 p.: | - Su užrakinimo spyna - AC / DC adapteris įkrovimui. |  |  |
| 5.1.3.5. | Smulkių dulkių filtrai: | - tinkantys įvairiems zondams - skirti siurbliniams prietaisams - pristatymo kiekis: komplekte - 100 vienetų |  |  |
| 5.1.3.6. | Zondo žarna 1 m: | - Su hidrofobiniu filtru - Greitas prijungimas |  |  |
| 5.1.3.7. | Zondo žarna 2 m: | - Su hidrofobiniu filtru - Su greito prijungimo jungtimi |  |  |
| 5.1.3.8. | Nešiojimo dėklas, pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.3 p.: | - Su langeliu ir su anga prietaiso jungimui, apsaugantis prietaisą nuo purvo - Privalomas vandenilio aplinkoje |  |  |
| 5.1.3.9. | Transportavimo lagaminas pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.3 p., su numatomomis vietomis ir tinkamu putų intarpų išdėstymu: | Įkrovos stotelei - AC / DC adapteriui - Zondas žarnoms 1 m, 2 m aukščio arba 6 m - Lanksčiam rankiniam zondui - Varpo zondui - Lokalizacijos zondui - Plūduriuojančiam zondui - 100 vnt. smulkių dulkių filtrams (Lizdas išorėje, viduje laidai) |  |  |
| 5.1.3.10. | Stūmoklis skylamušis: | - Efektyvusis ilgis: ne daugiau kaip 1,4 mm - skirtas kalti grunte skyles rankiniu būdu - rankena izoliuota nuo 10 kV |  |  |
| 5.1.3.11. | Zondo filtras įleidžiamas: | - varpo zondui (išskyrus varpo zondą D80) - pristatymo kiekis: 1 vnt. |  |  |
| 5.1.3.12 | Keičiamos baterijos NiMH: | - maža savaiminė iškrova - ANSI: AA. - IEC: HR6 - Įtampa: 1,2 V - talpa: 2500 mAh - pristatymo kiekis: komplekte - 4 vnt. |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |
| 5.1.4. Nešiojamas, liepsnos jonizacijos detektorius PORTAFID M3-K arba lygiavertis skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimo prietaisas ir jo komponentai |  |  |  |  |
| Nešiojamas prietaisas su ugnies jonizacijos detektoriumi ir 0,4 l dujų balionėliu, skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimui |  |  |  |  |
| 1. | Matavimo principas: | liepsnos-jonizacinis, PPM (nuo 0 iki10000 ppm CH4). |  |  |
| 2. | Aliarmo ribų nustatymas: | būtinas. |  |  |
| 3. | Maitinimo šaltinis: | įkraunami akumuliatoriai |  |  |
| 4. | Darbo laiko trukmė: | ne mažiau 8 val. nepertraukiamo darbo |  |  |
| 5. | Darbo sąlygos: - Temperatūra: - Oro drėgnumas: | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -10 °C iki + 40 °C; Nuo 15 iki90 % (be kondensacijos). |  |  |
| 6. | Degus dujų mišinys: | 40%H2 / 60%N2 |  |  |
| 5.1.4.1. | Nešiojamas prietaisas su ugnies jonizacijos detektoriumi, skirtas požeminio dujotiekio sandarumo tikrinimui be dujų baliono: | - Liepsnos jonizacijos detektorius - Dviejų pakopų slėgio reguliatorius - sujungimo žarna su atbuliniu vožtuvu |  |  |
| 5.1.4.2. | Nešiojimo lagaminas, pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.4 p.: | - Su įmontuotais skyriais, kad tilptų prietaisas ir priedai - galimybė įkrauti lagamine |  |  |
| 5.1.4.3. | Apsauginis dėklas, pritaikytas siūlomai prekei, nurodytai 5.1.4 p.: | - Prietaisą apsaugoti nuo vandens purslų - skaidrus paviršius prietaiso valdymui - "Velcro“ arba lygiavertis segtukas |  |  |
| 5.1.4.4. | Varpo formos zondas D80: | - neasfaltuotam paviršiui; - turi išpjovą zondo filtrui; - priedas 10 atsarginių dulkių filtrų; - zondo žarnaturi būti ≥ 1 m ilgio. |  |  |
| 5.1.4.5. | Pratęsimas varpo formos zondui: | - Tarpiklis išplėsti varpelio zondą - su sandarinimo žiedu - ilgis ne mažiau kaip 100 mm |  |  |
| 5.1.4.6. | Kuro dujų balionėlis 0,4 l, 40% tūrio. H2 / 60% tūrio. N2 (vandenilis / azotas): | - balionėlio tūris ne mažiau kaip 0,4 L - pripildymo slėgis: min. 100 bar - jungtis: DIN 477 № 1 |  |  |
| 5.1.4.7. | Užpildymo sujungimas su išleidimo vožtuvu SW 30: | - Darbinis slėgis: maks. 200 barų - Manometras: 0 - 300 bar, Cl. 1,5 - Jungtis: 2 x DIN 477 № 1 su SW 30 |  |  |
| 5.1.4.8. | Veržliaraktis SW30: | skirtas užsukti adapterį |  |  |
| 5.1.4.9. | Hidrofobinis filtras: | - tinkantis visiems žarnos zondams - pristatymo kiekis: komplekte - 10 vnt. |  |  |
| 5.1.4.10. | Filtras varpo formos zondui D80: | - zondo filtras: komplekte - 10 vienetų |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |
| 5.1.5. Esamos dujotiekio sandarumo tikrinimo įrangos SeCuRi® SAT komponentai |  |  |  |  |
| Securi SAT arba lygiavertė programinė įranga dujotiekio sandarumo tikrinimo įrangai |  |  |  |  |
| 1. | Naudojama įrangai: | Portafid M3-K; |  |  |
| 2. | Naudojama įranga: | SeCuRi® SAT Įrangos pagrindinės funkcijos: - dujų analizatoriaus valdymas tiesiai iš kompiuterio - skaitmeninio žemėlapio ir dujotiekio tinklų atvaizdavimas kompiuterio ekrane - Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų vektorinio (DXF formato) arba rastrinio modelio panaudojimas - automatinis laiko, datos, buvimo vietos koordinačių bei analizatorius rodmenų dokumentavimas, - dujotiekio pažeidimų eskizų kūrimas - patikrintų dujotiekio trasų peržiūra, - greitas ataskaitų ruošimas. - Mobilios sistemos pagrindas; - Analizatoriaus Portafid M3-K laikiklis, montuojamas prie mobilios sistemos kuprinės; - GPS antenos laikiklių komplektas; - Nešiojamas kompiuteris arba planšetė; - Papildomi įkraunami akumuliatoriai kompiuteriui arba lygiavertis; - Autonominis kompiuterio arba lygiavertis akumuliatorių pakrovėjas; - Bluetooth-RS232 adapteris ; - Bluetooth adapterio kabelis; - Null-Modem adapteris; - Bluetooth-RS232 adapterio jungtis su GPS antena ; - Akumuliatorių komplektas NiMH 9,6 V; - NiMH akumuliatorių pakrovėjas. |  |  |
|  | Sandarumo tikrinimo įranga: |  |  |  |
| 5.1.5.1. | SeCuRi® SAT laikymo sistema | SeCuRi® SAT laikymo sistema |  |  |
| 5.1.5.2. | Laikiklis prietaisui M3K su 0,4 l dujų balionėliu | Laikiklis prietaisui M3K su 0,4 l dujų balionėliu |  |  |
| 5.1.5.3. | Mažos GPS antenos laikiklis | - Tinka apvaliai 67 mm GPS antenai turo |  |  |
| 5.1.5.4. | Diržų komplektas planšetiniam kompiuteriui: | -komplektą sudaro 2 diržai, SeCuRi® SAT laikymo sistemai |  |  |
| 5.1.5.5. | GPS antena apvali 67 mm IP 67: | - Kompaktiškas imtuvas GPS / GLONASS, SBAS, DGPS - Duomenų perdavimo sparta: 1 Hz - Tikslumas: 2 m (autonominis), <1,55 m (SBAS) - SBAS: WAAS, EGNOS MSAS - Jungiamasis kabelis anksto su konfigūracija skirtas naudoti tik su "Bluetooth" RS232 adapteriu - apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67 - Veikimo laikas: ne mažiau kaip 8 val. su baterija NiMh 9,6 V - Šie elementai yra reikalingi darbui: - Bluetooth RS232 adapteris - Baterija akumuliatorinė NiMh 9,6 V - Kintamosios srovės adapteris akumuliatorinei baterijai 9.6 V |  |  |
| 5.1.5.6. | Bluetooth RS232 adapteris: | - Bluetooth modulio nuosekliojo prievado bevielis perdavimas, pvz. į Portafid m3 / M3K iš GPS antenos - galios kabelis sujungimui su baterija NiMh 9,6 V |  |  |
| 5.1.5.7. | Akumuliatorius, NiMH 9.6 V: | - Su Tamiya-kištuku - maitinimo šaltinis - GPS antenos - Bluetooth RS232 adapteris |  |  |
| 5.1.5.8. | Kintamosios srovės adapteris akumuliatoriaus NiMH: | - su „Tamiya“ kištuku ir maitinimo laidu; - automatinis palaikomasis įkrovimas pasiekius pilną talpą; - grandinės apsauga po 6 h įkrovimo; - Įėjimo įtampa: 230 V nuolatinės srovės. |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |
| 5.1.6. Esamų prietaisų EX- TEC PM4,GM4, HS 680 ir Portafid M3-K testavimo įranga ir komponentai. |  |  |  |  |
| Reikalinga rankinių dujų analizatorių testavimui ppm, LEL ir VOL diapazonuose (Komponentai). |  |  |  |  |
| 1. | Naudojamas testavimui: | Prietaisų EX- TEC PM4, GM4 ir HS- 680 testavimui. |  |  |
| 2. | Testinių dujų srautas: | Ne mažiau kaip 30 l/h |  |  |
| 3. | Testinių dujų balionėlių (pagal Priedas Nr. 10) prijungimas: | Būtinas. |  |  |
| 4. | Testinių dujų balionėlių manometras: | Būtinas (nuo 0 iki16 bar). |  |  |
|  | Testavimo įranga reikalinga dujų sudėties nustatymo prietaisui (etano analizatorius) arba lygiaverčių testavimui. |  |  |  |
| 1. | Naudojamas testavimui: | Prietaisų Portafid M3-K testavimui |  |  |
| 2. | Testinių dujų balionėlių (pagal punktą 5.1.7.) prijungimas: | 2 prijungimai (pirmas- analizatorių tikrinimui 10 PPM taške, antras - analizatorių tikrinimui iki 100 tūrio % CH4). |  |  |
| 3. | Testinių dujų balionėlių manometras: | 2 manometrai (nuo 0 iki16 bar). |  |  |
| 4. | Testinių dujų srautas: | Nuo 0 iki80 l/h |  |  |
| 5.1.6.1. | Testavimo stendas: | - patikrinti ir sureguliuoti SEWERIN dujų įspėjamuosius prietaisų ppm,% LEL ir tūrio%. diapazonuose - su galimybė iš anksto sureguliuoti testavimo dujų srautą 30 l / h - turi vidinį sriegį: 7/16“-28, UNEF - manometras (0 - 16 bar) rodantis testavimo dujų slėgį |  |  |
| 5.1.6.2. | Testavimo stendas: | - skirtas patikrinti ir sureguliuoti jautrumą; - skirtas patikrinti siurblio pajėgumą; - turi dvi jungtis, leidžiančias vienu metu naudoti du SEWERIN testinius dujų balionėlius; - pirma jungtis skirta testavimo dujoms 10 ppm CH4 su integruotu kondicionieriumi; - antra jungtis visoms kitoms dujoms (% tūrio ir% LEL diapazone); - du manometrai (nuo 0 iki 16 bar), kad būtų rodomas testinių dujų balionėlių slėgis; - srauto matuoklis (nuo 0 iki 80 l / h); - galimybė pritvirtinti prie sienos. |  |  |
| 5.1.6.3. | Testavimo galvutė: | galimybė prijungti bandymo komplektą ir jutiklio galvutę; - tinka: - EX-TEC PM 4; - EX-TEC GM 4. |  |  |
| 5.1.6.4. | Slėginė žarna: | - Prijungti slėgio reduktorius ir bandymo rinkinį - Jungtis: CEJN - Ilgis: ne mažiau kaip 1 m |  |  |
| 5.1.6.5. | Antgaliai su nipeliu: | - Prijungti slėgio žarną SPE su bandymo stendu - Jungtis: nipelis CEJN |  |  |
| 5.1.6.6. | Testavimo dujų slėgio reduktorius | - Antrinis slėgio manometras - Jungtis: DIN 477 Nr.1 ​​su SW30 |  |  |
| 5.1.6.7. | Slėgio reduktorius O2 | - Antrinis slėgio manometras - Jungtis: DIN 477 Nr. 9 |  |  |
| 5.1.6.8. | Slėgio reduktorius, skirtas testavimo dujų balionėliams | Slėgio reduktorius, skirtas testavimo dujų balionėliams |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninėje specifikacijoje Prekėms nustatyti reikalavimai | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D |
| 5.1.7. Testinės dujos 1 litro balionuose |  |  |  |  |
| Testinės dujos 1 litro balionuose, naudojamos su siūloma testavimo įranga dujų analizatorių tikrinimui. |  |  |  |  |
| 5.1.7.1. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 10 ppm, CH4 (metanas): | - sintetiniame ore - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.2. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 1,0 tūrio % CH4 (metanas): | - sintetiniame ore - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.3. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 2,2 tūrio % CH4 (metanas): | - sintetiniame ore - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.4. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos koncentracija 100 tūrio%. CH4 (metanas): | - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.5. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos koncentracija 100 ppm C2H6 (etanas)- 1 tūrio % CH4 (metanas): | - sintetiniame ore - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.6. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 17,5 tūrio %. O2 (deguonis): | - azote - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.7 | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 100 ppm, CH4 (metanas): | - sintetiniame ore - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.8. | SEWERIN arba lygiavertės testinės dujos 1000 ppm, CH4 (metanas): | - sintetiniame ore - tūris: 1 L - pripildymo slėgis: iki 12 bar - srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |
| 5.1.7.9. | SEWERIN arba lygiavertės testinių dujų mišinys ExTox IR | -CH4 2,2 tūrio-% , CO 40 ppm, H2S 40 ppm, CO2 2,00 tūrio-%, O2 0 tūrio-% ir mišinys -tūris: 1L -pripildytas slėgis: iki12 bar -srėgis 7/16''-28, išorinis, UNEF |  |  |